Тест Рубежный контроль 2

1. Причина изгиба и наклона верхней части сооружений башенного типа:

А) разница температур

B) боковое давление ветра и односторонний солнечный нагрев

C) землетрясение

D) неоднородность физико-механических свойств грунтов основания

E) динамические нагрузки технологических процессов

2. Способ наблюдения  за креном при котором выполняют теодолитами с двух опорных пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях сооружения

А) Способ координат

B) Способ створов

C) Линейная засечка

D) Способ вертикального проектирования

E) Трилатерация

3. Способ наблюдения за креном, при котором теодолитом на двух опорных пунктах I и II, расположенных на взаимно перпендикулярных осях, периодически измеряют углы между направлениями на ориентирные пункты III и IV и наблюдаемую точку на верху сооружения

А) Линейная засечка

B) Способ горизонтальных углов

C) Способ координат

D) Способ створов

E) Способ вертикального проектирования

4. Способ наблюдения за креном,  суть которого состоит в определении прямой однократной или многократной засечки с пунктов опорной геодезической сети координат хорошо заметной или специально замаркированной точки О в верхней части сооружения:

А) Способ координат

B) Способ створов

C) Способ горизонтальных углов

D) Способ вертикального проектирования

E) Линейная засечка

5. Измерения основанные на известных зависимостях между искомой величиной и непосредственно измеряемыми величинами

А) истинные

B) непосредственные

C) прямые

D) косвенные

E) точные

6. Измерения физических величин производимые на расстоянии от наблюдаемого объекта

А) дальние

B)  дистанционные

C) точные

D) прямые

E) непосредственные

7. Абсолютной или полной осадкой S определённого фундамента или строительного блока называют разность

А) относительных высот (отметок) начального и текущего цикла наблюдений, определённых относительно исходной точки

B) координат исходного и текущего положения точки

C) абсолютных высот (отметок) начального и текущего цикла наблюдений, определённых относительно исходной точки

D) координат и высот точки в начальном и текущем цикле наблюдений

E)  высот точки и репера в начальном и текущем цикле наблюдений

8. Средняя осадка sСР всего сооружения или отдельных его частей вычисляется по формуле:

А) sСР=1nsn.

B) sСР=1ns*n2.

C) sСР=1ns*n

D) sСР=s2*n

E) sСР=s2+n

9. Крен или наклон сооружения определяют как

А) разность осадок двух точек, расположенных на одной оси.

B) разность абсолютных высот (отметок) начального и текущего цикла наблюдений, определённых относительно исходной точки

C) среднее арифметическое из суммы осадок всех n его точек

D) разность осадок двух точек, расположенных на противоположных краях сооружения, или его частей вдоль выбранной оси.

E) по разности осадок Δ𝑠 каких-либо двух точек 1 и 2

10. Неравномерность осадки (относительный крен) может быть определена

А) среднее арифметическое из суммы осадок всех n его точек

B) разность осадок двух точек, расположенных на одной оси.

C) разность абсолютных высот (отметок) начального и текущего цикла наблюдений, определённых относительно исходной точки

D) среднее арифметическое из суммы осадок всех n его точек

E) по разности осадок Δ𝑠 каких-либо двух точек 1 и 2

11. Кручение относительно вертикальной оси определяется как

А) изменение углового положения радиуса фиксированной точки, проведенного из центра исследуемого горизонтального сечения

B) Относительным прогибом фундамента называют отношение стрелы прогиба фундамента к длине однозначно изгибаемого участка сооружения L

C) изменение углового положения относительно  фиксированной точки, проведенного из касательной исследуемого горизонтального сечение

D)  изменение углового положения из середины исследуемого горизонтального сечение

E) изменение углового положения радиуса фиксированной точки, проведенного из центра исследуемого вертикального сечения

12. Скорость осадки вычисляют по формуле

А) V= Sабс

B) V= Sср+Т

C) V= Sабс*Т

D) V= Sабс/Т

E) V= Sср/Т

13. Для анализа и прогнозирования примерного времени стабилизации сооружения по результатам наблюдений в каждом цикле строят

А) диаграммы осадок марок

B) Графики осадок реперов

C) Графики осадок марок

D) Календарные графики

E) диаграммы осадок реперов

14. При определении вертикальных перемещений конструкций сооружений в плоскости, параллельной плоскости снимка применяют метод

А) Фотограмметрическое нивелирование

B) гидротехническое нивелирование

C)  Лазерное сканирование

D) Метод тригонометрического нивелирования

E) микронивелирования

15. Способ микронивелирования применяют при наблюдениях за взаимным высотным положением точек на сооружении, расположенных на расстоянии

А) до 1,5 м

B) до 10 м

C) до 1 м

D) до 20м

E) до 15м

16.Средняя квадратическая ошибка измерения превышения микронивелирования  не превышает 0,01 - 0,02 мм.

А) 1 - 2 мм.

B) 0,07 - 0,03 мм.

C) 0,01 - 0,02 мм.

D) 0,1 - 0,2 мм.

E) 5 мм.

17. Работа видеоизмерительной системы основана

А) на компьютерной обработке стандартных видеосигналов видеодатчиков, в поле зрения которых находятся визирные марки.

B) на компьютерной обработке стандартных видеосигналов видеодатчиков, в поле зрения которых находятся опорные репера

C) на принципе сообщающихся сосудов и обеспечивается компьютерной обработкой стандартных видеосигналов видеоуровнемеров, установленных в сосудах гидростатической системы

D) на онлайн обработке стандартных видеосигналов видеодатчиков, в поле зрения которых находятся все наблюдаемые объекты.

E)  принципах лазерного сканирования

18. К природным причинам  деформаций сооружений относится

А) Карстовые и оползневые явления, изменение уровня грунтовых вод, сейсмические явления

B)  работа тяжелых механизмов движение транспорта

C) собственный вес сооружения

D) эндогенные процессы

E) боковое давление грунта

19. Вертикальные перемещения

А) крен

B) осадки, просадки, подъемы

C) кручение

D) прогибы

E) сдвиги

20. Быстро протекающая осадка сооружения при коренном изменении структуры пористых и рыхлых грунтов

А) сдвиг

B) просадка

C) крен

D) прогиб

E) кручение