Тест Рубежный контроль 2.

Задание. Решить тест и цветом выделить Ваш ответ. Отправить обратно для проверки.

1. Городская зона предназначеннаядля размещения жилых районов, общественных центров (административных, научных, учебных, медицинских, спортивных и др.), зеленых насаждений общего пользования (скверов, парков и т.п.) называется:

А) промышленная

B)  парковая

C) центральная

D) селитебная

E) бытовая

2. Красными линиями называют

А) границы между всеми видами улиц (проездов) и основными градообразующими элементами: зонами жилой застройки и водных бассейнов, промышленной, зеленой, технической зонами.

B)  границы между центральными видами улиц (проездов) и основными градообразующими элементами: зонами жилой застройки и водных бассейнов, промышленной, зеленой, технической зонами

C) границы между самыми протяженными видами улиц (проездов) и основными градообразующими элементами: зонами жилой застройки и водных бассейнов, промышленной, зеленой, технической зонами

D) границы между центральными и окраинными улицами и промышленными зонами

E) границы улиц которые совпадают с границами земельных участков

3. Проект планировки пригородиой зоны разрабатывается для городов численностью населения

А) 350 тысяч человек и более

B)  550 тысяч человек и более

C) 250 тысяч человек и более

D) 1 млн. человек и более

E) 50 тысяч человек и более

4. Погрешности выноса отдельных точек красных линий и осей проездов в районах многоэтажной застройки по отношению к точкам геодезического обоснования не должны превышать

А) 5 см

B)  8 см

C) 10 см

D) 10-15 см

E) 5-10 см

5. Погрешности выноса отдельных точек красных линий и осей проездов в районах малоэтажной застройки по отношению к точкам геодезического обоснования не должны превышать

А) 5 см

B)  8 см

C) 10 см

D) 10-15 см

E) 5-10 см

6. Погрешности выноса отдельных точек красных линий и осей проездов на незастроенных территориях по отношению к точкам геодезического обоснования не должны превышать

А) 5 см

B)  8 см

C) 10 см

D) 10-15 см

E) 5-10 см

7. Средняя квадратическая погрешность в положении отдельных линий коммуникаций на застроенной территории между собой и по отношению к контуру сооружений при плановой съемке составляет:

А) 0,2-0,5 м

B)  0,1-0,15 м

C) 0,01-0,05 м

D) 0,15-0,2м

E) 0,10-0,25 м

8. Средняя квадратическая погрешность в положении отдельных линий коммуникаций на незастроенной территории между собой и по отношению к контуру сооружений при плановой съемке составляет:

А) до 0,5 м

B)  до 0,15 м

C) до 0,05 м

D до 0,2м

E) до 0,25 м

9. Цифры без знаков  «+/-» на исполнительной съемке монолитного фундамента обозначают величину

А) отклонения отметок верха или низа фундамента от проектных отметок

B)  отклонения отметок верха фундамента от проектных отметок

C) расширения или заужения фундаментов

D) соответствие проектной отметке

E) фактического значения на определенную дату

10. Длинная, постепенно увеличивающаяся выемка перед тоннелем, стенки которой укрепляют бетоном или камнем

А) котлован

B)  рампа

C) блок

D) берма

E) тоннельная траншея

11. Пространство между габаритом подвижного состава и габаритом оборудования, служащее исходной величиной при расчете требуемой точности геодезических работ называется

А) внутренним контуром

B)  габаритом приближения оборудования

C) габаритом состава

D) габаритом приближения

E) габаритным запасом

12. Основные элементы трассы тоннеля на криволинейных участках

А) длина переходной кривой l, параметр переходной кривой c R

B)  разбивочная ось с радиусом R, ось пути с радиусом R-p, ось тоннеля с радиусом R-(p+q)

C) длина переходной кривой l, радиус круговой кривой R

D) разбивочная ось с радиусом R, ось тоннеля с радиусом R-(p+q)

E) пикеты трассы

13. Если двигаться по оси трассы между тоннелями в направлении возрастания пикетажа, то тоннель расположенный справа называют

А) правым

B)  основным

C) генеральным

D) южным

E) правосторонним

14. Вынос проектного контура водохранилища состоит в обозначении на местности точек высоты которых соответствуют:

А) отметкам верхнего бьефа

B)  отметкам нижнего бьефа

C) отметкам проектной горизонтали контура водохранилища

D) отметкам чистого пола

E) отметкам земельного отвода

15. На застроенной равнинной местности точность выноса в натуру проектной отметки контура водохранилища составляет

А) от 5 см

B)  от 50 см

C) от 10 см

D) от 15 см

E) от 20 см

16. Проектные отметки автодорожного полотна в продольном профиле дают по

А) верху обочины

B)  земляному полотну

C) бровке

D) откосу

E) обочине

17. Поперечный уклон дна земляного корыта автодороги как правило

А) на 1,5…2,0% больше уклона проезжей части

B)  на 1,5…2,0% меньше уклона проезжей части

C) на 3,0…4,0% больше уклона проезжей части

D) равен уклону проезжей части

E) на 3,0…4,0% больше уклона проезжей части

18. Продольный уклон кювета должен быть не менее

А) 0,3%

B)  0,2%

C) 0,5%

D) 0,4%

E) 2%

19. Проектные отметки земляного полотна вы носят в наутру с погрешностью

А) 1-2 см

B)  не более 1 см

C) 5 см

D) 2-3 см

E) 0,5-3 см

20. Отклонение опорной поверхности колонн по высоте допускается:

А) 2 мм

B)  1-2мм

C) 5 мм

D) 5-10мм

E) 10мм