Задание 4

Ответить на тесты

| Вариант | 19-ЭЛТ1 | 18-ЭЛ1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ерболатов Кенже | Абдилманатова Балжан |
| 2 | Жұмағазинов Диас | Азатов Данияр |
| 3 | Зеленский Иван | Белюгенев Асылбек |
| 4 | Тохтаров Ернұр | Бородин Арсений |
| 5 |  | Данияров Алдияр |
| 6 |  | Казаков Станислав |
| 7 |  | Климов Денис |
| 8 |  | Лялько Тимофей |
| 9 |  | Тілеуханов Айдархан |

1 - 11 вопросы – 2 балла (11х2=22 балла)

12-14 вопросы (задачи) - 3 балла (3х3=9 баллов)

Итого 31 балл

Вариант 1

1 Натяжные гирлянды изоляторов воздушных линий не применяются на опорах типа: -

- Концевые

- Портальные

- Анкерные

- Промежуточные

- Угловые

2 Режимами районных подстанций управляет диспетчер: -

- Объединенного диспетчерского управления

- Районного энергетического управления

- Местных электрических сетей

- Региональных энергетических компаний

- Отдельной подстанции

3 Определить конфигурацию электрической сети

- Замкнутая с двусторонним питанием

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

4 По количеству изоляторов в подвесной гирлянде можно ориентировочно определить: -

- Передаваемую мощность

- Сечение провода

- Напряжение линии

- Режим нейтрали

- Длину пролета

5 Термин «пляска проводов» соответствует объяснению вида:

- Вибрация с перехлестыванием проводов

- Вибрация в части пролетов ВЛ

- Растяжение проводов под действием механических нагрузок

- Порыв проводов в пролете или на опоре

- Смена чередования фаз на опоре

6 Что означает угол «» на плане опоры воздушной линии?

- Угол поворота

- Дополнительный угол

- Угол установки фундаментов

- Угол установки траверсы

- Угол натяжения проводов

7 Провод воздушной линии марки АСК имеет в конструкции:

- Межпроволочное пространство провода, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Межпроволочное пространство стального сердечника, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Проводники из термообработанного сплава алюминия

- Проводники из нетермообработанного сплава алюминия

- Стальной сердечник изолированный двумя лентами полиэтиленовой пленки

8 Назначение расщепления проводов в фазах воздушных линий: -

- Снизить потери напряжения

- Снизить токовые нагрузки

- Увеличить токовые нагрузки

- Снизить потери мощности на корону

- Снизить материальные затраты

9 Межпроволочное пространство, какого провода воздушной линии заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости –

- Марка А

- Марка АКП

- Марка АН

- Марка АЖ

- Марка АС

10 Рекомендуемое расположение проводов в районах с толщиной стенки гололеда 15 и 20мм и частой пляской проводов –

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

11 Выбрать удобное, по условиям монтажа, расположение проводов на двухцепных ВЛ

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

12  ВЛ длиной 20 км  выполнена проводом АС – 240/32 , r0 = 0,121 Ом/км, x0 = 0,405 Ом/км. Чему равно активное и реактивное сопротивление линии?

- 2,42 Ом  и  8,1 Ом

- 0,242 Ом  и  0,81 Ом

- 24,2 Ом  и  81 Ом

- 1,21 Ом  и  4,05 Ом

- 12,1 Ом  и  40,5 Ом

13 Определите потери реактивной мощности на участке 1-2 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=5 Ом, X=4 Ом.

- 110 кВар

- 80,5 кВар

- 64,6 кВар

- 32,2 кВар

- 16,1 кВар

14 Определите активное сопротивление двухобмоточного трансформатора ТМН – 2500/110/10, ΔРк=22 кВт

- 42,6 Ом

- 21,3 Ом

- 85 Ом

- 0,35 Ом

- 0,7 Ом

Вариант 2

1 Сети напряжением 330-1150кВ осуществляющие функции формирования и управления объединенных энергосистем называют:

- Питающие

- Системообразующие

- Распределительные

- Управляющие

- Формируюшие

2 На каких подстанциях энергетической системы необходимо устанавливать трансформаторы с РПН?

- В сетях городских потребитетелей

- В сетях сельских потребитетелей

- Питающих сетей

- Системообразующих сетей

- Районных сетей

3 Определить конфигурацию электрической сети

- Разомкнутая радиальная

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

4 От чего зависит нормированная протяженность воздушных линий в пролетах?

- Передаваемой мощности

- Конфигурации электрической сети

- Напряжения линий

- Характера местности

- Типа изоляторов

5 Горизонтальное расстояние между осевыми линиями опор воздушной линии электропередачи

- пролет

- трасса

- стрела провеса

- опора

- подвеска

6 Какой элемент линии на опоре обозначен номером 3?

- Гирлянда изоляторов

- Петля провода

- Рассстояние между фазными проводами

- Угол поворота

- Демпфирующие петли

7 Провод воздушной линии марки АСКП имеет в конструкции:

- Межпроволочное пространство провода, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Межпроволочное пространство стального сердечника, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Проводники из термообработанного сплава алюминия

- Проводники из нетермообработанного сплава алюминия

- Стальной сердечник изолированный двумя лентами полиэтиленовой пленки

8 Какая мера применяется для снижения потери энергии на корону в линиях свервысокого напряжения: -

- Снижение сечения провода линии

- Увеличение сечения провода линии

- Увеличение стрелы провеса провода

- Расщепление провода линии

- Натяжение провода линии

9 Какой из сталеалюминиевых проводов применяется в агрессивных средах?

- Марка АС

- Марка АСКП

- Марка АСТ

- Марка АСУ

- Марка АСО

10 Рекомендуемое расположение проводов в районах с толщиной стенки более 20мм на ВЛ-35 кВ

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

11 Выбрать по рисунку рекомендуемое расположение проводов в районах с толщиной стенки более 20мм на ВЛ-500 кВ

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

12 Определить активное и реактивное сопротивление кабельной линии 10 кВ длиной 260 м, выполненной пучком из 6 кабелей . Погонные параметры кабеля r0 = 0,129 Ом/км, x0 = 0,075 Ом/км.

- 33,54·10-3 Ом  и  19,55·10-3  Ом

- 5,59·10-3 Ом  и  3,25·10-3  Ом

- 11,18·10-3 Ом  и  6,25·10-3  Ом

- 7,55·10-3 Ом  и  4,45·10-3  Ом

- 16,77·10-3 Ом  и  9,75·10-3  Ом

13 Определите потери реактивной мощности на участке 1-2 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=3 Ом, X=4 Ом.

- 27,6 кВар

- 55,2 кВар

- 82,8 кВар

- 110,4 кВар

- 138 кВар

14 Определите индуктивное сопротивление двухобмоточного трансформатора ТМН – 2500/110/10, uк=10,5%

- 254 Ом

- 508 Ом

- 50,8 Ом

- 0,5 Ом

- 25,4 Ом

Вариант 3

1 Управление системообразующими сетями входит в основные функции диспетчера: -

- Всех станций в системе

- Объединенного диспетчерского управления

- Районного энергетического управления

- Местных электрических сетей

- Региональных энергетических компаний

2 Автотрансформаторы системообразующих сетей выполняют функции: -

- Регулирования напряжения

- Регулирования мощности

- Связи

- Управления

- Перераспределения

3 Определить конфигурацию электрической сети

- Разомкнутая радиальная

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

4 Для устранения вибрации проводов от ветровой нагрузки на опорах применяют: -

- Виброгаситель

- Соединитель

- Скобу

- Груз

- Траверсу

5 Расстояние по вертикали в пролете воздушной линии электропередачи между проводом (тросом) и прямой линией, соединяющей точки его подвеса

- подвеска

- трасса

- пролет

- опора

- стрела провеса

6 Выбрать опору общего назначения –

- Транспозиционная

- Угловая

- Переходная

- Промежуточная

- Ответвительная

7 Провод воздушной линии марки АСКС имеет в конструкции:

- Межпроволочное пространство провода, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Межпроволочное пространство стального сердечника, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Проводники из термообработанного сплава алюминия

- Проводники из нетермообработанного сплава алюминия

- Стальной сердечник изолированный двумя лентами полиэтиленовой пленки

8 Наименьший диаметр проводов для ВЛ напряжением 110 кВ, при котором исключается корона в хорошую погоду

- 1,2 см

- 1,4 см

- 1,6 см

- 2,2 см

- 2,4 см

9 Какой, из сталеалюминиевых проводов применяется в агрессивных средах?

- Марка АС

- Марка АСК

- Марка АСТ

- Марка АСУ

- Марка АСО

10 Рекомендуемое расположение проводов в районах с толщиной стенки более 20мм на ВЛ-500 кВ

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

11 Какое расположение проводов позволяет применять более низкие опоры и уменьшает вероятность схлестывания проводов при образовании гололеда и пляске проводов?

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

12 Определить активное сопротивление сталеалюминевого провода ВЛ, если длина линии L=10 км, сечение провода F = 81 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

- 10 Ом

- 3,85 Ом

- 81 Ом

- 810 Ом

- 26 Ом

13 Определите потери реактивной мощности на участке 1-2 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=3 Ом, X=4 Ом

- 20,4 кВар

- 80,8 кВар

- 61,2 кВар

- 102 кВар

- 222 кВар

14 Определите активное сопротивление двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами ТМН – 2500/110/10, ΔРк=22 кВт

- 42,5 Ом

- 21,3 Ом

- 85 Ом

- 0,35 Ом

- 0,7 Ом

Вариант 4

1 Управление рапределительными сетями энергетической системы входит в основные функции диспетчера: -

- Всех станций в системе

- Объединенного диспетчерского управления

- Районного энергетического управления

- Местных электрических сетей

- Региональных энергетических компаний

2 Передача мощности на большие расстояния выполняется:

- Воздушными линиями разных напряжений

- Воздушными линиями сверхвысокого напряжения

- Кабельными линиями 6-10 кВ

- Кабельными линиями 35-110 кВ

- Воздушными линиями 6-10 кВ

3 Определить конфигурацию электрической сети

- Разомкнутая радиальная

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

4 Виброгаситель воздушной линии устанавливают на: -

- Опоре

- Проводе

- Изоляторе

- Траверсе

- Гирлянде изоляторов

5 Колебания проводов грозозащитных тросов с большой амплитудой (примерно 0,3-5 м) и малой частотой (около 0,3-2 Гц)

- качание

- пляска

- вибрация

- колебание

- плавание

6 Выбрать тип опоры, предназначенной для изменения чередования фаз воздушной линии: -

- Транспозиционная

- Угловая

- Переходная

- Промежуточная

- Ответвительная

7 Провод воздушной линии марки АН имеет в конструкции:

- Межпроволочное пространство провода, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Межпроволочное пространство стального сердечника, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Проводники из термообработанного сплава алюминия

- Проводники из нетермообработанного сплава алюминия

- Стальной сердечник изолированный двумя лентами полиэтиленовой пленки

8  Наименьший диаметр проводов для ВЛ напряжением 220 кВ, при котором исключается корона в хорошую погоду

- 1,2 см

- 1,4 см

- 1,6 см

- 2,2 см

- 2,4 см

9 Какой, из сталеалюминиевых проводов применяется в агрессивных средах?

- Марка АС

- Марка АСК

- Марка АСТ

- Марка АСУ

- Марка АСО

10 Рекомендуемое расположение проводов в районах с толщиной стенки не более 20мм на ВЛ-500 кВ: -

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

11 Расположение проводов на опоре

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

12 Определить активное сопротивление сталеалюминевого проводов ВЛ, если длина линии L=10 км, сечение провода F = 58 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

- 18,6 Ом

- 1,86 Ом

- 81 Ом

- 5,4 Ом

- 26 Ом

13 Определите потери активной мощности на участке 1-2 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=2 Ом, X=4 Ом.

- 148,4 кВт

- 72,6 кВт

- 62,5 кВт

- 125 кВт

- 187,5 кВт

14 Определите индуктивное сопротивление двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами ТМН – 2500/110/10, uк=10,5%

- 254 Ом

- 508 Ом

- 50,8 Ом

- 0,5 Ом

- 25,4 Ом

Вариант 5

1 Основной недостаток объединенных энергосистем: -

- Надежность электроснабжения

- Возможность перераспределения мощностей

- Высокая готовность к работе

- Сложность управления

- Значительные перетоки мощности

2 Передача мощности на короткие расстояния в распределительных сетях выполняется:

- Воздушными линиями разных напряжений

- Воздушными линиями сверхвысокого напряжения

- Кабельными линиями 6-10 кВ

- Кабельными линиями 35-110 кВ

- Воздушными линиями 6-10 кВ

3 Определить конфигурацию электрической сети

- Разомкнутая радиальная

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

4 Для устранения вибрации проводов от ветровой нагрузки на опорах применяют: -

- Демпфирующие петли

- Соединитель

- Скобу

- Груз

- Траверсу

5 Колебания проводов грозозащитных тросов в вертикальной плоскости с амплитудой до 50 мм, частотой колебания от 3 до 150 Гц при незначительных скоростях ветра (от 0,6 до 7 м/с)

- качание

- пляска

- вибрация

- колебание

- плавание

6 Пересечения воздушной линии с есстественными преградами выполняется опорами типа: -

- Транспозиционная

- Угловая

- Переходная

- Промежуточная

- Ответвительная

7 Провод воздушной линии марки АЖ имеет в конструкции:

- Межпроволочное пространство провода, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Межпроволочное пространство стального сердечника, заполненное нейтральной смазкой повышенной термостойкости

- Проводники из термообработанного сплава алюминия

- Проводники из нетермообработанного сплава алюминия

- Стальной сердечник изолированный двумя лентами полиэтиленовой пленки

8 Провода ВЛ, площадь поперечного сечения которых по проводящему материалу и диаметру независимы называются

- расщепленные

- расширенные

- независимые

- разделенные

- витые

9 Назвать марку сталеалюминиевого провода, межпроволочное пространство стального сердечника которого заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости: -

- Марка АСК

- Марка АСКС

- Марка АСКП

- Марка АС

- Марка АСУ

10 Рекомендуемое расположение проводов на одноцепных ВЛ 20кВ и ВЛ 35-330кВ с металлическими железобетонными опорами: -

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

11 Расположение проводов на опоре

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

12 Определить активное сопротивление сталеалюминевого провода ВЛ, если длина линии L=10 км, сечение провода F = 130 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

- 2,4 Ом

- 3,85 Ом

- 130 Ом

- 810 Ом

- 26 Ом

13 Определите потери активной мощности на участке 1-2 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=3 Ом, Х=3 Ом.

- 148,4 кВт

- 74,2 кВт

- 62,5 кВт

- 108,9 кВт

- 187,5 кВт

14 Определите активную проводимость трансформатора ТМН – 2500/110/10, ΔРХ=5,5 кВт

- 0,45. 10-6 См

- 4,5. 10-6 См

- 45 . 10-6 См

- 45См

- 0,45 См

Вариант 6

1 Распределительные сети энергетических систем разделяемые по характеру потребителя имеют конфигурацию сетей: -

- Радиальную

- Магистральную

- Смешанную

- Разомкнутую

- Замкнутую

2 Определить конфигурацию электрической сети

- Разомкнутая радиальная

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

3 Конфигурация питающих сетей электроэнергетических систем чаще всего бывает:-

- Радиальная

- Магистральная

- Смешанная

- Замкнутая

- Разомкнутая

4 Для крепления проводов к гирляндам подвесных изоляторов, подвешиваемых на анкерных опорах, применяют зажимы: -

- Глухие

- С ограниченной заделкой

- Натяжные

- Поддерживающие

- Лодочка

5 Высота опор воздушных линий зависит от:-

- Передаваемой мощности

- Конфигурации электрической сети

- Напряжения линий

- Характера местности

- Типа изоляторов

6 В начале каждой ВЛ устанавливается опора типа: -

- Транспозиционная

- Концевая

- Переходная

- Промежуточная

- Ответвительная

7 С какой целью межпроволочное пространство алюминиевого провода АКП заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости: -

- Снизить температуру нагрева

- Повысить термическую стойкость

- Повысить коррозионную стойкость

- Повысить механическую прочность

- Снизить токовую нагрузку

8 Выбрать коррозионно-стойкий провод из алюминиевых проволок

- Марка А

- Марка АКП

- Марка АН

- Марка АЖ

- Марка АС

9 Назвать марку сталеалюминиевого провода, в котором межпроволочное пространство всего провода заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости: -

- Марка АСК

- Марка АСКС

- Марка АСКП

- Марка АС

- Марка АСУ

10 Расположение проводов опор воздушных линий, рекомендуемое в гололедных условиях: -

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

11 Сети предназначеные для передачи электроэнергии на небольшие расстояния от шин низшего напряжения районных подстанций сельским потребителям: -

- Питающие

- Системообразующие

- Распределительные

- Управляющие

- Формируюшие

12 Определить активное сопротивление сталеалюминевого проводов ВЛ, если длина линии L=15 км, сечение провода F = 58 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =31,2 Ом·мм2/км

- 18,6 Ом

- 1,86 Ом

- 81 Ом

- 8,1 Ом

- 26 Ом

13 Определите потери реактивной мощности на участке 1-2 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=4 Ом, X=5 Ом.

- 110 кВар

- 80,5 кВар

- 64,4 кВар

- 32,2 кВар

- 20,5 кВар

14 Определите реактивную проводимость трансформатора ТМН – 2500/110/10, IХ=1,5%

- 31. 10-6 См

- 3,1. 10-6 См

- 0,31. 10-6 См

- 31См

- 3,1 См

Вариант 7

1 Замкнутые сети системы, работающие в разомкнутом режиме, чаще всего применяются для: -

- Энергосистем

- Электростанций

- Районных сетей

- Питающих сетей

- Потребителей

2 Определить конфигурацию электрической сети

- Разомкнутая радиальная

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

3 Обычно высшее напряжение районных сетей электроэнергетических систем:

- 500/220

- 220/110

- 110/35

- 35/10

- 35/6

4 Для чего применяется транспозиция проводов воздушных линий?

- Для выполнения ответвлений от основной линии ВЛ

- Для уравнивания емкости и индуктивности фаз цепи ВЛ

- Для выполнения переходов через реки

- Для выполнения поворотов ВЛ

- Для изменения чередования фаз

5 Анкерные опоры воздушных линий предназначены для: -

- Разделения линий на участки

- Натяжения проводов

- Поддержания проводов

- Установки оборудования

- Заземления линий

6 Если в подвесной гирлянде изоляторов ВЛ с металлическими опорами три изолятора, то напряжение линии –

- U=3 кВ

- U=35 кВ

- U=110 кВ

- U=220 кВ

- U=330 кВ

7 Назвать характерное свойство алюминиевых проводов марок АН и АЖ: –

- Низкая температура нагрева

- Высокая термическая стойкость

- Высокая коррозионная стойкость

- Высокая механическая прочность

- Высокая токовая нагрузка

8 Выбрать провод из нетермообработанного сплава алюминия

- Марка А

- Марка АКП

- Марка АН

- Марка АЖ

- Марка АС

9 Назвать марку сталеалюминиевого провода, в котором межпроволочное пространство всего провода заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости: -

- Марка АСК

- Марка АСКС

- Марка АСКП

- Марка АС

- Марка АСУ

10 Какое расположение проводов позволяет применять более низкие опоры и уменьшает вероятность схлестывания проводов при образовании гололеда и пляске проводов?

- Обратная елка

- Вертикальное

- Треугольником

- Горизонтальное

- Смешанное

11 Системообразующие сети обычно выполняются на напряжениях: -

- 500/330

- 220/110

- 110/35

- 35/10

- 35/6

12 Определить активное сопротивление медного провода ВЛ, если длина линии L=10 км, сечение провода F = 50 мм2, удельное сопротивление алюминия ρ =19,8 Ом·мм2/км

- 9,9 кОм

- 1,86 Ом

- 81 Ом

- 4 Ом

- 25,3 Ом

13 Определите потери реактивной мощности на участке 1-2 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=3 Ом, X=5 Ом.

- 27,6 кВар

- 55,2 кВар

- 82,8 кВар

- 110,4 кВар

- 138 кВар

14 Определите активную проводимость трансформатора ТДТН – 10000/110/35/10, ΔРХ=17 кВт

- 1,4. 10-6 См

- 11. 10-6 См

- 0,14. 10-6 См

- 1,4См

- 14 См

Вариант 8

1 Сети предназначеные для передачи электроэнергии на небольшие расстояния от шин низшего напряжения районных подстанций к промышленным потребителям: -

- Питающие

- Системообразующие

- Управляющие

- Формируюшие

- Распределительные

2 Определить конфигурацию электрической сети

- Разомкнутая радиальная

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

3 Питающее напряжение в районных сетях электроэнергетических систем:

- 500/220

- 220/110

- 110/35

- 35/10

- 35/6

4 Для уравнивания емкости и индуктивности фаз цепи воздушной линии применяется: -

- Включение дополнительной емкости

- Включение дополнительной индуктивности

- Транспозиция проводов

- Расщепление проводов

- Устанока виброгасителей

5 Промежуточные опоры воздушных линий предназначены для: -

- Разделения линий на участки

- Натяжения проводов

- Поддержания проводов

- Установки оборудования

- Заземления линий

6 Если в подвесной гирлянде изоляторов ВЛ с металлическими опорами 6-8 изоляторов, то напряжение линии –

- U=3 кВ

- U=35 кВ

- U=110 кВ

- U=220 кВ

- U=330 кВ

7 Назначение сталеалюминиевых проводов воздушных линий –

- Для прокладки в нормальных условиях среды

- Для прокладки в сетях со значительными токами нагрузки

- Для экономии цветного металла

- Для прокладки в сетях с повышенным напряжением

- Для прокладки в условиях повышенных механических нагрузок

8 Выбрать провод из термообработанного сплава алюминия

- Марка А

- Марка АКП

- Марка АН

- Марка АЖ

- Марка АС

9 Для выполнения ошиновки подстанции сверхвысокого напряжения применяются провода: -

- Марка АСК

- Марка АСКС

- Марка АСКП

- Марка П

- Марка АС

10 Алюминиевые многопроволочные провода, скрученные концентрическими повивами, применяются в основном на линиях: -

- Напряжением до 35 кВ

- Напряжением до 110 кВ

- Напряжением до 10 кВ

- Напряжением до 1 кВ

- Напряжением до 330 кВ

11 Назначение виброгасителей на воздушных линиях электропередачи

- Для равновесия опор

- Для гашения вибраций проводов

- Для гашения вибраций опор

- Для устранения последствий гололеда

- Для транспозиции проводов

12  ВЛ длиной 30 км выполнена проводом АС-185/29. Сопротивления линии R=3,24 Ом, X=8,26 Ом. Определить погонные сопротивления ВЛЭП.

- 1,620 Ом/км и 4,13 Ом/км

- 16,20 Ом/км и 41,3 Ом/км

- 0,108 Ом/км и 0,275 Ом/км

- 0,162 Ом/км и 4,13 Ом/км

- 1,320 Ом/км и 0,413 Ом/км

13 Определите потери активной мощности на участке А-1 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=4 Ом, X=4 Ом.

- 166,6 кВт

- 180 кВт

- 138,4 кВт

- 120,6 кВт

- 190 кВт

14 Определите реактивную проводимость трансформатора ТДТН – 10000/110/35/10, IХ=1%

- 83 . 10-6 См

- 8,3 . 10-6 См

- 0,83 . 10-6 См

- 83См

- 8,3 См

Вариант 9

1 Сети предназначеные для передачи электроэнергии на небольшие расстояния от шин низшего напряжения районных подстанций к городским потребителям:-

- Питающие

- Системообразующие

- Распределительные

- Управляющие

- Формируюшие

2 Определить конфигурацию электрической сети

- Замкнутая с двусторонним питанием

- Разомкнутая магистральная

- Разомкнутая магистральная с разветвлением

- Замкнутая кольцевая

- Сложнозамкнутая

3 Распределительные сети районных сетей электроэнергетических систем выполняются на напряжении: -

- 330/110

- 500/220

- 220/110

- 110/35

- 35/6

4 Что такое транспозиция, применяемая на воздушной линии?

- Расщепление фазных проводов

- Уравнивание емкости и индуктивности фаз

- Снижение вибрации

- Способ крепления проводов

- Компенсация емкости линии

5 Какие из опор воздушных линий испытывают равномерные нагрузки от тяжения проводов?

- Угловые

- Ответвительные

- Промежуточные

- Переходные

- Транспозиционные

6 Если в подвесной гирлянде изоляторов ВЛ с металлическими опорами 10-14 изоляторов, то напряжение линии –

- U=3 кВ

- U=35 кВ

- U=110 кВ

- U=220 кВ

- U=330 кВ

7 Полые провода воздушных линий применяются: -

- На напряжении 110 кВ в линиях

- На напряжении 220 кВ в линиях

- На напряжении 330 кВ в линиях

- На напряжении 330 кВ для ошиновки

- На напряжении 220 кВ для ошиновки

8 Какой из алюминиевых проводов применяется в агрессивных средах

- Марка А

- Марка АКП

- Марка АН

- Марка АЖ

- Марка АС

9 Выбрать коррозионно-стойкий провод из алюминиевых проволок

- Марка А

- Марка АКП

- Марка АН

- Марка АЖ

- Марка АС

10 Выбрать по рисунку наиболее рациональное расположение проводов на двухцепных воздушных линиях –

- Рисунок 1

- Рисунок 2

- Рисунок 3

- Рисунок 4

- Рисунок 5

11По схеме на рисунке определить назначение опоры:

- Угловая

- Ответвительная

- Промежуточная

- Переходная

- Транспозиционная

12 ВЛ выполнена проводом АС – 95/16. Сопротивление одного километра провода равно r0 = 0,306 Ом/км. Сопротивление линии равно 9,18 Ом. Определить длину ВЛ.

- 10 км

- 30 км

- 2,8 км

- 15 км

- 25 км

13 Определите потери реактивной мощности на участке А-1 линии электропередач напряжением 35 кВ. Нагрузка потребителей представлена в МВА. Параметры схемы замещения: R=5 Ом, X=4 Ом.

- 354 кВар

- 321 Вар

- 146 кВар

- 35,6 кВар

- 204 кВар

14 Определите активную проводимость трансформатора ТДТН – 16000/110/35/6, ΔРХ=21 кВт

- 1,7 . 10-6 См

- 17 . 10-6 См

- 0,17 . 10-6 См

- 1,7См

- 17 См