Задание 11

Определение сечения проводов участков сооружаемой воздушной линии по допускаемой потере напряжения

Требуется выбрать сечение проводов участков сооружаемой воздушной сети заданного напряжения (рис.1.1) по допускаемой потере напряжения.

Данные для расчета задачи приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные к расчету.

| Номер варианта | U, кВ | L, м | L, м | Р. кВт | Cosφ. | Р, кВт | cosφ | Uдоп % | Дополнительн условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 800 | 0,9 | 700 | 0,85 | 7 | F=const |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1200 | 0,87 | 1500 | 0,88 | 8 | Миним. расходпровниматериала |
| 3 | 35 | 10 | 5 | 2400 | 0,9 | 2000 | 0,86 | 8 | J= const |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1000 | 0,85 | 800 | 0,88 | 7 | J= const |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1500 | 0,88 | 2000 | 0,85 | 8 | F=const |
| 6 | 35 | 12 | 5 | 1500 | 0,9 | 2600 | 0,86 | 7 | Миним. расход проводник. материала |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 900 | 0,87 | 900 | 0,85 | 8 | Миним. расход проводник. материала |
| 8 | 10 | 7 | 7 | 1000 | 0,85 | 1700 | 0,88 | 7 | J= const |
| 9 | 35 | 8 | 10 | 2000 | 0,9 | 1700 | 0,85 | 8 | F=const |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 800 | 0,88 | 900 | 0,85 | 7 | F=const |

1.  F=const – постоянное сечение вдоль линии

2.  j =const – постоянная плотность тока (или минимальные потери

мощности)

L	L

P, сosφ	Р, cosφ

Рисунок 1.1 - Схема разомкнутой сети

Пример решения в методических указаниях к практическим работам (прикрепленным на 1 неделе)

Варианты задач

| Вариант | 19-ЭЛТ1 | 18-ЭЛ1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ерболатов Кенже | Абдилманатова Балжан |
| 2 | Жұмағазинов Диас | Азатов Данияр |
| 3 | Зеленский Иван | Белюгенев Асылбек |
| 4 | Тохтаров Ернұр | Бородин Арсений |
| 5 |  | Данияров Алдияр |
| 6 |  | Казаков Станислав |
| 7 |  | Климов Денис |
| 8 |  | Лялько Тимофей |
| 9 |  | Тілеуханов Айдархан |