ОСУШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Осушение − предупреждение  или  ликвидация  неблагоприятного влияния воды на хозяйственную деятельность человека.

Наибольшее значение имеет осушение для сельского хозяйства, где  осушительные  мелиорации  дают  возможность  капитально улучшить  неблагоприятные  природные  условия  избыточного увлажненных земель и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот. Для зоны избыточного увлажнения осушение − одно из основных средств интенсификации сельскохозяйственного производства,  обеспечивающее  наиболее  рациональное  использование  земли,  средств  механизации  и  химизации  сельского  хозяйства. До тех пор пока из почвы не будет своевременно удален избыток  воды,  все  остальные  средства  обычно  экономически неэффективны.  Сельскохозяйственное  осушение  состоит  из комплекса  технических,  агротехнических  и  организационно-хозяйственных  мероприятий,  в  основе  которого  лежат  гидротехнические  приемы  нормированного  удаления  вод  из  корнеобитаемого слоя почвы.

Осушение применяют также в городском строительстве для своевременного удаления атмосферных осадков (ливневая канализация) и предохранения подземных коммуникаций, тоннелей, подвальных помещений и других объектов от избыточной сырости  (дренаж,  гидроизоляция  и  др.);  для  защиты  населенных пунктов, промышленных объектов и сельскохозяйственных угодий от подтопления грунтовыми водами со стороны водохранилищ,  моря  и  др.  (головной,  ловчий  дренаж,  дамбы,  насосные станции  и  пр.);  для  ликвидации  очагов  выплода  малярийного комара и гнуса (дренаж, спуск или засыпка водоемов, не имеющих  хозяйственного  значения  и  др.;  в  лесном  хозяйстве − для улучшения роста лесов.

С сельскохозяйственными целями человек начал применять осушение за 3 тыс. лет до нашей эры в раннем Египте (Файюмский оазис). За 2 тыс. лет до нашей эры в Мессопотамии для осушения  пашни  использовался  гончарный  дренаж  (дырчатые трубы), в Древнем Риме для осушения виноградников и пашни − каменный, или римский, дренаж. Начиная с IX-X вв. осушением была отвоевана у моря территория современных Нидерландов. В XVI  в.  в  Англии  (в  окрестностях  Босворта)  были  построены первые дренажи из керамических труб, изготовленных вручную.

С конца XVIII в. в Европе довольно широко применяли осушение открытыми каналами. После изобретения в 1843 г. англичанином  Дж.  Ридом  глинопресса  началось  массовое  изготовление дренажных труб на заводах и с этого времени закрытый дренаж получил распространение в европейских странах, а с конца XIX в. –  в  США,  вытесняя  постепенно  открытые  системы.  Осушение русским было известно в конце XIV в., однако только во второй половине XIX в. осушение начало развиваться в Полесье, Северо-Западных губерниях и центральном промышленном районе, а с  1890  г. − в  Западной  Сибири.  К  1913  г.  осушаемые  земли  в России составляли 2,8 млн га. Широкое развитие осушение получило после Октябрьской революции. За годы Советской власти площадь осушаемых земель в СССР увеличилась более чем в 3 раза и достигла к 1972 г. 10,9 млн га с дренажем 3,89 млн га.

В  СССР  в  осушении  (на  1972  г.)  нуждались  15,8  млн  га пашни, 118,3 млн га низинных и переходных болот, 19 млн сенокосов,  23  млн  пастбищ,  1,4  млн  залежей.  В  эту  площадь  не входят  тундра,  районы  вечной  мерзлоты  и  некоторые  другие.

Объектами осушения для сельского хозяйства являются избыточно увлажненные  земли  различных  типов:  болота,  заболоченные и минеральные земли. К болотам относятся территории, на которых после осушения сохраняется слой торфа мощностью не менее 20 см; при меньшей мощности торфа угодья относят к заболоченным  землям,  а  при  его  отсутствии − к минеральным землям постоянного или временного увлажнения. Для расширения сельскохозяйственных угодий в лесной и лесостепной зонах осушают  главным  образом  низинные  и  переходные  болота,  а для добычи торфа −верховые болота. Низинные болота располагаются  в  местах  выходов  на  поверхность  грунтовых  вод,  а также  по  заболоченным  поймам  (участки  речных  долин,  регулярно  затапливаемые  весенними  полыми  водами)  и  плавням (нижние части речных пойм на юге страны) рек − водоприемников. Они отличаются значительным потенциальным плодородием,  содержат  большие  запасы  зольной  пищи  растений  и  после осушения превращаются в отличные сельскохозяйственные угодья,  в  первую  очередь − в  огородные  земли  и  луга.  Вторую группу  болот,  менее  богатых питательными  веществами  растений и требующих более длительного срока окультуривания, составляют  переходные  болота. Верховые  болота  без  заражения микрофлорой  (внесение  навоза, фекалий)  и  применения  значительных доз удобрений (извести, калия, фосфора и в начальный период освоения −азота) не дают хозяйственного эффекта. Однако сфагновый торф обладает способностью поглощать огромное количество влаги (до 2000% и более веса сухого вещества), что  позволяет  использовать  его на  подстилку  сельскохозяйственным животным.

Избыточное  увлажнение  минеральных  земель  зависит  от климатических,  гидрогеологических  и  ландшафтных  условий  и встречается  при  положительном  водном  балансе,  когда  приход воды (осадки + грунтовые воды) превышает расход (длительно или кратковременно в течение сельскохозяйственного периода).

Основные требования сельского хозяйства к осушению − создание почвенных условий для получения высоких и устойчивых  урожаев  всех  культур  севооборота  и  обеспечение  беспрепятственного проведения сельскохозяйственных  полевых работ современными машинами, для чего необходимо:

1)  в  любое  время  сельхозпериода  поддерживать  уровень грунтовых вод на осушаемой территории не ближе чем 0,4-0,6 м к поверхности (по условиям проходимости тракторов и машин);

2) дорожную сеть содержать так, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин и орудий;

3)  при  использовании  осушаемых  земель  под  культуры, требующие  перекрестной  обработки,  расстояние  между  открытыми  непереезжаемыми  каналами  должно  быть  не  менее 300-400  м  (во  избежание  снижения производительности  машин из-за  малой  длины  гона);  при  осушении  лугов,  ввиду  одностороннего движения машин вдоль каналов, −70-150 м. В тех случаях, когда удельный вес перекрестной обработки невелик в общем объеме  работ,  для  полей  кормовых  севооборотов  можно  уменьшить расстояние между открытыми каналами до 150-200 м; дальнейшее  сближение  открытых  постоянных  каналов  нецелесообразно  (ввиду  потери  полезной  площади,  развития  сорняков  и т.д.).

Осушение воздействует на почву в следующих направлениях:

1) создает в почве оптимальный водный режим;

2) увеличивает общую порозность почвы;

3) повышает содержание воздуха в активном слое и улучшает его газообмен;

4) понижает теплоемкость и теплопроводность;

5) ускоряет оттаивание весной;

6)  активизирует  жизнедеятельность  микроорганизмов,  что способствует  минерализации  торфа  и  переходу  коллоидов  в глинистых почвах из состояния золей в состояние гелей и агрегатированию почвенных частиц;

7) создает благоприятные условия для развития азотобактера, интрификаторов и другой полезной микрофлоры;

8) ускоряет осадку торфа, его уплотнение, а при возделывании  пропашных  культур  приводит  к  его  обработке  до  2-3  см  в год;

9) снижает затраты энергии на обработку на 20-30%.

Водный режим осушаемых земель, на которых с помощью осушительных  систем  обеспечиваются  высокое  плодородие  и регулярное получение высоких и устойчивых урожаев, определяется влажностью почвы в зоне распространения корней сельскохозяйственных  культур  и  продолжительностью  затопления почвы  поверхностными  водами.  Для  аэрации  активного  слоя почвы содержание воздуха в нем должно быть для трав 15-20%  от скважности почвы, для зерновых хлебов −20-30 и для корнеплодов −35-40%. Для осушаемых земель грунтового и грунтово-напорного  типов  водного  питания  влажность  почвы  регулируется понижением поверхности грунтовых вод. Глубина грунтовых  вод,  которая  обеспечивает  влажность  корнеобитаемого слоя  почвы,  необходимую  для  получения  высоких  урожаев сельскохозяйственных  культур,  называют  нормой  осушения.

Она зависит от свойств  грунтов и климатических условий района, и в связи с углублением корневой  системы  по  мере  роста растений  изменяется  в  течение  вегетационного  периода.  Оптимальную  норму  осушения  устанавливают  опытным  путем.

Обычно она колеблется в пределах 0,4-0,7 м для трав, 0,7-0,9 для зерновых и 0,8-1,2 м для кормовых и технических культур. Так как  в  течение  своего  развития сельскохозяйственные  культуры расходуют  из  почвы  значительное  количество  воды  (в  осушаемых  условиях  2000-4000  м3/ га,  что  соответствует  слою  воды 200-400 мм, то для поддержания в почве оптимальной влажности  требуется  достаточное  количество  атмосферных  осадков или,  если  их  не  хватает  в  отдельные  сухие  годы  или  периоды, увлажнение осушаемых земель (дождевание или искусственный подъем  поверхности  грунтовых вод).  Вопрос  о  целесообразности  увлажнения  осушаемых  земель  и  его  режиме  решается  на основе водно-балансовых и технико-экономических расчетов.

Затопление  земель  весной  обычно  благоприятно  влияет  на плодородие почвы, так как вешние воды приносят с собой некоторое количество питательных веществ и ускоряют оттаивание почвы.  Однако  длительное  затопление  задерживает  начало сельскохозяйственных  работ  и  снижает  урожайность.  Допустимая,  а  во  многих  случаях  желательная,  продолжительность затопления весенними паводковыми водами многолетних трав (в зависимости от видового состава) 10-30 суток, культур корневых  и  полевых  севооборотов  без  озимых −8-15, овощных культур −3-8 суток; для севооборотов с озимыми затопление не допускается. Если построить осушительные системы так, чтобы они  сбрасывали  весенние  паводковые  воды  в  указанные  сроки, то почва успеет просохнуть до своевременного начала сельскохозяйственных  работ.  Летнее  затопление  водами,  притекающими  со  стороны,  не  допускается  при  любом  сельскохозяйственном  использовании  земель,  так  как  приводит  к  гибели  посевов или  существенному  снижению  урожая.  Атмосферные  осадки, выпадающие непосредственно на осушаемую площадь в летне-осенний период, должны отводиться в короткие сроки с посевов зерновых  и  овощных  культур  за  0,2-0,25  суток,  пастбищ − 0,75-0,8 и сенокосов − за 1,0-1,5 суток.

Рациональные  методы  осушения  определяются  соотношениями  элементов  водного  баланса  и  типами  водного  питания, устанавливаемыми  гидрогеологическими,  гидрологическими  и почвенно-мелиоративными изысканиями. В осушении выделяют следующие типы:

-  атмосферный  тип  водного  питания − в положительном водном  балансе  абсолютное  значение  принадлежит  атмосферным осадкам, свойствен плоским ландшафтам с почвами тяжелого и среднего механического состава;

- грунтовый − в приходной части водного баланса преобладают  грунтовые  воды,  характерен  для  почв  среднего  и  легкого механического  состава,  низинных  болот,  обычен  для  ландшафтов с пологими склонами и низинами;

- грунтово-напорный − с преобладанием в приходной части водного баланса напорных грунтовых вод;

- намывной речной (аллювиальный) − характеризуется продолжительным затоплением паводковыми водами пойм и плавней, типичен для заболоченных рек - водоприемников с заболоченными поймами;

-  намывной  склоновый  (делювиальный) − формируется  за счет ливневых осадков на склонах с тяжелыми почвами, характерен для предгорных районов влажных субтропиков, моренных ландшафтов.

Применяют следующие основные методы и технику осушения:

1) при атмосферном типе водного питания − ускорение поверхностного стока с помощью открытых или закрытых собирателей  и  дополнительных  мероприятии  по  организации  поверхностного стока;

2) при грунтовом − ускорение внутреннего стока с понижением уровня грунтовых вод до нормы осушения закрытым дренажем  или  редкими  глубокими  каналами;  при  наличии  потока грунтовых вод − ограждение ловчими каналами (со стороны водосбора) или береговыми дренами (со стороны водосбора), или береговыми дренами (со стороны реки, водохранилища);

3)  при  грунтово-напорном  питании − снижение  пьезометрического  уровня  грунтовых  вод  с  помощью  вертикального дренажа  или  глубоких  дрен  (и  обычно  как  сопутствующее  мероприятие − ускорение поверхностного стока);

4) при затоплении паводковыми водами − ограждение осушаемых  земель  со  стороны  склонов  нагорными  каналами  и  со стороны моря, реки, озера −ограждающими валами (дамбами); постройка  на  защищенной  территории  закрытой  или  открытой осушительной  сети,  насосных  станций  для  механического  удаления воды.

Для осушения земель строят осушительные системы, которые обеспечивают отвод избытка воды с осушаемой территории.

В состав осушительной системы входят:

- земельная территория с постоянными мелиоративными сооружениями и устройствами;

- осушительная сеть (регулирующая, ограждающая);

- водоприемник;

-  ограждающие  сооружения  (каналы,  дамбы,  насосные станции);

-  система  для  увлажнения  осушаемых  земель  (водохранилища, водоводы и др.);

- дороги с сооружениями;

- ограждения, скотопрогоны и водопойные пункты на культурных пастбищах;

- здания, сооружения и другие для эксплуатационной службы. Состав и количество сооружений устанавливаются проектом для каждого объекта осушения.

Осушительные системы бывают открытыми (регулирующая сеть  и  проводящие  каналы  открытые)  и  закрытыми  (регулирующая  сеть − закрытые  собиратели,  дрены-осушители  и  кол-лекторы  представляют  собой  подземные  трубчатые  водоводы).

Основные  проводящие  ограждающие  каналы  и  водоприемники в  обоих  случаях  открытые.  Открытые  осушительные  системы применяют  при  первоначальном  осушении  торфяных  болот, осушении  лесов,  сенокосов,  а  также  в  некоторых  случаях  при осушении болот под кормовые севообороты. Недостатки открытых систем: снижение коэффициента земельного использования (так как часть площади занята каналами и приканальными полосами); препятствия, создаваемые каналами для механизации работ; зарастание и другие виды дефляции каналов и пр. Закрытые осушительные системы более технически совершены, долговечны, не имеют недостатков открытых  систем  и  предоставляют большие  возможности  для  организации  (при  необходимости) увлажнения осушаемых земель. Неотъемлемой и существенной частью  каждой  осушительной  системы  является  водоприемник − река или водоем, способный принимать сбрасываемую осушительной сетью избыточную воду, не вызывая в ней подпора. При неудовлетворительных  показателях  водоприемника  его  регулируют,  находят  новый  или  переходят  на  механический.  Осушение  с  помощью  насосных  станций  применяется  при  осушении плавней, так как самотечение системы здесь практически невозможно.  Механическое  осушение  по  эксплуатационным  расходам  обычно  дороже  самотечного,  поэтому  оно  экономически эффективно лишь в случаях интенсивного сельскохозяйственного производства.

При осушении почв тяжелого механического состава (главным образом с атмосферным типом водного питания) применяют  временные  агромелиоративные  мероприятия;  бороздование поверхности,  узкозагонную  вспашку,  гребневые  и  грядковые посевы, кротование, кротовый дренаж и др., которые эффективны только на фоне основной осушительной сети. Объекты осушения,  за  редким  исключением,  невозможно  использовать  без проведения  культуртехнических  работ:  срезка  и  удаление  кустарников,  мелколесья,  кочек,  пней,  корневых  остатков  и  валунов, первичная планировка поверхности, засыпка ям, рвов и др., подъема  пласта  осушаемой  целины  и  его  разделка,  прикатывание  и  выравнивание  поверхности  торфяных  почв,  внесение  органических  и  минеральных  удобрений,  извести,  выращивание предварительных культур и др. На осушаемых землях применяют  увлажнительные  мероприятия:  дождевание,  подпочвенное орошение путем подачи воды через дрены (в т.ч. кротовые), которые экономически оправдываются при высокой агротехнике и интенсивном использовании земель.

Сельскохозяйственное  использование  осушаемых  земель определяется  их  географическим  положением,  почвенным  плодородием,  плановым  заданием  на получение  сельскохозяйственной  продукции  и  экономическими  возможностями  хозяйств землепользователей.  Пойменные  земли  и  низинные  торфяные болота  вблизи  крупных  населенных  и  промышленных  центров используют для выращивания овощных культур и под кормовые угодья. В лесостепной и степной зонах на таких землях с успехом  возделывают  технические  культуры:  коноплю,  лен,  сахарную свеклу, картофель. Осушаемые минеральные земли используют под любые культуры, однако наиболее эффективно выращивание  на  них  зерновых  и  кормовых  растений.  В  условиях влажных  (Черноморское  побережье  Кавказа)  на  осушаемых землях возделывают чай, цитрусовые, тунг, лавр, бамбук и другие,  на  Дальнем  Востоке − сою.  Осушение  с  дополнительным увлажнением на пойменных землях, искусственных и культурных  пастбищах  дает  высокий  хозяйственный  и  экономический эффект.

Оценивая осушение в народном хозяйстве, можно считать, что  с  его  помощью  экономически  выгодно  и  технически  несложно создавать в стране устойчивую кормовую базу для животноводства с продуктивностью не менее 45-60 ц/га сена (при высокой агротехнике и увлажнении до 100-120 ц/га) при низкой себестоимости,  организовать  высокопродуктивные  овощные  и мясо-молочные  хозяйства  (урожайность  основных  культур:  капусты поздней − до 1000 ц/га, капусты ранней − до 300 ц, столовых  корнеплодов − 300-400,  картофеля  − 200-250  ц,  сена  − до 100-120  ц/га);  повысить  урожайность  зерновых  культур  на  избыточно увлажненных землях не менее чем до 25-30 ц/ га.

Осушение земель за рубежом проводится в основном в избыточно  увлажненных  районах  Северной  Америки  и  Европы.

Общий фонд переувлажненных земель в США 110 млн га, в том числе  болот  около  32  млн  га.  Осушено  40  млн  га  (1970  г.),  из них закрытым дренажем около 9 млн га. Построено более 8 тыс. осушительных систем (на 11% сельскохозяйственной площади).

В некоторых странах Северной Европы земледелие почти целиком или в значительной степени ведется на осушаемых землях.

В  Англии  на  12,4  млн  га  сельскохозяйственных  земель  хорошо осушено 1,6 млн га, требуют дополнительно осушения 2,8 млн га.

Ежегодно осушается до 60 тыс. га. На тяжелых глинистых почвах  применяют  закрытые  собиратели  и  в  дополнение  к  ним − кротовый дренаж. Закрытые осушительные системы построены на  3,43  млн  га.  В  Ирландии  осушено  1,1  млн  га,  преимущественно  заболоченных  минеральных  почв,  ежегодно  осушается около  19  тыс.  га.  В  Нидерландах  осушение  проведено  на  44% сельскохозяйственной  площади.  Закрытый  дренаж  построен  на 350 тыс. га, кротовый – на 5 тыс. га. Ежегодно здесь осушается пластмассовым  дренажем  около  20-25  тыс.  га.  В  Швеции  осушен 1 млн га (27% сельскохозяйственной площади) в основном керамическим дренажем. В Финляндии осушено 2,9 млн га (33% сельскохозяйственной площади), намечено осуществить 1,2 млн га, ежегодно осушается около 60 тыс. га. В Швейцарии осушено около 200 тыс. га; в Австрии −102 тыс. га, в основном закрытым дренажем;  нуждается  в  осушении  520  тыс.  га.  В  Польше  на 20 млн га сельскохозяйственных земель осушено примерно 29%; 2,5 млн га пашни осушено закрытым дренажем, луга и пастбища осушаются  сетью  открытых  каналов;  в  осушении  нуждаются 4 млн га, ежегодно осушается 400-500 тыс. га.

Осушение  в  лесном  хозяйстве  предусматривает  ликвидацию негативного влияния избытка воды на рост леса. Удаление избыточной влаги из корнеобитаемого слоя почвы − один из видов  мелиорации,  которая  дает  возможность  повысить  производительность  заболоченных  лесных  почв,  поднять  продуктивность леса, расширить использование новых земель под лесное хозяйство.  Осушение  включает  в  себя  комплекс  гидротехнических, агротехнических и лесохозяйственных мероприятий, в основе которых лежат гидротехнические приемы нормированного удаления  воды  из  корнеобитаемого  слоя  почвы.  Оно  способствует улучшению водного и воздушного  режимов  почвенного горизонта, более быстрому оттаиванию и прогреванию его весной,  благоприятно  сказывается  на  развитии  полезной  микрофлоры,  повышении  плодородия  лесных  почв.  При  этом  питательные  вещества  в  почве  становятся  более  доступными  для растений,  активизируются  рост  и  развитие  древесных  пород.

Это позволяет осваивать под лесные культуры ранее непригодные земли. В зависимости от типа леса, древесной породы, возраста древостоя, климатических условий и степени воздействия человека на водный режим можно повысить бонитет насаждения  на  I-III  класса:  в  болотно-травяной  группе  типов  леса − в черноольшанниках с III до II, ельниках – с V до II, кедровниках – с IV до II, лиственничниках – с IV до II, березняках – с V до III и в сосняках – с IV до I; в долгомошной  группе  типов  леса:  в ельниках – с IV до III, кедровниках – с IV до II и сосняках – с III до II; в травяно-сфагновой группе: в ельниках – с IV до III, кедровниках – с V до III, лиственничниках – с V до III, березняках– с V до IV и сосняках – с IV до II; в сосняках cфагновых – с IV до III и сосняках по верховому болоту – с V до IV.

В лесном хозяйстве осушение разделяли на период неосознанного  применения,  но  с  использованием  его  результатов,  и осознанного,  когда  осушение  переувлажненных  лесных  земель проводилось  ради  указанных  выше  целей.  Большей  частью  неосознанное  осушение  лесов  являлось  следствием  подготовки земель для нужд сельского хозяйства и строительства транспортных каналов. Такие работы проводились еще в период цивилизаций  ольмеков  и  инков,  в  древнем  Египте (3 тыс.  лет  до н.э.), Месопотамии и Древнем Риме (2 тыс. лет до н.э). В Европе такое осушение насчитывает около 10 столетий.

Объекты  осушения − болота,  заболоченные  и  избыточно увлажненные  леса  постоянного  или  временного  переувлажнения.  Для  их  осушения  строят  осушительные  системы  (преимущественно открытые), осушительная сеть которых обеспечивает отвод  избытка  воды  до  нормы  осушения  или  до  экономически обоснованной степени осушения (ниже нормы). Методы и способы  осушения  определяются  типом  водного  питания  и  видом лесохозяйственного  использования  территории.  При  атмосфер-ном типе водного питания основным методом осушения является  ускорение  поверхностного  стока  главным  образом  с  помощью открытых собирателей (закрытые применяют пока в опытном  порядке);  при  грунтовом − ускорение  подземного  стока  с понижением грунтовых вод до необходимого уровня открытыми каналами (редко дренажа); при наличии потока грунтовых вод − перехват  его  ловчими  каналами  со  стороны  водосбора;  при грунтово-напорном типе − снижение уровня подземных вод вертикальным  дренажем  или  глубокими  каналами  (дренами)  в  сочетании  с  ускорением  поверхностного  стока;  при  склоновом (делювиальном) − ограждение  осушаемых  земель  со  стороны склонов  нагорными  каналами  и  перехват  склонового  стока  каналами на самой осушаемой территории; или намывном (аллювиальном) − ограждении  территории  дамбами  (валами)  со  стороны реки, озера, моря, постройка осушительной сети со шлюзами на магистральном канале и насосных станций для удаления воды. В сухие периоды в зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения  применяют  регулирование  водного  режима  осушаемых почв задержанием сброса избытка или подачей ее в каналы со шлюзами при наличии водного источника и малой глубине торфа, подстилаемого хорошо фильтрующими песчаными грунтами.

Осушение заболоченных лесов в необходимых случаях сочетают  с  внесением  минеральных  удобрений  для  повышения продуктивности  осушаемых  насаждений.  Гранулированные удобрения  на  торфяных  почвах  действуют  более  длительный срок,  чем  на  минеральных,  обеспечивая  повышение  текущего прироста в 1,3-3 раза. Например, применение фосфорно-калийных  удобрений  в  ельниках  и  лиственничниках  травяно-сфагновых  повышает  величину  их  дополнительного  прироста, полученного при осушении, на 40%, в сосняках по богатому переходному болоту − на 30%, в ельниках и сосняках долгомошниках − почти в 2 раза, сосняках и кедровниках травяно-сфагновых − в 2 раза, в сосняках по бедному переходному болоту −на 70%

Режим  осушения  устанавливает  нормы  осушения  и  сроки понижения уровня грунтовых вод в наиболее распространенных осушительных системах одностороннего действия. Определяется путем наблюдений на опытных участках и расчетами в соответствии  с  биологическими  особенностями  древесных  пород, климатическими,  почвенными  и  гидрологическими  условиями осушаемого участка, методом и способом осушения, технологи-ей посадки и ухода за сеянцами, саженцами в лесных питомниках и за лесными культурами.

Понятие  режим  осушения  в  полной  мере  применимо  и  к осушительным  системам  двустороннего  действия  (осушительно-увлажнительным  или  осушительно-оросительным),  где  режим  влажности  корнеобитаемого  слоя  почвы  зависит  также  от нормы  орошения,  сроков  и  числа поливов  сеянцев,  саженцев  и особо  ценных  лесных  насаждений.  При  этом  на  осушаемой площади выдерживается такой режим осушения, который обеспечивает оптимальные условия произрастания древесных пород, а сам режим (оросительная и поливная норма, число и сроки поливов и т.д.) определяют расчетом. В меньшей мере это понятие применимо  к  осушительным  системам  с  предупредительным шлюзованием,  позволяющим  перераспределить  размер  и  сроки отвода  избыточных  вод.  Под  режимом  осушения  понимают также  сроки  достижения  и  величину  расчетной  нормы  осушения.

Осушительная  система − это  избыточно  увлажненная  территория  государственного  лесного  фонда  вместе  с  сетью  каналов,  дрен  и  другими  гидротехническими  и  эксплуатационными сооружениями,  обеспечивающими  ее  осушение.  Основные  элементы  осушительной  системы:  регулирующая,  ограждающая  и проводящая  сети,  составляющие  осушительную  сеть;  водоприемник (река, озеро, море, рыхлые породы подстилающих горизонтов  грунта  и  др.):  гидротехнические  сооружения;  дорожная сеть  (лесовозные  и  лесохозяйственные  дороги,  проезды  вдоль каналов,  мосты,  водопропускные  трубы,  скотопрогоны,  пешеходные мостики и др.); противопожарные сооружения (огороди-тельные противопожарные каналы,  шлюзы на каналах с постоянным током воды, противопожарные водоемы и др.); эксплуатационные сооружения (гидротехнические посты, наблюдательные скважины и др.).

По  способу  осушения  осушительные  системы  бывают  открытые  (регулирующая  сеть − открытые  каналы)  и  закрытые (регулирующая сеть −закрытые собиратели, дрены-осушители и др.,  представляющие  собой  подземные  трубчатые  водоводы).

Основные проводящие и ограждающие каналы в обоих случаях открытые. Открытые осушительные системы, используемые при осушении заболоченных лесов и лесных болот, несмотря на технические  недостатки,  преобладают  вследствие  меньших  затрат на их устройство. Закрытые осушительные системы технически более совершенны и долговечны, но значительно дороже открытых и применяются при осушении лесных питомников, территории  подсобных  хозяйств,  культурных  пастбищ,  садов  и  огородов, а также в опытных целях. Закрытые осушительные системы позволяют производить увлажнение осушаемых земель в засушливые периоды вегетации растений.

Неотъемлемая  часть  осушительной  системы − водоприемник  (обычно  река  или  водоем),способный принять сбрасываемую осушительной сетью воду, не вызывая в сети подпора. При недостаточной пропускной способности или неустойчивом русле водоприемник регулируют путем расчистки, спрямления, углубления и расширения русла.

По  методу  отвода  воды  из  осушительной  сети  осушительные системы бывают самотечные (вода поступает в водоприемник самотеком) и с машинным водоподъемом (воду из магистральных  каналов  откачивают  в  водоприемник  с  помощью  насосных  станций).  Машинный  водоподъем  применяют  редко − при  осушении  ценных  лесонасаждений,  национальных  парков или  земель  подсобного  хозяйства,  расположенных  на  приморских  низменностях, низких речных и озерных поймах, где самотечные системы невозможны.

По  характеру  воздействия  на  водный  режим  осушаемой территории  осушительные  системы  одностороннего  действия (преобладают при осушении лесов) обеспечивают только отвод воды;  двустороннего  действия  (осушительно-увлажнительные), регулирующие  водный  режим  почв  путем  задержания  и  перераспределения  по  времени  избыточной  воды  и  пополнения  ее запасов  в  корнеобитаемом  слое  почвы  в  засушливые  периоды главным образом шлюзованием осушительных каналов. Осуши-тельные  системы  двустороннего  действия  дают  возможность  в течение  вегетационного  периода  поддерживать  в  корнеобитаемом  слое  почвы  водный  режим,  близкий  к  оптимальному.  Они целесообразны при осушении особо ценных насаждений  в  лесных  питомниках  в  зонах  неустойчивого  и  недостаточного  увлажнения.

Конструкция  осушительных  систем  зависит  от  почвенных, гидрологических,  хозяйственно-экономических  условий  территории государственного лесного фонда.

Контрольные вопросы

1. Задачи осушительной мелиорации.

2. Открытый способ осушения.

3. Дренажный способ осушения.

4. Элементы осушительной системы.

5.  Влияние  осушения  на  повышение  продуктивности  лесных насаждений.

6. Примеры осушения земель в РК.