Практика 1. Уровни сигналов.

Изчаемые вопросы.

3.1 Понятия длительности, ширины спектра, уровеня, динамического диа-пазона, базы, объема сигнала.

3.2 Понятия времени передачи сигнала по каналу, ширины полосы про-пускания, динамического диапазона, объема канала.

3.3 Взаимосвязь характеристик сигнала и канала.

Длительность сигнала Тс, с.

Ширина спектра сигнала Fс, Гц - ширина частотного диапазона между наивысшей и наинизшей частотными составляющими спектра сигнала.

Уровень сигнала рс, дБ.

Существует три вида уровней:

- уровень по мощности рм=10·lg(Рс/Рисх) дБ;

- уровень по напряжению рн=20·lg(Uс/Uисх) дБ;

- уровень по току рт=20·lg(Iс/Iисх) дБ.

Рс, Uс, Iс - мощность, напряжение, сила тока сигнала в расчетной точке; Рисх, Uисх, Iисх- мощность, напряжение, сила тока сигнала в исходной точке.

Взаимосвязь уровней:

рм=рн -10·lg(R/Rисх)=рт+10·lg(R/Rисх), дБ                                                  (3.1)

где R и Rисх- сопротивление в расчетной и исходной точках, Ом.

Из уровней сигнала можно найти основные параметры сигнала:

Рс=Рисх·100,1·рм , Вт                                                                                       (3.2)

Uс=Uисх·100,05·рн, В                                                                                       (3.3)

Iс=Iисх·100,05·рт, А                                                                                          (3.4)

Если в исходной точке принять значения Рисх=Р0=1 мВт, Uисх=U0=775 мВ, Iисх=I0=1,29 мА, Rисх=R0=600 Ом, то рм, рн и рт - абсолютные уровни сигнала.

Соотношение параметров и уровней сигнала:

рм=0 дБ → Рс=1 мВт; рн=0 дБ → Uс=775 мВ; рт=0 дБ → Iс=1,29 мA.

Рс=1 мВт → рм=0 дБ; Рс=10 мВт → рм=10 дБ; Рс=100 мВт → рм=20 дБ; Рс=1000 мВт → рм=30 дБ; Рс=0,1 мВт → рм=-10 дБ; Рс=0,01 мВт → рм= -20 дБ.

Если в исходной точке будут любые другие значения Рисх, Uисх, Iисх, Rисх, то рмо, рно и рто - относительные уровни сигнала. Относительные уровни равны разности абсолютных уровней в расчетной и исходной точках:

ро=р - рисх, дБ                                                                                               (3.5)

где р и рисх - абсолютные уровни сигнала в расчетной и исходной точках,  дБ;

В многоканальных системах передачи за исходную точку принимают двухпроводный вход канала. Ее называют «точка нулевого относительного уро-вня» (ТНОУ). «Нулевой относительный уровень»- это относительный уровень в исходной точке. Он равен нулю.

При формировании группового сигнала объединением (сложением) не-скольких канальных сигналов, их уровни не складываются, а складываются их мощности. При определении уровня группового сигнала, вначале нужно опре-делить мощности канальных сигналов, затем, сложив их, определить мощность группового сигнала и наконец по мощности определить уровень по мощности группового сигнала.

Задача: групповой сигнал состоит из 10 канальных сигналов с уровнями по мощности 0 дБ каждый. Найти абсолютный уровень по мощности группово-го сигнала. Решение: рм.кан=0 дБ → Ркан=1 мВт; Ргр.=10·Ркан.=10 мВт → рм.гр.=   =10 дБ.

Динамический диапазон сигнала Dс, Dс[дБ].

Dс - отношение максимальной и минимальной мощностей сигнала, Dс[дБ] - разница максимального и минимального уровней сигнала.

Dс=Рс.max/Рс.min                                                                                               (3.6)

Dс[дБ]=10·lgDс=10·lg(Рс.max/Рс.min)=рм.max- рм.min, дБ                                    (3.7)

где Рс.max, Рс.min - максимальная и минимальная мощности сигнала, Вт; рм.max и рм.min - максимальный и минимальный уровни сигнала по мощности, дБ.

База сигнала Вс, Вс[дБ].

Вс=Тс·Fс                                                                                                     (3.8)

Вс[дБ]=10·lgВс=10·lg(Тс·Fс), дБ                                                                 (3.9)

Сигналы можно разделить на два вида: простые (Вс1, т.е. Fс1/Тс) и сложные (Вс>>1, т.е. Fс>>1/Тс).

Объем сигнала Vс, Vс[дБ].

Vс=Вс·Dс=Тс·Fс·Dс                                                                                   (3.10)

Vс[дБ]=10·lgVс=10·lg(Тс·Fс·Dс), дБ                                                          (3.11)

Время передачи сигнала по каналу Тк, с.

Ширина полосы пропускания канала Fк, Гц - ширина частотного диапа-зона между наивысшей и наинизшей частотной составляющими, которые могут пройти по каналу.

Динамически диапазон канала Dк, Dк[дБ].

Dк - отношеие максимально и минимально возможных (разрешенных) мощностей сигнала в канале, Dк[дБ] - разность максимально и минимально воз-можных (разрешенных) уровней сигнала в канале.

Dк=Рс.max.разр/Рс.min.разр                                                                                  (3.12)

Dк[дБ]=10·lg(Рс.max.разр/Рс.min.разр)=рм.max.разр- рм.min.разр, дБ                            (3.13)

где Рс.max.разр., Рс.min.разр. - максимально и минимально возможные (разрешенные) мощности сигнала в канале, Вт; рм.max.разр. и рм.min.разр. - максимально и минималь-но возможные (разрешенные) уровни сигнала по мощности, дБ.

Максимально возможная мощность сигнала в канале ограничивается до-пустимым искажением сигнала, а минимально возможная - мощностью шума (помехи).

Объем  канала Vк, Vк[дБ].

Vк=Тк·Fк·Dк                                                                                             (3.14)

Vк[дБ]=10·lgVк=10·lg(Тк·Fк·Dк), дБ                                                        (3.15)

Для качественной передачи сигнала по каналу объем канала должен быть не меньше объема сигнала: VкVс. При этом, необязательно чтобы одновремен-но было ТкТс; FкFс и DкDс. Может быть Тк<Тс, или Fк<Fс, или Dк<Dс, но в общем должно выполняться соотношение VкVс. Наилучший случай, если Vк>>Vс.

Контрольные вопросы.

3.1 Каким значениям мощности соответствуют абсолютные уровни по мощности 0 дБ, 10 дБ, 20 дБ, -10 дБ, -20 дБ?

3.2 В точке с сопротивлением R=1 кОм, абсолютный уровень сигнала по мощности равен рм=10 дБ. Найти абсолютные уровни сигнала по напряжению и

по току в этой точке.

3.3 Найти абсолютный уровень по мощности группового сигнала, состоя-щего из 20 канальных сигналов с абсолютными уровнями по мощности рм= - 10 дБ каждый.

3.4 Тс=100 мс, Fс=10 кГц, Dс[дБ]=20 дБ, Тк=100 мс, Fк=5 кГц, Dк[дБ]=40 дБ. Будет ли качественной передача сигнала по каналу?

3.5 Если Fк<Fс, как можно обеспечить качественную передачу сигнала по каналу?

Задача 5.

Абсолютный уровень сигнала по напряжению рн=40 дБ, сопротивление в этой точке R=6 кОм.

Определить уровень сигнала по мощности, его мощность и напряжение в этой точке.

Задача 6.

10 сигналов с абсолютными уровнями по мощности рм=10 дБ каждый объеди-нены в групповой сигнал. Определить абсолютный уровень по мощности и напряже-ние группового сигнала, если сопротивление в этой точке равно R=60 Ом.

Практика 2. Характеристики детерминированного сигнала.

Изучаемые вопросы.

2.1 Общие виды сигналов.

2.2 Понятия математической модели, временной, спектральной и вектор-ной диаграмм детерминированного сигнала.

2.3 Характеристики простого гармонического сигнала.

2.4 Определение энергии и мощности сигнала.

Сигналы можно разделить на два вида: детерминированные и случайные. Детерминированный сигнал- это полностью известный сигнал. Известны все его характеристики и всегда можно определить его значение в любой момент времени. Случайные сигналы- сигналы принимающие случайные значения и изменяющиеся по случайному закону.

Можно выделить 4 основные характеристики детерминированного сигна-ла:

а) математическая модель- математическое выражение (формула) по которой можно определить значение сигнала в любой момент времени;

б) временная диаграмма- рисунок (осциллограмма), показывающая изме-нения сигнала во времени;

в) спектр сигнала- совокупность гармонических составляющих (косину-соид), дающих при сложении исходный сигнал. Спектральная диаграмма сигна-ла- условное графическое изображение гармонических составляющих спектра сигнала на частотной оси;

г) векторная диаграмма- условное графическое изображение сигнала с помощью вектора.

Характеристики простого гармонического сигнала.

Математическая модель (2.1).

u(t)=U0CosФ0(t)=U0Cos(0·t+0)=U0Cos(2f0·t+0), В                         (2.1)

где Ф0(t)- полная (мгновенная) фаза сигнала, рад, Ф(t)=(t)·dt и (t)=dФ(t)/dt; U0 - амплитда сигнала, В; 0 - круговая частота сигнала, рад/с, 0=2π·f0, f0 - цик-

лическая частота, Гц, f0=1/Т0, Т0- период, с; 0- начальная фаза, рад.

Временная диаграмма сигнала (рисунок 2.1).

0

T0

U0

t

u(t)

0=2π·f0=2π/Т0, рад/с;  0= - 2·/T0, рад.

Рисуок 2.1. Временная диаграмма гармонического сигнала

Спектральная диаграмма сигнала (рисунок 2.2).

U, В; , рад

U0, 0

0          0                , рад/с

Рисунок 2.2. Спектральная диаграмма гармонического сигнала

Спектр бесконечного во времени гармоничесого сигнала (косинусоиды) состоит из одной линии. Линия на спектральной диаграмме- это условное изображение косинусоиды с указанными значениями частоты, амплитуды и начальной фазы.

Векторная диаграмма (рисунок 2.3).

0

U0

t=0          0

0

u(t=0)

Рисунок 2.3. Векторная диаграмма гармонического сигнала

в момент времени t=0

Здесь u(t=0)- значение сигнала в момнт времени t=0. С началом отсчета времени вектор начинает вращение против часовой стрелки со скоростью 0 рад/сек. Значение сигнала в любой момент времени равно проекции вектора в этот момент на горизонтальную ось.

Энергия сигнала (2.2).

Е = (u,u)=||u(t)||2 =u2(t)·dt =p(t)·dt                                                        (2.2)

где (u,u)- скалярное произведение сигнала на самого себя; ||u(t)||- норма сигнала, ||u(t)||=u2(t)·dt; p(t)- мгновенная мощность сигнала, Вт.

Средняя мощность гармонического сигнала:

Рср=U/2, Вт                                                                                               (2.3)

Средняя мощность сигнала, состоящего из гармонических составляющих:

Рср=U+ U/2, Вт                                                                                  (2.4)

где U0- значение постоянной составляющей, В; Uк- амплитуды гармонических оставляющих, В.

Контрольные вопросы.

2.1 С помощью приведенной на рисунке векторной диаграммы гармони-ческого сигнала определите значение сигнала в момент времени t=5 с.

π/2

π/2

5

t=0

0

2.2 Определите начальные фазы изображенных на рисунках косинусоид.

t

t

2.3 Чему соответствует на временной диаграмме одна линия спектральной диаграммы?

2.4 Чему соответствуют на временной диаграмме две линии спектральной диаграммы?

Задача 7.

Амплитуда гармонического сигнала U=0,5 В, частота f=10 кГц, начальная фаза φ=-π/2. Наисать математическую модель сигнала, построить его временную, спектральную и векторную диаграммы.

Задача 8.

Математическая модель сигнала: u(t)=0,8·Cos(100πt+π/4)+2,5·Cos(500πt-π/2). Построить спектральную и векторную диаграммы сигнала, определить ширину спектра сигнала.

Практика 3. Спектр периодического сигнала.

Расчет и построение спектральной диаграммы периодического сигнала

На рисунке приведена временная диаграмма периодического сигнала (периодической последовательности прямоугольных видеоимпульсов). Параметры последовательности приведены в таблице.

1) Построить временную диаграмму сигнала с приведением масштаба по осям.

2) Записать математическую модель сигнала.

3) Разложить сигнал в ряд Фурье:

- рассчитать значения постоянной составляющей, амплитуд и начальных фаз 10 первых гармонических составляющих (гармоник);

- записать математическую модель сигнала с помощью ряда Фурье.

4) Построить спектральную диаграмму сигнала.

5) С помощью математической модели сигнала через ряд Фурье, найти значение сигнала в момент времени t=1 мс и отклонение от реального значения сигнала в этот момент времени.

U(t)

U

∙ ∙ ∙

0                    Т     Т+       2Т    2Т+         t

Рисунок- Временная диаграмма сигнала

Таблица

| Первая цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вторая цифра номера варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Т, мс | 10 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 100 |
| , мс | 2 | 2,5 | 4 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,02 | 0,025 | 0,04 | 25 |

Методические указания

Математическое выражение ряда Фурье для периодического сигнала:

u(t) =U0 +Uк∙cos(кω1t - φк), В

или         u(t) =U/S+[2U/S]∙[|sin(кπ/S)|/(кπ/S)]∙cos(кω1t-φк), В

или         u(t) =U/S+[2U/кπ]∙|sin(кπ/S)|∙cos(кω1t-φк), В

мұндағы U0=U/S – постоянная составляющая сигнала, В;

Uк=[2U/S]∙[|sin(кπ/S)|/(кπ/S)]=[2U/кπ]∙|sin(кπ/S)|- амплитуды

гармонических составляющих сигнала, В;

φк=кπ/S, если sin(кπ/S)>0;

φк=кπ/S+π, если sin(кπ/S)<0- начальные фазы гармонических состав-ляющих сигнала, рад;

S=Т/ - скважность периодической последовательности;

ω1=2π/Т – круговая частота следования периодического сигнала, рад/с.

Задача 13.

Напишите математическую модель приведенной на рисунке периодической последовательности прямоугольных видеоимпульсов. Рассчитайте и постройте вид ее спектральной диаграммы.

u(t), мВ

5

-35 -25             -5 0 5               25  35          t, мс

Задача 16.

Параметры периодической последовательности прямоугольных видеоимпуль-сов: амплитуда импульсов- 2 B, длительность импульсов- 2 мс, скважность последо-вательности- 2.

Рассчитайте и постройте вид ее спектральной диаграммы.