1 СИГНАЛДАРДЫҢ СПЕКТРАЛЬДІК ТАЛДАУ

1.1 Теориялық мағлұматтар

Сигнал (лат.Signal – белгі)-  физикалық процесс немемсе құбылыс, қандайда бір оқиға, объектін күйін және оның режимі жайлы немесе басқару командаларын беретін және т.б. процесс.

Сигнал моделі. Теориялық зерттеу үшін шын сигналдарды идеологиялайды, математикалық сигнал моделі деп аталатын S(t),u(t), … аңықталған уақыт функциялаына сәйкес оларға қояды.

Математикалық модель аналитикалық түрде берілуі мүмкін, берілген элементарлық функциялардың комбинациясын жиі қолданады.

Практикалық приложениялар үшін сигналды элементарлы сигналдың қосындысы түрінде көрсету аса қызығушылық тудырады.

Сигналдардың динамикалық көрсетулері. Бұл кезде сигнал модель – бұл бірінен кейін бірі келетін элементарлы сигнал қосындысы, мысалы ∆ t интервалымен сатылық функциялар (сурет 1, а):

(1.1)

немесе ∆t ұзындықты бір-бірімен жалғасатын тікбұрышты импульстар (сурет 1.1,б):

(1.2)

∆t    0 болған кезде дәлдік артады. Осында қосындыны, дифференциалы dτ болатын, формальды айнымалы τ-ды интегралдаумен ауыстырамыз, ол ∆t-мен бірдей болады. Онда (1.1) және (1.2) формулалары мынадай түрге келеді

(1.1/)

(1.2/)

онда

0,t<0,

(1.3)

1,t>0,

-бірлік функция (Хевисайдтың),

0, t=0

, t=0                                           (1.4)

-дельта –функция (Дирактың).

S(t)

Sn

S1

S0

0          ∆t                n∆t                    t

S(t)                        а

Sn

S1

S0

0          ∆t                n∆t                    t

б

Сурет 1.1 Дельта-функциясының келесі маңызды қасиетің белгілейік:

1) , ол дегеніміз ауданы 1-ге тең болатын, шексіз үлкен амплитудалы шексіз тар импульс;

2) - фильтрлік қасиет

S(t)= S(t+nT0)  периодтық сигналды немесе (t1<T<t2) аңықталу облысымен шектелген Фурье қатарымен (sin2πnt/T, cos2πnt/T) негізгі тригонометриялық функциялар базисінде жалпыланған сигналдарды гормоникалық дейді. Осындай көрсетілім егер Т=Т0 немесе Т0=Топр болса   мүмкін және мына түрде болады:

(1.5)

(1.6)

(1.7)

Аn және φn коэфициенттер қосындысы периодтық қобалжудын дискреттік спектірін құрайды. Коэфициенттерді амплитуда-жиілік және фаза – жиілік координаталарда бейнелеуге сейкес амплитудалық және фазалық спектрлік диаграммалар немесе амплитудалық және фазалық спектр деп атайды.

Фурье қатарының тригонометриялық жазу түрінің басқа комплекстік форманы қолданады. Ол S(t) сигналын ортаганальды функциялар жүйесі бойынша жалпыланған Фурье (1.13) қатарының жіктелуіне сәйкес

(1.8)

(1.9)

(1.10)

С0 және Ап, коэфициенттері арасында, сондай-ақ, φ2 и Ф араларында жай байланыс бар

(1.11)

2 б суретінде Фурьенің комплекстік қатарының спектральды диаграмманың мысалы келтірілген

Сурет 1.2 –Фурье қатарының комплекстік спектрлік диаграммалары

Маңызды!  Ап және Сп коэфициенттері екі тәсілмен саналуы мүмкін:

• (1.6,1.7) және (1.11) бойынша тікелей;

• (1.16) спектрлік тығыздықты қолданылуымен.

Перидттық сигнал үшін, сондай-ақ шектелген аңықталу ауданы бар сигналдар энергетикалық характеристика негізінде орташа қуатты қолданады, оны мына формуламен санауға болады:

•уақыттық аудан үшін

(1.12)

•жиілік аудан үшін

(1.13)

Аn2/2 және Сп2 =/Сn/2  коэфициенттер қосындысы периодттық сигналдың дискретті қуат спекторын құрайды (1.4 сурет).

Сурет 1.3 - Периодттық сигналдың дискретті қуат спекторы

Маңызды! Қуаттылық спектіріне өткен кезде спектрлік құраушы фазасы жайлы ақпарат жоғалады.

(Т0—>∞) барлық шексіз уақыт осінде берілген, (Топр) сигналдын аңықталу ауданың қосатын, бірлік импульс периодтық сигналдан өзгешілік Фурье қатары болып таблып жазыла алмайды. Жалғыз импульстарға спектрлік көрсетілімді логикалық таратылуы интегралдық түрлендіру болып табылады.

Фурьенің тура түрлендіру – бұл S(t) уақытында сигналдың сипатталуынан S(ω) жиілік сипаттау ауданына көшу

(1.14)

Фурьенің кері түрлендіруі – оның спектрлік тығыздығы бойынша уақыттық сигнад моделінің қалпына келуі.

(1.15)

Спектрлік тығыздық деп аталатын осылай жалғыз импульсте, барлық шексіз уақыт осінде берілген, 5(G) үздіксіз жиілік функциясы түрлендегі бірыңғай спектірі бар. Спектрлық тығыздықтын бірқалыптылығы [Ампл / Гц].

Cурет 1.4 – Бірлік тікбұрышты бірлік импульсі (а)  үшін модуль (б) және фаза (в) спектрлік тығыздықтың спектарльды диаграммалар

1.4 суретінде  Бірлік тікбұрышты бірлік импульсі (а)  үшін модуль (б) және фаза (в) спектрлік тығыздықтың спектарльды диаграммалар үшін мысал келтірілген.

Бірлік импульс S(t)- нің Т0 перидында қайталаудан алынған ∑S (t + nTo) периодттық сигналдын комплекстік амплитудамен спекторлық тығыздық жай қатынаспен байланысқан.

(1.16)

(1.16) қатынасы жекелеген импульстің тұтас спектрінен мезгілдік тізбектелген импульстердің дискреттік спектріне жеңіл өтуін қамтамасыз етеді.  (1.16)  қатынасы бойынша есептеуді жүргізу ұсынылады, себебі

- көптеген қарапайым импульстердің спектральды тығыздығы [1-3] кеңінен көрсетілген;

- күрделі импульстік тізбектерді есептеген кезде спектр туралы негізгі теоремалармен қолдануға болады (қосымша П.4).

Жекелеген импульстің толық энергиясы мезгілдік немесе Парсеваль теңсіздігіне сәйкес жиілік аумағында есептелінуі мүмкін:

(1.17)

Жиілік функциясы ретінде  спетральды диаграмма жекелеген импульстің энергетикалық спектрі деп аталады.

Уақыт бойына созылған математикалық моделі бар сигналдың (τэф) тиімді (практикалық немесе активті) ұзақтығын бағалау үшін энергетикалық критериймен қолдануға болады:

(1.18)

Мезгілді сигналдар үшін  Sr(t + nT0) АКФ есептелінеді:

(1.19)

Сигналдар теориясында АКФ мен энергетикалық спектр Фурье өзгертулер жұбымен байланысты екені дәлеледенеді

(1.20)

АКФ  негізгі қасиеттері:

1)Ks(t) = Ks(-т)       - жұптық;

I
  2) Ks(0) = Эс	- сигналдың толық энергиясы;

ks (0) = Р	- кезең бойынша сигналдың орташа қуаты;

- Ks (0) > Ks (τ)	- координат басындағы максимум;

- ks (τ) = кs (τ + nTQ) – сигналдың мезгілдік  АКФ-сы – T0  периодымен                            кезеңдік функциясы;

5)	Ks(τ) и ks(τ)        - сигналдың бастапқы орны туралы ақпарат бермейді.

τ  шамасына бір бірінен жылжытылған екі әртүлі сигналдардың энергетикалық байланысын өзара корреляциялық функция (ӨКФ) сипаттайды:

(1.21)

ӨКФ өзара энергетикалық спектр ретінде жиілік аумағында бейнеленеді:

(1.22)

мұндағы '*" – комплексті ілесу таңбасы.

ӨКФ интеграл түйіншігімен келесі қатынас арқылы байланысқан:

(1.23)

1.2 Задания на самостоятельную работу

Задача 1

Спектральный анализ сигналов

В табл. 1.2  заданы варианты импульсных сигналов S(t), в табл.1.1 их параметры

Таблица 1.1

| Предпослед Зач.книжки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,В | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| ,mc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| T, mc | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |

Требуется :

а) записать математическую модель сигнала s(t) через временные интервалы и на непрерывной оси времени с помощью комбинаций (суммы и произведений) функций хевисайда.;

б) найти ширину «лепестка» спектра сигнала; для вариантов 1,3,5,7,9 также ширину «лепестка» спектра одиночного импульса, входящего в состав сигнала;

в) определить спектральную плотность ŝ (f) сигнала s(t). построить спектральные диаграммы модуля s(f ) и фазы φ (f ), диаграмму энергетического спектра s(f )2 ;

с) вычислить энергию сигнала;

д) рассчитать коэффициенты ĉn и ân комплексного и тригономерического ряда Фурье для периодического сигнала SТ (t) полученного путем повторения заданного сигнала S(t) с периодом Тn. Построить соответствующие диаграммы / Ĉn/, Фn и /Ân/, φn .

Таблица 1.2

|  | Последняя цифра зач книжки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | U -τ/2 0 τ/2 t | 4 | U -τ/2 0 τ/2 t |
| 1 | U - τ/2 0 τ/2 t | 5 | U -τ/2 0 τ/2 t |
| 2 | U - τ/2 0 τ/2 t | 6 | U - τ/2 0 τ/2 t |
| 3 | U - τ/2 0 τ/2 t | 7 | U - τ/2 0 τ/2 t |