- РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И КРИВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

(пример решение приведен ниже)

Вариант 1

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 1,5 кВт ; напряжение Uном=220  В ;  скорость  вращения  якоря ном = 157,1  с - 1 ;  КПД ном  =  0,83, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 1,6 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,8Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2Iном и I2 = 1,4Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  динамического  торможения  со  скорости ,  соответствующей  заданному  моменту  сопротивления , при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках ; определить  тормозное  сопротивление  Rт , если  допустимое  значение  тока  якоря Iдоп.т=4,3Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 2

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность, потребляемая двигателем, Р = 5,45 кВт; напряжение Uном= 110 В; скорость холостого хода 0 = 260,9 с-1; КПД ном  = 0,77, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,77Мном будет равна nд = 2000 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую  диаграмму  для  трехступенчатого  пуска ,  если  ток  переключения   I2 = 1,185Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением  со  скорости , соответствующей  заданному  моменту  сопротивления , при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ; определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения  ,  если  тормозное  сопротивление  Rт = 1,25 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 3

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 33,7 А; напряжение Uном = 220 В; частоту вращения якоря nном = 3000 об/мин; КПД ном = 0,81, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,6 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,93Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения                I1 = 2,5Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ; определить тормозное  сопротивление  Rт , если  допустимое  значение  тока  якоря  Iдоп.т= 3,6Iном;

- кривые переходного процесса при пуске;

- кривые переходного процесса при торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 4

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 3,5  кВт; ток Iном = 10,5 А; частоту вращения холостого хода n0 = 1702 об/мин; КПД ном  = 0,88, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 1,1Мном будет равна д = 130,1 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря  при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения                 I2 = 1,4Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока якоря в начале торможения, если тормозное сопротивление Rт = 12,7 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 5

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения  , имеющего  следующие  паспортные  данные  :  мощность  ,  потребляемая  двигателем  ,  Р = 3,76 кВт; ток Iном= 17,1 А; частоту вращения якоря nном = 2200 об/мин; КПД ном  = 0,85, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,5 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,98Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую  диаграмму  для  трехступенчатого  пуска  ,  если  ток  переключения  I1 = 2,1Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 4,5Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 6

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие  паспортные  данные : мощность  на  валу  Рном = 2,2 кВт ; напряжение  Uном = 110 В; частоту вращения холостого хода n0 = 823 об/мин; КПД ном  = 0,82, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,87Мном будет равна nд = 650 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2,1Iном и I2 = 1,51Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе  двигателя  на  естественной  и   искусственной  характеристиках ; определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения  ,  если  тормозное  сопротивление  Rт = 2,6 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 7

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения  ,  имеющего  следующие  паспортные  данные  :  мощность  ,  потребляемая  двигателем  ,  Р = 5,84 кВт;  напряжение Uном  = 220 В; частоту вращения якоря nном=3000 об/мин; КПД ном  = 0,87, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,5 Ом; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,82Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,16Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках  ;  определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т=3,4Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 8

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 11,2 А; напряжение Uном = 440 В; скорость холостого хода 0 = 119,65 с-1; КПД ном = 0,75, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие  включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,75Мном будет равна д = 94,2 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2Iном и I2 = 1,26Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока  якоря  в  начале торможения ,  если  тормозное  сопротивление Rт = 6,6 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 9

Для двигателя постоянного тока  независимого  возбуждения ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=6,54 кВт; напряжение Uном = 220 В; скорость вращения якоря ном = 230,4 с-1; КПД ном  =  0,81, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,95Мном будет равна nд = 1900 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,55Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить  тормозное  сопротивление  Rт ,  если  допустимое  значение  тока  якоря Iдоп.т=2,7Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 10

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего  следующие паспортные данные : мощность на валу Рном=2,2 кВт; ток Iном = 10,9 А; КПД ном = 0,92, скорость вращения якоря ном = 314,1 с-1, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,4 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,85Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 2,2Iном и I2 = 1,4Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 3Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 11

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=3,81 кВт; ток Iном= 34,64 А; скорость холостого хода 0 = 171,1 с-1; КПД    ном=0,84, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,91Мном будет равна nд = 1250 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I1=2,4Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу тока якоря в начале торможения, если тормозное сопротивление R =1,3 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 12

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 3,8 кВт; напряжение Uном= 110 В; скорость холостого хода 0 = 172 с-1; КПД ном  = 0,83, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,25 Ом; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,95Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I1=2,1Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу  тока якоря в начале торможения , если тормозное сопротивление Rт = 0,5 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 13

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные : мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=111,73 кВт ; частоту  вращения  якоря  nном = 1500 об/мин ;  напряжение Uном=220 В; КПД ном  = 0,895, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении   в   цепь   якоря   добавочного   сопротивления   Rд  = 0,035  Ом ; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс=1,12Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,33Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т=2,5Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 14

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: ток Iном = 74 А; напряжение Uном = 220 В; скорость холостого хода 0  = 366,3 с-1; КПД ном = 0,86, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором скорость вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,83Мном будет равна д = 245 с-1; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря  при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 1,6Iном и I2 = 1,1Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить  силу тока якоря в начале торможения ,если тормозное сопротивление Rт = 0,6 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 15

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем , Р=8,58 кВт; напряжение Uном = 440 В; скорость вращения якоря ном = 148 с-1; КПД ном  = 0,91, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,95Мном будет равна nд = 1000 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I2=1,15Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения  противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить тормозное сопротивление Rт, если допустимое значение тока якоря Iдоп.т = 4Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 16

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения ,  имеющего  следующие  паспортные  данные :  мощность ,  потребляемая  двигателем ,  Р=14,828 кВт; ток Iном = 33,7 А; частоту вращения якоря nном = 3000 об/мин; КПД ном  = 0,81, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,9 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,87Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для трехступенчатого пуска, если ток переключения I1=1,92Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  динамического  торможения  со  скорости , соответствующей  заданному  моменту  сопротивления , при  работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках  ;  определить  тормозное  сопротивление  Rт , если допустимое значение  тока  якоря  Iдоп.т=3,2Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 17

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 17 кВт ; напряжение Uном=440 В; скорость холостого хода 0 = 145,2 с-1; КПД ном  = 0,91, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 1,5 Ом; определить скорость вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 0,76Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I1=1,86Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики динамического торможения со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках; определить силу  тока якоря в начале торможения , если тормозное сопротивление Rт = 1,2 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 18

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения , имеющего  следующие  паспортные  данные  :  мощность  ,  потребляемая  двигателем , Р=13,02 кВт; ток Iном= 118 А; скорость холостого хода 0 = 185,5 с-1; КПД ном=0,845, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 1,05Мном будет равна nд = 1310 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и скорость вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму для четырехступенчатого пуска, если ток переключения I1=1,72Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую и электромеханическую характеристики торможения противовключением со скорости, соответствующей заданному моменту сопротивления, при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках ; определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения  ,  если  тормозное  сопротивление Rт=0,25 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 19

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные: мощность на валу Рном = 75 кВт; напряжение Uном=220 В; частоту вращения холостого  хода  n0 = 849,3 об/мин ;  КПД  ном = 0,88, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; соответствующие включению в цепь якоря добавочного сопротивления Rд; при котором частота вращения якоря для момента сопротивления Мс = 0,98Мном будет равна nд = 620 об/мин; определить добавочное сопротивление Rд и частоту вращения якоря при работе двигателя с такой же нагрузкой на естественной характеристике;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 1,64Iном и I2 = 1,05Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  торможения  противовключением  со  скорости  ,  соответствующей  заданному  моменту  сопротивления  , при работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках  ;  определить силу  тока  якоря  в  начале  торможения , если  тормозное  сопротивление  Rт=0,2 Ом;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Вариант 20

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, имеющего следующие паспортные данные : мощность на валу Рном = 32 кВт ; напряжение Uном=440 В; скорость вращения якоря ном = 105 с-1; КПД  ном  = 0,887, рассчитать и построить:

- естественные механическую и электромеханическую характеристики;

- искусственные механическую и электромеханическую характеристики; при включении в цепь якоря добавочного сопротивления Rд = 0,35 Ом; определить частоту вращения якоря двигателя для момента сопротивления Мс = 1,08Мном при работе двигателя на естественной и искусственной характеристиках;

- пусковую диаграмму, если токи переключения равны I1 = 1,8Iном и I2 = 1,2Iном; определить сопротивления ступеней пускового реостата;

- механическую  и  электромеханическую  характеристики  динамического  торможения  со  скорости  ,  соответствующей  заданному  моменту  сопротивления  ,  при  работе  двигателя  на  естественной  и  искусственной  характеристиках ; определить  тормозное  сопротивление Rт , если  допустимое  значение  тока  якоря Iдоп.т=2,8Iном;

- кривые переходного процесса при пуске и торможении;

суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Пример решения

Для  двигателя  постоянного  тока  независимого  возбуждения ,  имеющего следующие  паспортные  данные :  мощность  на  валу  Pном = 2,2 кВт ;  напряжение  Uном = 220 В  ;  ток  Iном = 13 А  ;  частота  вращения  якоря  nном = 1000 об/мин; КПД ном = 0,7,  суммарный приведенный момент инерции 0,223 кг .м2.

Рассчитать и построить:

- естественную электромеханическую характеристику;

- пусковую  диаграмму  для  одноступенчатого  пуска ,  если  допустимый  ток   Iдоп.п = 2,65Iном; определить величину сопротивления пускового реостата Rп;

- электромеханическую характеристику динамического торможения, если в начале торможения скорость двигателя была ном; определить величину тормозного сопротивления Rт, включение которого в цепь якоря ограничивало бы силу тока якоря до Iдоп.т = 3Iном;

- кривые переходного процесса при пуске;

- кривые переходного процесса при торможении;

/значение суммарного приведенного момента инерции взять из примера предыдущего раздела/.

Решение

- Для построения естественной характеристики, которая представляет собой прямую линию, достаточно определить координаты двух точек: номинального режима и холостого хода.

  - Определяем номинальную угловую скорость

  - Определяем номинальный момент

  - Определяем постоянную с = кФном

  - Определяем сопротивление якоря

  - Определяем скорость холостого хода

  - По координатам точек холостого хода /0, 0/ и номинального режима

/ном, Iном/ строим естественную электромеханическую характеристику

/характеристика 1, рисунок 2.1/.

Рисунок 2.1 – Естественная механическая характеристика

- Для построения пусковой характеристики достаточно определить координаты двух точек, соответствующие режимам холостого хода и короткого замыкания.

  - Определяем значение допустимого тока якоря при пуске

  - Определяем величину сопротивления пускового реостата

  - Определяем ток переключения для m = 1

где

  - По координатам точек холостого хода /0, 0/ и короткого замыкания /0, I1/ строим пусковую электромеханическую характеристику /характеристика 2, рисунок 2.1/.

- Электромеханическую характеристику динамического торможения строим по координатам двух точек /0, 0/ и /0, Iдоп.т/.

  - Определяем значение допустимого тока якоря при торможении

  - Определяем величину тормозного сопротивления

где

  - Электромеханическая характеристика динамического торможения показана на рисунке 2.1 /характеристика 3/.

- Расчет данных для построения кривых переходного процесса при пуске производится по уравнениям:

  - Расчет для первой ступени пуска /разгон по пусковой характеристике – 2/

    - Определяем значения токов

установившееся    Ic = Iном = 13 А

начальное              Iнач  = I1 = 34,45 A

    - Определяем значения скорости двигателя

установившееся при Ic = Iном = 13 А

начальное

    - Определяем электромеханическую постоянную времени

    - Расчетные формулы для первой ступени пуска примут вид:

    - Определяем время разгона на первой ступени пуска

    - Подставляя в расчетные формулы ряд значений t от t1 = 0 до t1 = 0,54 c, получаем значения  и i, которые сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1- Расчетные данные

| t1, c | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , c-1 | 0 | 14,13 | 25,9 | 35,74 | 43,93 | 50,75 | 53 |
| I, A | 34,45 | 30,88 | 27,91 | 25,43 | 23,36 | 21,64 | 21,1 |

  - Расчет для второй ступени пуска  /разгон по естественной

характеристике – 1/.

    - Определяем значения скорости двигателя,

установившееся при Ic = Iном = 13 A

начальное при I1 = 34,45 A

    - Определяем электромеханическую постоянную времени

    - Расчетные формулы для второй ступени пуска примут вид:

    - Определяем время разгона на второй ступени пуска

    - Подставляя в расчетные формулы ряд значений t от t2 = 0 до

t2 = 1,16 с, получаем значения  и i, которые сведены в таблицу 2.2

Таблица 2.2 – Расчетные данные

| t2, c | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , c-1 | 53 | 76,12 | 88,96 | 96,09 | 100,0 | 102,25 | 105 |
| i, A | 34,45 | 24,91 | 19,61 | 16,67 | 15,04 | 14,13 | 13 |

4.3  По данным расчета строим кривые переходного процесса при пуске

= f(t) и i = f(t), которые показаны на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 - Кривые переходного процесса при пуске   = f(t) и i = f(t)

- Расчет данных для построения кривых переходного процесса при торможении производится по уравнениям:

5.1 Определяем абсолютное значение перепада скорости двигателя

/см. рисунок 2.1/.

где:

Определяем электромеханическую постоянную времени

5.2  Расчетные формулы примут вид:

5.3  Определяем время торможения

5.4  Подставляя в расчетные формулы ряд значений t от tт = 0 до tт = 0,985 c , получаем значения   и i, которые сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3

| t, c | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , c-1 | 105 | 70,6 | 44,7 | 25,14 | 10,36 | 0 |
| i, A | -39 | -26,23 | -16,6 | -9,33 | -3,85 | 0 |

5.5  По данным расчета строим кривые переходного процесса при торможении  = f(t) и i=f(t), которые показаны на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Кривые переходного процесса при торможении  = f(t) и i=f(t)