6 ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ В ПОТОКЕ

Цель работы:  Ознакомление с основными теоретическими законами распределения временных интервалов между транспортными средствами в потоке, изучение методики измерения временных интервалов между транспортными средствами.

6.1 Краткие теоретические сведения

Наиболее важной характеристикой движения транспортных средств является распределение интервалов между движущимися друг за другом автомобилями.

Для разработки теоретических моделей транспортного потока, близких к реальным, а также для повышения эффективности статистического моделирования большое значение имеет экспериментальное исследование распределения интервалов между транспортными средствами, как во времени, так и по длине, а также распределение дистанций при различной интенсивности и в различных дорожных условиях.

В теории вероятностей распределение интервалов между случайными событиями является основной для вывода расчетных формул при определении характеристик случайного процесса. От правильности выбора закона распределения интервалов между поступлением событий (транспортных средств) зависит точность и достоверность получения достоверных результатов.

Дискретные распределения. К дискретным распределениям относятся: распределение Бернулли, биноминальное и отрицательное биноминальное распределения, гипергеометрическое распределение, распределение Пуассона и др.

Распределение Пуассона наиболее широко применяется в теории вероятностей, особенно в теории массового обслуживания, в теории транспортных потоков. Оно имеет следующий вид:

.    				   (6.1)

Это уравнение показывает вероятность появления n событий, поступающих с интенсивностью λ в интервале времени (0, t).

Непрерывные распределения. К непрерывным распределениям относятся: нормальное распределение, распределения Грамме-Шарлье, Вейбулла, Максвелла, Парето, Пирсона, Эрланга, гамма- и бета-распределения, распределение смеси, экспоненциальное (показательное) и гиперэкспоненциальное распределения и др.

Приведенные выше законы распределения охватывают практически все возможные кривые распределения, которые могут встречаться при изучении ха-рактеристик движения транспортных средств.

Практические задачи, которые решаются с помощью вероятностных моделей транспортного потока.

Результаты оценки применимости вероятностных моделей показывают, что они являются основными для теоретического описания транспортных потоков низкой плотности (при коэффициенте загрузки Z  0,5). Такое состояние транспортного потока наиболее характерно и требует разработки различного рода мероприятий по повышению безопасности и удобства движения. Причем эти мероприятия могут быть как планировочными, так и относящимися к организации движения. С помощью вероятностных моделей можно решать следующие группы задач: оценку эффективности планировочных решений и средств управления дорожным движением; оценку пропускной способности участков пересечения, переплетения и слияния транспортных потоков; выбор оптимального режима светофорного регулирования; оценку аварийности; оценку эффективности работы системы обслуживания на автомобильных дорогах (стоянок, площадок отдыха, автозаправочных станций и т.п.).

Особо необходимо отметить применимость распределения Пуассона. Это распределение дает менее точные результаты и имеет более узкую область применения, чем другие более сложные модели. Однако по своей простоте оно превосходит все другие распределения. Поэтому можно рекомендовать распределение Пуассона для решения чисто практических  задач. При этом необходимо вводить поправки, учитывающие интенсивность или влияние дорожных условий и технических средств организации дорожного движения. Для получения более точных результатов применяют статистическое моделирование на ЭВМ, используя перечисленные теоретические или фактические распределения интервалов.

6.2  Порядок выполнения работы

Величины временных интервалов между транспортными средствами определяются двумя наблюдателями с использованием двух секундомеров. Для наблюдателей на каждом обследуемом подходе к перекрестку устанавливается условное сечение времени отчета на расстоянии 50…100 м от стоп-линии. Если же измерения проводятся на перегонах городских улиц, то условное сечение выбирается не ближе 300 м от перекрестков со светофорным регулированием, т.е. в зоне, где наблюдается установившееся движение транспортных средств.

Когда через выбранное сечение проходит первый автомобиль включают первый секундомер. В момент проезда сечения вторым автомобилем включают первый секундомер и включают второй. Показания первого секундомера записывают. Аналогично производят измерения временных интервалов между последующими ТС, при этом на секундомерах фиксируется суммарное значение последовательных временных интервалов.

Результаты измерений временных интервалов оформляют в виде таблицы 6.1.

Таблица 6.1 - Протокол измерения временных интервалов между

транспортными средствами

Наименование объекта -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Направление (подход)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ------------------------------------------- Время наблюдения -------------------------------------------------------------------

Фамилия ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| № п-п | Типы транспортных средств, между которыми измеряется интервал | Показания секундомера, с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первого | второго |

После того, как получен необходимый объем наблюдений (как правило, измерения выполняют в течение одного часа), приступают к статистической обработке полученных данных.

Временные интервалы между транспортными средствами определяются вычитанием предыдущего показания из последующего значения. На основе полученных значений составляется сводка (табл. 6.2), в которой все значения временных интервалов, полученные в результате измерения, объединяются в соответствующие разряды. Целесообразно принимать величину разряда при изучении интервалов равной 2 с.

По результатам расчета частости строят гистограмму распределения временных интервалов.

Таблица 6.2 - Протокол обработки измерений временных интервалов

| № п-п | Временные интервалы, с | Сводка | Частота | Частость | Накопленная частость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 … 11 12 | 0,0 – 2,0 2,1 – 4,0 4,1 – 6,0 6,1 – 8,0 … 20,1 – 22,0 22,1 – 24,0 Итого | … | … | … | … |

6.3 Контрольные вопросы

1 Основные цели исследования распределения интервалов между транспортными средствами в потоке.

2 Перечислите дискретные законы распределения, используемые в теории транспортных потоков.

3 Основные непрерывные законы распределения, используемые в теории транспортных потоков.

4 Какие практические задачи решаются с помощью вероятностных моделей транспортных потоков?

5 Каким образом определяется временный интервал между транспортными средствами?