Практическая работа №6

Определение мутности воды

Сущность метода.

Мутность воды измеряют турбидиметрическим методом, используя фотометрическое измерение ослабления интенсивности проходящего света. Величину мутности находят, сравнивая с мутностью стандартных суспензий. В качестве стандарта выбраны суспензии аморфного диоксида кремния. Жѐлтый или другой цвет пробы воды не влияет на определение, поскольку фотометрирование проводят при зеленом светофильтре и по отношению к воде, имеющей близкую окраску.

Реактивы и оборудование

- Фотоколориметр

- Стандартная суспензия аморфного диоксида кремния с мутностью 0,1г/дм3

- Мерные колбы объемом 50 см 3

-Пипетки мерные на 5 см3

Ход определения

Построение градуировочного графика.

Для приготовления эталонных суспензий берут 5 мерных колб вместимостью 50 дм3 и вводят 1, 2, 3, 4, 5 см3 хорошо перемешанной основной суспензии, что соответствует мутности 2, 4, 6, 8, 10 мг/дм3. Доводят объѐм раствора дистиллированной водой до метки и закрывают пробкой.

Перед фотометрированием стандартные суспензии ещѐ раз тщательно перемешивают и проводят определение оптической плотности (длина кюветы 5см, длина волны – 530 нм, раствор-фон – вода. Строят градуировочный график зависимости оптической плотности раствора от мутности; мг/дм3.

Анализ пробы.

Определяют оптическую плотность исследуемой пробы воды и по градуировочному графику находят значение мутности в мг/дм3 .