Практическое задание №1

Проба воды взята из источника.

Санитарно-топографические данные:

Источник находится у подножия горы, в отдалении 3 км от населенного пункта и 100 м от полевого стана.

2. Санитарно-технические данные:

Источник не имеет локальных очистных сооружений. Вода забирается из естественного русла.

3. Физический анализ воды:

Прозрачность - 35 см;

Запах - 2 балла;

Цветность - 5°;

Привкус - 2 балла.

4.Химический анализ:

Азот аммонийный - 0,3 мг/дм3

Азот нитритов - следы

Азот нитратов - 60 мг/дм3

Сульфаты - 200 мг/дм3

Железо - 0,2 мг/дм3

Хлориды - 240 мг/дм3

Окисляемость - 4 мг/дм3

Жесткость общая - 6 мг-экв/дм3.

5. Бактериологический анализ воды:

Общее микробное число  в 1 см3 - 250.

Дать объяснение приведенным фактам, сформулировать выводы и предложения.

Эталон ответа:

Требования  к питьевой воде Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно питьевого водоснабжения и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», №209, от 16.03.2023г. , а именно:

прозрачность - не меньше 30 см;

·   цветность - не более 40°;

·  запах, привкус - до 2-3 баллов;

· общая жесткость до 14 мг экв/дм3;

- содержание нитратов до 40 мг/дм3,

- общее микробное число  до         300-400 в 1 см3;

- окисляемость - до 4 мг/дм3 О2 ;

-·  азот аммонийный - до 0,5 мг/дм3;

·  азот нитритов - до 0,08 мг/дм3;

Сравнивая данные с нормативами, можно отметить, что вода по результатам физического анализа не соответствует  требованиям стандарта. По данным химического анализа имеет место превышение азота аммонийного и нитритов, хотя содержание азота нитритов не увеличено. Учитывая санитарно- топографические данные (источник находится у подножия горы, недалеко полевого стана), санитарно-технические данные (источник не имеет каптажа, то есть благоустройства, вода собирается из естественного русла), можно допустить, что периодически проходит загрязнение водоисточника, например, ливневыми, атмосферными водами. Предлагается сделать благоустройство источника – локальные очистные сооружения, спустя некоторое время повторить анализ воды.