Практическая работа №2

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Рассмотреть протокол исследования питьевой воды.

2. Сравнить результаты исследований питьевой воды с нормативными показателями (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно питьевого водоснабжения и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», №209, от 16.03.2023г.).

3. Составить  обоснованный вывод о качестве воды

| Место взятия пробы | с. Простор |
| --- | --- |
| Наименование источника водоснабжение | Колодец |
| Дата и время взятия пробы | 17.10.2023г. |
| Запах | 3 |
| Привкус | 3 |
| Цветность | 20 град. |
| Мутность | 1,5 |
| Прозрачность | 2,8 см |
| Водородный показатель рН | 7,1 |
| Остаточный свободный хлор | отсутствующий мг/дм3 |
| Остаточный озон | отсутствующий мг/дм3 |
| Окисленность | 5 мг О2 /дм3 |
| Азот нитратов | 54 мг/дм3 |
| Общая твердость | 11 мг-экв/дм3 |
| Минерализация общая (сухой остаток) | 1500 мг/дм3 |
| Хлориды | 130 мг/дм3 |
| Сульфаты | 100 мг/дм3 |
| Железо | 0,3 мг/дм3 |
| Медь | 0,5 мг/дм3 |
| Цинк | 4 мг/дм3 |
| Мышьяк | 0,01 мг/дм3 |
| Свинец | 0,01 мг/дм3 |
| Фтор | 2,3 мг/дм3 |
| Алюминий | 0,2 мг/дм3 |
| Селен | 0,05 мг/дм3 |
| Марганец | 0,1 мг/дм3 |
| Общая объемная активность - излучателей | 0,05 Бк/дм3 |
| Общая объемная активность - излучателей | 0,7 Бк/дм3 |
| Число бактерий (ОМЧ) | 125 КОЕ/см3 |
| Число бактерий группы кишечных палочек | 18 КОЕ/дм3 |
| Число термостабильных кишечных палочек | Отсутствуют КОЕ/100 см3 |
| Число патогенных микроорганизмов | Отсутствуют КОЕ/дм3 |
| Число колифагов | Отсутствуют КОЕ/дм3 |