Организационно-правовые основы

Расчёт показателей травматизма

Показатель частоты несчастных случаев, т.е. их число, приходящиеся на 1000 работающих на предприятии в течение года по среднесписочному составу, рассчитывается по формуле

Кч =  ,	(1)

где    Н  - число несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 день и более, произошедших в течение года;

Р - среднесписочный состав работающих на предприятии (бригаде, цехе и т.д.).

Показатель тяжести несчастных случаев, т.е. среднее число дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный случай по предприятию (бригаде, цеху) в течение года, рассчитывается по формуле

Кт = ,	(2)

где Д - суммарное число дней нетрудоспособности из-за несчастных случаев на предприятии в течение года.

Показатель нетрудоспособности (потери трудоспособности), обусловленной травматизмом, т.е. число дней нетрудоспособности из-за травматизма, приходящееся на 1000 работающих на предприятии в течение года, рассчитывается по формуле

Кн = Кч  Кт = .	(3)

Задача 1.1 Рассчитать значения показателей частоты и тяжести несчастных случаев на предприятии (цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором равен Р человек, в течение года произошло Н несчастных случаев с общим числом Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 8 | 35 | 188 | 306 | 820 |
| Н, случаев | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Д, дней | 32 | 21 | 47 | 68 | 136 |

Задача 1.2 Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии (цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором равен Р человек, в течение года общее число дней нетрудоспособности составило Д.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 12 | 41 | 210 | 406 | 1003 |
| Д, дней | 26 | 45 | 52 | 98 | 185 |

Задача 1.3 Рассчитать показатель нетрудоспособности на предприятии (производственном объединении), если показатель частоты несчастных случаев Кч, в течение года произошло Н несчастных случаев с общим количеством Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кч | 12,3 | 5,3 | 10,1 | 28,2 | 32,1 |
| Н, случаев | 6 | 16 | 18 | 8 | 21 |
| Д, дней | 189 | 853 | 1020 | 287 | 524 |

Задача 1.4 Рассчитать показатель тяжести случаев для предприятия (производственного объединения) со среднесписочным числом работающих Р человек на котором в течение года произошло Н несчастных случаев, а показатель нетрудоспособности равен Кн.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 312 | 589 | 860 | 1560 | 3283 |
| Н, случаев | 7 | 12 | 28 | 41 | 86 |
| Кн | 890 | 1100 | 690 | 756 | 126 |

Задача 1.5 Определить на каком производственном объединении работа по профилактике травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В первом объединении среднесписочный состав в течение пятилетки был равен Р1 человек, произошло Н1 несчастных случаев с общим числом Д1 дней нетрудоспособности, а для второго объединения эти показатели соответственно равны Р2, Н2 и Д2. Оценку провести на основе сопоставления среднегодового значения показателя несчастных случаев за пятилетку.

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р1, человек | 1302 | 1618 | 1863 | 2876 | 3267 |
| Н1, случаев | 80 | 60 | 50 | 40 | 75 |
| Д1, дней | 1760 | 1590 | 1460 | 920 | 2300 |
| Р2, человек | 2606 | 1180 | 3400 | 2822 | 5631 |
| Н2, случаев | 80 | 35 | 60 | 40 | 160 |
| Д2, дней | 3520 | 1225 | 2280 | 880 | 4160 |

Задача 1.6 В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе в течение года было 3 человека, один из которых проболел Д1 рабочих дней,  другой – Д2, а третий – Д3.  Найдите коэффициент частоты Кч и тяжести Кт несчастных случаев, если на предприятии занято Р человек?

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, человек | 100 | 300 | 150 | 120 | 180 |
| Д1, дней | 7 | 5 | 14 | 12 | 10 |
| Д2, дней | 20 | 10 | 30 | 21 | 45 |
| Д3, дней | 10 | 15 | 20 | 15 | 7 |

Задача 1.7 Средний за 5 лет коэффициент частоты несчастных случаев на предприятии равен Кч, а коэффициент тяжести - Кт. Сколько человеко-дней Д вероятнее всего будет потеряно по этой причине в текущем году, если на предприятии работает Р человек?

| Параметры | Варианты исходных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кч | 16 | 5 | 10 | 28 | 32 |
| Кт | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 |
| Р, человек | 400 | 100 | 250 | 500 | 300 |

Расчёт численности работников служб охраны труда на предприятии с вредными и опасными работами

Рассчитать численность работников служб охраны труда на предприятии, если известно, что всего на предприятии работает 1600 человек, из них 300 – с вредными веществами и 200 человек – на работах повышенной опасности.

РЕШЕНИЕ. По приложению 1 находим Кв – коэффициент, учитывающий вредность и опасность производства:

(2.1)

где  Рср – среднесписочное число работающих на предприятии;

Рв – численность работающих с вредными веществами, независимо от уровня их концентрации;

Pа – численность работающих на работах повышенной опасности.

Согласно приложению 1 расчёт численности работников службы охраны труда производим по формуле:

,							(2.2)

где  М – численный состав службы охраны;

Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени специалиста по охране труда, который равен 1820 часам, что учитывает потери рабочего времени на возможные заболевания, отпуск и др.;

Подставляем численные значения в формулу и округляем до ближайшего целого значения:

Таким образом, численность работников службы охраны труда на предприятии составляет 3 человека.

| № вар | Среднесписочное число работающих | Работают с вредными веществами | Работающие на работах с повыш. опасностью | № вар | Среднесписочное число работающих | Работают с вредными веществами | Работающие на работах с повыш. опасностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 100 | 150 | 11 | 1600 | 675 | 325 |
| 2 | 700 | 150 | 200 | 12 | 1700 | 710 | 415 |
| 3 | 800 | 200 | 100 | 13 | 1800 | 250 | 630 |
| 4 | 900 | 350 | 250 | 14 | 1900 | 330 | 725 |
| 5 | 1000 | 200 | 400 | 15 | 2000 | 480 | 550 |
| 6 | 1100 | 245 | 375 | 16 | 2100 | 520 | 630 |
| 7 | 1200 | 305 | 385 | 17 | 2200 | 805 | 325 |
| 8 | 1300 | 520 | 240 | 18 | 2300 | 875 | 425 |
| 9 | 1400 | 645 | 325 | 19 | 2400 | 900 | 850 |
| 10 | 1500 | 655 | 405 | 20 | 2500 | 530 | 670 |

Расчёт численности работников службы охраны труда предприятия

| Среднесписочная численность работающих на предприятии, Pср |  | Численность работников службы охраны труда, M | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| предприятия производственной сферы | предприятия непроизводственной сферы |  |  |
| до 50 | до 100 | 1 | лица с соответствующей профессиональной подготовкой по совместительству |
| от 51 до 500 | от 101 до 500 | 1 | один специалист по охране труда с инженерно-техническим образованием. |
| Более 500 | Более 500 |  | . |

Примечания. 1. На предприятиях, где используются взрывчатые материалы или сильнодействующие ядовитые вещества, в такой службе должно быть два специалиста.

2. Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени специалиста по охране труда, равный 1820 часов, который учитывает потери рабочего времени на возможные заболевания, отпуск и др.

3. Kв – коэффициент, учитывающий вредность и опасность производства, рассчитывается по формуле:

где  Pв – численность работающих с вредными веществами, независимо от уровня их концентрации;

Ра – численность работающих на работах повышенной опасности (подлежащих ежегодной аттестации по охране труда).

Kв максимально может равняться 3 в случае, когда все работники работают с вредными веществами и все они подлежат ежегодной аттестации по вопросам охраны труда, то есть Pв + Pа = 2Pср

4. Расчет численности службы охраны труда предприятия не учитывает специалистов по охране окружающей среды, специалистов, осуществляющих технический осмотр и испытания котлоагрегатов, подъемных сооружений и других объектов на их соответствие установленным требованиям - эти работники не входят в состав службы охраны труда.

5. При наличии на предприятии института заместителей руководителя предприятия, руководитель службы охраны труда, независимо от численности работающих, должен назначаться на должность заместителя руководителя предприятия (заместителя генерального директора, директора и т.п. – в зависимости от структуры предприятия).

6. Предприятие, не имеющее возможности содержать в службе охраны труда специалистов по гигиене труда и не имеющее своей лаборатории, пользуется услугами местных санитарно-эпидемиологических станций на договорных началах.

7. При отсутствии на предприятии юридической службы используются специалисты юридической службы другого предприятия или услуги юридических консультаций (по договору).

Расчёт численности работников и площади помещений служб охраны труда

Рассчитать численность работников и площадь помещений службы охраны труда на предприятии (организации), если известно, что всего на предприятии работает 700 чел, работников, работающих с вредными и опасными веществами, нет.

РЕШЕНИЕ Расчёт численности работников службы охраны труда произведем по формуле:

,							(3.1)

где  М – численный состав службы охраны;

Рср – среднесписочное число работающих на предприятии;

Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени специалиста по охране труда, который равен 1820 часам, что учитывает потери рабочего времени на возможные заболевания, отпуск и др.;

Подставляем численные значения в формулу:

Таким образом, численность работников службы охраны труда на предприятии (организации) составляет 2 человека.

Для оборудования кабинета охраны труда в соответствии со СНиП 2.09.04-87 должно быть выделено специальное помещение, площадь которого определяется по таблице:

Таблица 3.1 Площадь помещений службы охраны труда (СНиП 2.09.04-87)

| Списочная численность работников, чел | до 1000 | 1001 – 3000 | 3001 – 5000 | 5001 – 10000 | 10001 – 20000 | Свыше 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь помещений службы охраны труда, м2 | 24 | 48 | 72 | 100 | 150 | 200 |

Поскольку численность работающих не превышает 1000 человек, то площадь кабинета охраны труда должна составлять не менее 24 м2.

| № вар | Среднесписочное число работающих | Работают с вредными веществами | Работающие на работах с повыш. опасностью | № вар | Среднесписочное число работающих | Работают с вредными веществами | Работающие на работах с повыш. опасностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | нет | нет | 11 | 1600 | 675 | 325 |
| 2 | 700 | нет | нет | 12 | 1700 | 710 | 415 |
| 3 | 800 | нет | нет | 13 | 1800 | нет | нет |
| 4 | 900 | нет | нет | 14 | 1900 | нет | нет |
| 5 | 1000 | нет | нет | 15 | 2000 | нет | нет |
| 6 | 1100 | нет | нет | 16 | 2100 | нет | нет |
| 7 | 1200 | нет | нет | 17 | 2200 | нет | нет |
| 8 | 1300 | нет | нет | 18 | 2300 | нет | нет |
| 9 | 1400 | нет | нет | 19 | 2400 | нет | нет |
| 10 | 1500 | нет | нет | 20 | 2500 | нет | нет |

Расчёт численности работников служб охраны труда объединения предприятий

Рассчитать численность работников службы охраны труда объединения предприятий, если известно, что в объединении имеется 12 предприятий, имеющих численность более 150 человек, предприятий с вредным и опасным производством нет.

РЕШЕНИЕ. Согласно приложению 2 расчёт численности работников службы охраны труда производим по формуле:

,						(4.2)

где  М – численный состав службы охраны;

Р150 – количество предприятий в объединении, которые имеют более 150 работающих;

К3 – коэффициент, учитывающий количество предприятий, имеющих вредные и опасные производства (К3 = 7 по приложению 2);

Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени специалиста по охране труда, равный 1820 часам.

Подставляем численные значения в формулу и округляем до ближайшего целого:

Таким образом, численность работников службы охраны труда объединения предприятий составляет 2 человека.

| № вар | Кол-во предприятий в объединении, имеющих численность работающих более 150 чел. | Предприятия с опасными условиями труда | Предприятия с вредными условиями труда | № вар | Кол-во предприятий в объединении, имеющих численность работающих более 150 чел. | Предприятия с опасными условиями труда | Предприятия с вредными условиями труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | нет | нет | 11 | 60 | 12 | 20 |
| 2 | 9 | нет | 4 | 12 | 110 | 25 | 40 |
| 3 | 10 | 3 | нет | 13 | 120 | нет | 45 |
| 4 | 11 | нет | 5 | 14 | 130 | 50 | нет |
| 5 | 12 | 5 | нет | 15 | 140 | нет | нет |
| 6 | 20 | нет | нет | 16 | 150 | 65 | 12 |
| 7 | 30 | 3 | 3 | 17 | 160 | 16 | 28 |
| 8 | 45 | 5 | 1 | 18 | 170 | нет | 25 |
| 9 | 50 | нет | нет | 19 | 180 | 60 | 30 |
| 10 | 55 | нет | 8 | 20 | 100 | нет | 15 |

Расчёт численности службы охраны труда объединения предприятий

| Объединение предприятий | Численность службы охраны труда |
| --- | --- |
| Ассоциации, корпорации, концерны и другие объединения предприятий, образованные не по отраслевому принципу, а также управления культуры, просвещения и прочие. |  |
| Министерства, государственные комитеты, концерны, корпорации и другие объединения предприятий, образованные по отраслевому принципу |  |

Примечания. 1. P150 – количество предприятий, которые имеют численность более 150 человек штатного персонала.

2. K2 , K3 – корректирующие коэффициенты (таблицы 2.1 и 2.2)

3. Ф – эффективный годовой фонд рабочего времени специалиста по охране труда, равный 1820 часов, который учитывает потери рабочего времени на возможные заболевания, отпуск и др.

Таблица 2.1 Значения коэффициента K2

| Количество предприятий с вредным и опасным производством, дошкольных учреждений, школ, имеющих свои производственно-учебные базы | K2 |
| --- | --- |
| при отсутствии и до 10 | 7 |
| от 11 до 100 | 10 |
| больше 100 | 20 |

Таблица 2.2 Значения коэффициента K3

| Количество предприятий, имеющих вредные и опасные производства | K3 |
| --- | --- |
| при отсутствии и до 10 | 7 |
| от 11 до 100 | 10 |
| больше 100 | 20 |