ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. СЕРИКБАЕВА

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

(ТЕСТ)

по дисциплине Основы информационно-измерительных технологий

Образовательные программы :6B07109

- Измерительная информационная технология (measuring information technology)  – ……..

А)  технология подготовки и выполнения измерений, включающая в себя описание приемов осуществления информационного взаимодействия средств измерений (СИ) с объектом, а также методов получения, обработки, представления и передачи количественной информации о значениях измеряемых величин и обеспечивающая требуемую достоверность  и сохранность этой информации;

Б)  технология обработки сложных задач, при которых взаимодействие машины и человека не возможны;

В) технология которая позволяет обеспечивать безошибочное вычисления при техногенных катастрофах;

Г)  все варианты правильные;

Д) технология подготовки и выполнения измерений, включающая в себя описание приемов осуществления информационного взаимодействия средств измерений (СИ) с объектом.

- Специфические признаки, выделяющие ИИТ из общего многообразия информационных технологий:

А)  ярко выраженные познавательные цели и функции;

Б)  получение первичной информации в результате специально организованного избирательного физического взаимодействия с объектом;

В) особая ответственность за достоверность измерительной информации,

возложенная действующим законодательством;

Г)  все варианты правильные;

Д) А, Б и В.

- Международное Бюро Мер и Весов создано …..

А) 20 мая 1875 года;

Б)  20 мая 1975 года;

В)  20 марта 1875 года;

Г) 20 мая 1857;

Д) все варианты не правильные.

- Метрология (metrology) – ……….

А) сфера деятельности и наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и способах достижения требуемой точности;

Б) познавательный процесс, заключающийся в нахождении численного значения измеряемой величины (of a measurand) опытным путем с помощью специальных технических средств, называемых средствами измерений;

В) величина, подлежащая измерению;

Г) свойство (атрибут) физического объекта (явления, вещества, изделия, биологического объекта), которое может определяться количественно;

Д) состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

- Размер величины (size of a quantity) –……

А)  выражение размера величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц;

Б)   величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице;

В)  величина, подлежащая измерению;

Г) количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию “величина”;

Д)  все варианты не правильные.

- Первое межгосударственное соглашение в истории нашей планеты, подписанным 20 мая 1875 года, стала …….

А) Женевская конвенция;

Б) Гаагская конвенция;

В) Каноническая конвенция;

Г)  все варианты не правильные;

Д)  Метрическая конвенция.

- Метрологическое обеспечение отраслей науки и промышленности, экологического мониторинга, здравоохранения, торговли, контроля безопасности, вооружений и судебного производства заключается в выполнении следующих основных функций:

А) разработка, изготовление и хранение государственных эталонов, воспроизводящих единицы измеряемых величин, осуществление международных сличений государственных эталонов, передача размеров единиц величин рабочим средствам измерений, разработка законодательных актов и нормативных документов в области метрологии и практических измерений, контроль за их исполнением;

Б) разработка и промышленный выпуск рабочих средств измерений, контроль за состоянием и сохранностью декларированных производителем метрологических свойств средств измерений, выпускаемых из производства, а также находящихся в эксплуатации или на хранении;

В) выполнение рабочих измерений во всех сферах деятельности и в отраслях народного хозяйства, разработка методик выполнения измерений, включающих в себя методики оценки характеристик погрешностей результатов измерений, выполнение измерений, контроль за исполнением методик выполнения измерений;

Г)  все варианты не правильные;

Д)  А,Б и В.

- Мера (material measure) – ………….

А)   средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных размеров с нормированной точностью;

Б)   мера, воспроизводящая физическую величину одного размера. Например, гиря, стержень длиной 1 метр, нормальный элемент, катушка сопротивления размером 1 Ом, стандартный образец двухкомпонентного вещества (газа, жидкости, сплава);

В)    многозначная мера, как правило, допускающая управление от компьютера;

Г)    средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором;

Д) техническое средство, предназначенное для выполнения измерений и имеющее нормированные  метрологические характеристики.

- Ширина интервала квантования …..

А) есть не что иное, как частный случай сигнала измерительной информации;

Б) есть не что иное, как измерения отличающиеся видом представления (индикации) значений измеряемой величины;

В)  все варианты правильные;

Г) есть не что иное, как погрешность округления. Она обратно пропорциональна количеству разрядов кода (в основном, десятичного), применяемого в конкретном приборе;

Д)   А, Б и Г.

- Измерительная информационная система (measuring information system) – ………

А) средство измерений, предназначенное для измерения нескольких однородных или неоднородных величин и представляющее собой совокупность датчиков, измерительных преобразователей и вспомогательных устройств, в том числе, компьютеров, функционирующих как единое целое;

Б)   измерительный преобразователь, на входе которого непосредственно действует измеряемая величина. Под действием измеряемой величины датчик вырабатывает сигнал измерительной информации, то есть сигнал, функционально взаимно однозначно связанный с сигналом измеряемой величины;

В)  все варианты правильные;

Г) средство измерений, предназначенное для взаимно однозначного преобразования сигнала измеряемой величины или сигнала измерительной информации, действующего на входе преобразователя, в выходной сигнал, удобный для дальнейших преобразований, обработки, передачи и (или) хранения.;

Д)   А, Б и Г.

- Вольтметром с диапазоном показаний (0…30) В и пределом допускаемой приведенной погрешности 0,5 % выполнено измерение напряжения. Полученное значение равняется 9,5 В. После определения более точным вольтметром действительного значения напряжения выяснилось, что относительная погрешность первого вольтметра составила 1,5 %.

Не противоречит ли это заявленной для первого вольтметра точности?

А) есть (0,48 %);

Б)   нет (0,48 %).;

В)  0,48 %;

Г)  0;

Д)   нет (0,84 %).

- Имеется резистор сопротивлением 5,1 МОм, через который протекает ток, равный 200 мкА. Максимальное значение мощности рассеяния P для резистора Pmax = 250 мВт. Рассчитать значение P для данного тока и сравнить с Pmax, а также рассчитать с точностью до единиц микроампер максимально возможное значение тока Imax, соответствующее Pmax.

А) 221 А;

Б)   212 мкА.;

В)  221 мкА.;

Г)  0,11 мкА;

Д)   221  кА.

- Измерение (measurement) –……….

А) сфера деятельности и наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и способах достижения требуемой точности;

Б) познавательный процесс, заключающийся в нахождении численного значения измеряемой величины (of a measurand) опытным путем с помощью специальных технических средств, называемых средствами измерений;

В) величина, подлежащая измерению;

Г) свойство (атрибут) физического объекта (явления, вещества, изделия, биологического объекта), которое может определяться количественно;

Д) состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

- Измеряемая величина (measurand) –……….

А)  выражение размера величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц;

Б)   величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице;

В)  величина, подлежащая измерению;

Г) количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию “величина”;

Д)  все варианты не правильные.

- Измерительная информационная система (measuring information system) –…………….

А)  средство измерений, предназначенное для измерения нескольких однородных или неоднородных величин и представляющее собой совокупность датчиков, измерительных преобразователей и вспомогательных устройств, в том числе, компьютеров, функционирующих как единое целое;

Б)  средство измерений, предназначенное для измерения нескольких многородных или неоднородных величин и представляющее собой совокупность датчиков;

В)  средство измерений, предназначенное для измерения нескольких однородных или неоднородных величин и представляющее собой совокупность датчиков;

Г)  А и Б;

Д)  все варианты не правильные.

- Измерительными преобразователями кроме датчиков являются ……

А)  усилители, фильтры (вторичные измерительные преобразователи);

Б) усилители, фильтры, коммутаторы, преобразователи непрерывных (аналоговых) величин в цифровой код ;

В) усилители, фильтры (вторичные измерительные преобразователи), коммутаторы, преобразователи непрерывных (аналоговых) величин в цифровой код (аналого-цифровые преобразователи, АЦП), преобразователи цифрового кода в аналоговый сигнал тока или напряжения (цифроаналоговые преобразователи, ЦАП).

Г) все варианты не правильные.

Д) А и В.

- Какой прибор не является измерительным преобразователем – …………..

А) термопара;

Б) измерительный трансформатор;

В) измерительный усилитель;

Г) термометр сопротивления;

Д) все варианты не правильные.

- Погрешность, вызванная неопределенностью момента измерения, называется ……..

А) опертурной погрешностью;

Б) упертурной погрешностью;

В) апертурной погрешностью;

Г) ипертурной погрешностью;

Д) напертурной погрешностью.

- При измерении величины x возникает систематическая погрешность, относительное значение которой  остается постоянным во всем диапазоне измерений. Полагая, что значение  известно, выведите формулу для расчета скорректированного (свободного от указанной погрешности) значения измеряемой величины x.

А)  = x – x=  x; x = x / (1 - );

Б)  = x + x=  x; x = x / (1 + );

В)  = x +x=  x; x = x / (1 - );

Г)  = x – x= / x; x = x / (1 + );

Д)  = x – x=  x; x = x / (1 + );

- Величина (quantity) –……….

А) сфера деятельности и наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, и способах достижения требуемой точности;

Б) познавательный процесс, заключающийся в нахождении численного значения измеряемой величины (of a measurand) опытным путем с помощью специальных технических средств, называемых средствами измерений;

В) величина, подлежащая измерению;

Г) свойство (атрибут) физического объекта (явления, вещества, изделия, биологического объекта), которое может определяться количественно;

Д) состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

- Единица величины (unit of a quantity) –……….

А)  выражение размера величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц;

Б)   величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице;

В)  величина, подлежащая измерению;

Г) количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию “величина”;

Д)  все варианты не правильные.

- Однозначная мера – ……………

А)   средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных размеров с нормированной точностью;

Б)   мера, воспроизводящая физическую величину одного размера. Например, гиря, стержень длиной 1 метр, нормальный элемент, катушка сопротивления размером 1 Ом, стандартный образец двухкомпонентного вещества (газа, жидкости, сплава);

В)    многозначная мера, как правило, допускающая управление от компьютера;

Г)    средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором;

Д) техническое средство, предназначенное для выполнения измерений и имеющее нормированные  метрологические характеристики.

- Многозначная мера – ……………

А)   средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных размеров с нормированной точностью;

Б)   мера, воспроизводящая одну физическую величину нескольких размеров. Например, набор гирь разной массы, магазин сопротивлений;

В)    многозначная мера, как правило, допускающая управление от компьютера;

Г)    средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором;

Д) техническое средство, предназначенное для выполнения измерений и имеющее нормированные  метрологические характеристики.

- Калибратор – ……………

А)   средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных размеров с нормированной точностью;

Б)   мера, воспроизводящая физическую величину одного размера. Например, гиря, стержень длиной 1 метр, нормальный элемент, катушка сопротивления размером 1 Ом, стандартный образец двухкомпонентного вещества (газа, жидкости, сплава);

В)    многозначная мера, как правило, допускающая управление от компьютера;

Г)    средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором;

Д) техническое средство, предназначенное для выполнения измерений и имеющее нормированные  метрологические характеристики.

- Измеренное значение сопротивления R = 100,0 Ом. Предел допускаемой относительной погрешности измерения п = 1,0 %. Найдите интервал, в котором должно находиться Rи — истинное значение сопротивления.

А)   999,0 Ом  Rи  1001,0 Ом;

Б) 100,0 Ом  Rи  101,0 Ом;

В) 89,0 Ом  Rи  99,0 Ом;

Г) 99,0 Ом  Rи  101,0 Ом;

Д) Все варианты не правильные.

- Резистор, сопротивление которого требуется измерить, соединен последовательно с мерой сопротивления. Номинальное значение меры — R0 = 1 кОм. Образовавшаяся цепь подключена к источнику стабильного тока I. Вольтметром, входное сопротивление которого RV = 100 кОм, поочередно измеряют падения напряжения на обоих резисторах. Полученные значения — соответственно для измеряемого сопротивления и сопротивления меры, U = 3,5 В и U0 = 0,5 В. Искомое значение вычисляют по формуле R = R0 U / U0, в которой не учитывается конечное значение RV, из-за чего возникает методическая погрешность м. Рассчитайте значение м.

А)  – 6,0 %;

Б) – 8,0 %;

В) – 2,0 %;

Г) – 7,0 %;

Д) – 5,0 %.

- Выразите абсолютную погрешность взаимодействия для представленной ниже схемы через сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, показание вольтметра U и его входное сопротивление RV.

А)  Rэкв = (R1 - R3) R4 / (R2 + R3 + R4);

Б) Rэкв = (R1 + R3) R4 / (R2 + R3 + R4);

В) Rэкв = (R1 - R3) R4 / (R2 + R3 - R4);

Г) Rэкв = (R1 + R3) R4 / (R2 + R3 + R4);

Д) Rэкв = (R1 + R3) R4 * (R2 + R3 + R4).

- Результат любого измерения отличается от истинного значения измеряемой величины в силу следующих причин:

А) несовершенство средств измерений;

Б) некорректное применение средств измерений, в результате которого могут изменяться свойства объекта;

В) воздействие на средство измерений разнообразных мешающих факторов;

Г) А и Б;

Д) А, Б и В.

- Влияющая величина (influence quantity) –………

А)  разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины, выражается в единицах измеряемой величины;

Б)  погрешность, значения которой остаются неизменными при повторных измерениях одной и той же неизменной измеряемой величины в одинаковых условиях;

В) погрешность, значения которой изменяются случайным образом при повторных измерениях одной и той же не измеряемой величины в одинаковых условиях;

Г) все варианты не правильные;

Д) величина, оказывающая влияние на результаты и на погрешности измерений, но не являющаяся измеряемой.

30. Многозначная мера –……………

А)   средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных размеров с нормированной точностью;

Б)   мера, воспроизводящая физическую величину одного размера. Например, гиря, стержень длиной 1 метр, нормальный элемент, катушка сопротивления размером 1 Ом, стандартный образец двухкомпонентного вещества (газа, жидкости, сплава);

В)    мера, воспроизводящая одну физическую величину нескольких размеров. Например, набор гирь разной массы, магазин сопротивлений;

Г)    средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором;

Д) техническое средство, предназначенное для выполнения измерений и имеющее нормированные  метрологические характеристики.

31.	Измерительный прибор (measuring instrument) ……………

А)   средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины одного или нескольких заданных размеров с нормированной точностью;

Б)   мера, воспроизводящая физическую величину одного размера. Например, гиря, стержень длиной 1 метр, нормальный элемент, катушка сопротивления размером 1 Ом, стандартный образец двухкомпонентного вещества (газа, жидкости, сплава);

В)    многозначная мера, как правило, допускающая управление от компьютера;

Г)    средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой величины в форме, доступной для непосредственного восприятия оператором;

Д) техническое средство, предназначенное для выполнения измерений и имеющее нормированные  метрологические характеристики.

32.	Какой прибор является измерительным преобразователем – ………

А) датчики давления;

Б) измерительный трансформатор;

В) измерительный усилитель;

Г) термометр сопротивления;

Д) все варианты правильные.

- Абсолютная погрешность результата измерений (absolute error) ………

А)  разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины, выражается в единицах измеряемой величины;

Б)  погрешность, значения которой остаются неизменными при повторных измерениях одной и той же неизменной измеряемой величины в одинаковых условиях;

В) погрешность, значения которой изменяются случайным образом при повторных измерениях одной и той же не измеряемой величины в одинаковых условиях;

Г) все варианты не правильные;

Д) величина, оказывающая влияние на результаты и на погрешности измерений, но не являющаяся измеряемой.

- Прямое измерение (direct measurement) –………

А) определение искомого значения измеряемой величины путем вычислений на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной;

Б) измерение функционально связанных с искомой величиной;

В) измерение, при котором результат измерения получают непосредственно из опытных данных.

Г) измеряемая величина, воздействующая на чувствительный элемент измерительного инструмента;

Д) все варианты не правильные.

- Какой поддиапазон измерений моста — (0…100) Ом, (0...1000) Ом, (0...10000) Ом, следует выбрать для наиболее точного измерения сопротивления R, значение которого близко к 50 Ом, если предел допускаемой инструментальной составляющей относительной погрешности измерений и.п = [1,0 + (2,0 / R)] %, длина шкалы (число делений) aк = 1000, а показания при отсчете округляются до целого числа делений?

А) отс.п (Rк = 100 Ом) = 0,20 %;

Б) отс.п (Rк = 100 Ом) = 0,10 %;

В) отс.п (Rк = 100 Ом) = 0,15 %;

Г) отс.п (Rк = 100 Ом) = 0,5 %;

Д) отс.п (Rк = 100 Ом) = 0,20 %.

- Вольтметр V1 класса точности 1,0 с диапазоном показаний (0…100) В и вольтметр V2 класса точности 2,0 с диапазоном показаний (–50…50) В подключены к одному источнику напряжения. Измерения проводятся при нормальных условиях, погрешности отсчитывания пренебрежимо малы. U1 = 45,6 В и U2 = 47,5 В — показания V1 и V2 соответственно. Можно ли утверждать, что хотя бы один из вольтметров не отвечает указанному для него классу точности?

А) нет;

Б) да;

В) возможно;

Г) все варианты правильны;

Д) все варианты правильны.

37. Дан график функции распределения F(x) случайной величины X:

Определите вероятности следующих событий: Р1 = Р(Х  a), Р2 = Р(0  Х  a), Р3 = Р(Х > 0), Р4 = Р(Х < 0), Р5 = Р(Х = 2a). Найдите аналитическое выражение функции плотности вероятности f(x). Определите значения математического ожидания М(Х) и с.к.о. .

А)   1,63a;

Б)   1,53a;

В)   1,43a;

Г)   1,33a;

Д)   1,23a.

- Косвенное измерение (indirect measurement) –………

А) определение искомого значения измеряемой величины путем вычислений на основании результатов прямых измерений других величин, функционально связанных с искомой величиной;

Б) измерение функционально связанных с искомой величиной;

В) измерение, при котором результат измерения получают непосредственно из опытных данных.

Г) измеряемая величина, воздействующая на чувствительный элемент измерительного инструмента;

Д) все варианты не правильные.

39. Погрешность от взаимодействия будет вызвана:

А) неудовлетворительным качеством приклеивания датчика;

Б) увеличением жесткости объекта за счет приклеивания к нему датчика;

В) неточным позиционированием датчика в направлении измеряемой деформации;

Г) А, Б и В;

Д) все варианты не правильные.

- Статический режим измерений – ………………..

А) режим измерений, при котором погрешности, вызванные изменением во времени измеряемой величины, существенны по сравнению с погрешностями измерения той же величины при условии ее неизменности;

Б) режим измерений, при котором погрешности, вызванные изменением во времени измеряемой величины и инерционностью средств измерений, пренебрежимо малы по сравнению с погрешностями измерения той же величины при условии ее неизменности;

В) А и Б;

Г) все варианты не правильные;

Д) все варианты не правильные.