4.1.3 Контрольный пример

Рассчитать прибыль предприятия скважинной гидродобычи для следующих условий:

1 мощность залежи т — 2,0 м;

2 плотность полезного ископаемого р — 1,6 т/м";

3 расстояние между добычными скважинами а = 20 м;

4 радиус камеры R = 8 м;

5 техническая производительность скважинного агрегата П' = 60 т/час;

6 время на монтаж добычного оборудования tм = 8 час;

7 время на демонтаж добычного оборудования tдем = 10 час;

8 затраты на сооружение скважины Cскв - 800 тг,

9. стоимость добычного оборудования одной скважины Сд - 10000 тг;

10. стоимость общего оборудования Сд = 1000000 руб.;

11 производственная мощность предприятия Агод = 200000 т/год;

12 удельный расход воды qв = 8м 3 /т;

13 затраты на разведку и подготовку запасов Сраз = 0,5 тг./т;

14 расчетная цена Ц = 6,5 тг./т.

Решение

1.	Погашаемые запасы полезного ископаемого с одной скважины:

Vскв=π-R2-m-ρ = 3.14·82 ·2.0·1.6 = 644 т.

2.	Потери полезного ископаемого в целиках междукамерами:

Qпц =a2·m· ρ –Vскв = 202 ·2.0·1.6-644 = 636 т.

3.	Суммарные потери на участке, отрабатываемом
одной скважиной:

Q= Qпц + Vскв·(1-С1)= 636+644(1-0.95) = 668 т.

4.	Продолжительность отработки запасов одной скважиной:

5.	Время работы одной скважины:

t скв = t м +t ден   + t доб = 8+10+ 10,2 = 28,2 час

6.	Затраты на заработную плату по одной скважине:

Сзар=  = тг/т

7. Амортизационные отчисления на скважину

Сам с = =  = 1.31   руб./т,

8. Амортизационные отчисления на добычное оборудование:

Сам д = = тг/т,

9.	Амортизационные отчисления на общее оборудование:

Сам.об= =  тг/т

10.	Суммарные амортизационные отчисления:

Сам = Сам.с+ Сам.д + Сам.об = 1.31 + 0.04 + 0.5 = 1.85 тг./т.

11.	Затраты на воду:

Свд =qв·Св =8·0,069 = 0.55  тг./т.

12.	Условно-постоянные расходы:

Суп = (С зар. + Сам.+ Свд + Сэл)·Куп =(0.17+ 1.85+ 0.55 +0.40) 0.2 -=0,59 тг / т

13. Суммарная себестоимость:

С = С зар. + Сам.+ Свд + Сэл+Суп+ =  0.17 +1.85 + 0.55 + 0.40 + 0.59 + = 4.61 тг/т

14. Расчетная себестоимость:

П =(Ц -С)·Агод =(6.5-4.61)·200000 = 378000 руб.

Аналогичным образом производится расчет для различных значений R и определяется область оптимальных значений.

Варианты исходных данных приведены в табл. 2.3. Недостающие исходные данные принять из контрольного примера.

Таблица 4.1 - Варианты исходных данных

| Вариант |  |  |  | Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т, м | а, м | R, м | П/ т/час. | Агод, т/год. | Сраз, тг/т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1,0 | 25 | 10 | 30 | 100 000 | 0,40 |
| 2 | 1,5 | 20 | 8 | 40 | 150 000 | 0,45 |
| 3 | 2.0 | 18 | 7 | 50 | 200 000 | 0,50 |
| 4 | 2,5 | 20 | 8 | 60 | 250 000 | 0,55 |
| 5 | 3,0 | 25 | 10 | 70 | 300 000 | 0,60 |

| 6 | 2,5 | 20 | 9 | 60 | 350 000 | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2,0 | 18 | 7 | 50 | 400 000 | 0.60 |
| 8 | 1,5 | 18 | 6 | 40 | 350 000 | 0,55 |
| 9 | 1,0 | 20 | 9 | 30 | 300 000 | 0,50 |
| 10 | 1,5 | 25 | 10 | 20 | 250 000 | 0,45 |