ВСКРЫТИЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

2.1 Выбор места заложения основных вскрывающих выработок

Теоретические основы решения этой задачи разработаны акад., Л.Д. Шевяковым.

Для случая сосредоточенных грузов при одинаковых условиях транспортирования основная вскрывающая выработка должна быть заложена в месте такого груза Тн, чтобы выполнялись условия

ΣТл + Тн > ΣТпр;		ΣТпр + Тн > ΣТл		(2.1)

где ΣТл и ΣТпр — суммы грузов, расположенных соответственно слева и справа от груза Тн.

В практике этот случай имеет место, например, при одновременной разработке нескольких параллельно залегающих рудных тел.

Задача может быть решена графическим путем (рисунке 2.1). На оси абсцисс точками 1—5 указываются места расположения грузов (Т1—Т5). По оси ординат откладывают сумму грузов (Т1 — в точке 1, Т1+ Т2 — в точке 2; Т1+Т2+Т3 — в точке 3 и т.д.).

Общую сумму грузов  делят пополам и через точку D проводят горизонтальную линию DЕ; пересечение ее с ломаной АВ (точка F, соответствующая грузу Т3) определяет место расположения основной вскрывающей выработки. При совпадении линии DЕ с одной из горизонтальных отрезков ломаной линии АВ основная вскрывающая выработка может быть расположена в любой точке этой площадки.

Рисунок 2.1 – График к определению расположения основной вскрывающей выработки при сосредоточенных грузах

Рисунок 2.2 – Схема расположения основного ствола при крутом падении (ОО — искомая плоскость расположения ствола)

При разработке рудных месторождений с непрерывно распределенными грузами место расположения основной вскрывающей выработки определяют из условия ΣТл = ΣТпр. Небольшие размеры рудных тел по простиранию, их неправильная форма и приближенное очертание контуров представляют определенные трудности примения формул акад. Л.Д. Шевякова.

Если плотность руды принять постоянной, то запасы руды будут пропорциональны площадям откаточных горизонтов и задача по определению места заложения основной вскрывающей выработки сводится к вычислению рудных площадей на планах, этих горизонтов (рисунок 2.2).

Место расположения основной вскрывающей выработки по простиранию определится из условия

ΣSл = ΣSпр = ΣS/2					(2.2)

где ΣSл = ΣSпр — сумма расчетных рудных площадей горизонтов соответственно слева и справа от оси расположения выработки;

ΣS — суммарная расчетная рудная площадь горизонтов.

Применительно к рисунку 2.2.

ΣS = (S0 + S1 + S2 + S3 + S4) / 2			(2.3)

где S0 = ; S1= ; S2 = ; S3=; S4=

а1 = К1; а2 = К1 + К2; а3 = К2 + К3; а4 = К3 + 1;

К1 = h1 / h4; К2 = h2 / h4; К3 = h3 / h4; К4 = h4 / h4 =1.

При равной высоте этажей К1 = К2 = К3 = К4 = 1.

Суммарная расчетная рудная площадь горизонтов составит

(2.4)

Методика решения поставленной задачи сводится к следующему.

Рудные горизонты совмещаются на одном плане (рисунке 2.3); маркшейдерскими осями (0, 1, 2 ...) рудные горизонты разделяют на участки по простиранию (0—1, 1—2, 2—3 и т.д.).

Рудные площади на каждом участке замеряют (например, планиметром) для каждого горизонта отдельно и после по приведенным выше формулам суммируют.

Строят график нарастания расчетной рудной площади по простиранию месторождения (рисунок 2.4).

Положение основной вскрывающей выработки СС на этом графике соответствует ординате кривой АВ со значением ΣS/2; если выше и ниже прямой СD провести горизонтальные линии FF' и ЕЕ' (соответствующие погрешности при подсчете площади ΣS/2) и из точек F и Е опустить перпендикуляры на ось абсцисс, то точки К и М ограничат область оптимального расположения основной вскрывающей выработки по простиранию месторождения; погрешность в подсчете ΣS/2 составляет обычно около 10%.

Рассмотрим случай выбора места заложения основной вскрывающей выработки при различных условиях транспортирования рудной массы (рисунок 2.5). Рудную массу по главному квершлагу транспортируют к основному стволу ОС. Выданная на поверхность другим видом транспорта она поступает на обогатительную фабрику. Требуется найти оптимальное место заложения основного ствола по простиранию, обеспечивающее минимальные затраты по транспортированию руды в подземных условиях и на поверхности.

00 — искомая плоскость расположения основной вскрывающей выработки; 0—7 — маркшейдерские оси

Рисунок 2.3 – Схема расположения рудных площадей на основных горизонтах

Ввиду различных видов транспортирования рудной массы вводим понятие эквивалентной рудной площади

(2.5)

где С и Сэ — затраты на транспортирование рудной массы соответственно на поверхности и в шахте, у.е./(т·км);

ΣSр — суммарная расчетная рудная площадь подземных горизонтов, м2.

СС' — плоскость расположения венозной вскрывающей выработки; КМ — участок расположения основной вскрывающей выработки; 0—7— маркшейдерские оси)

Рисунок 2.4 – График к определению расположения основной вскрывающей выработки при распределенных грузах

Для оставленной задачи строим график увеличения расчетной площади по простиранию рудного тела с учетом суммарной ΣS и эквивалентной ΣSэ площадей (рисунок 2.6).

Длина отрезка ОН равна ΣSр + ΣSэ. Положение точки D на оси ординат определяем из условия ОD = DН= (ΣSр + ΣSэ)/2.

1 – рудное тело; 2 – ось главных квершлагов; ОС — основной ствол; ВС — вспомогательный ствол; ОФ – обогатительная фабрика; Lр – длина рудного тела

Рисунок 2.5 – Схема к выбору места расположения основного ствола при различных условиях транспортирования рудной массы

Из точки D проводим линию, параллельную оси ОА, до пересечения ее в точке С с кривой АВ увеличения расчетной рудной площади. Пересечение перпендикуляра, опущенного из точки С, с осью ОА определяет место заложения основного ствола. С учетом погрешности при вычислении расчетной рудной площади , ствол должен быть расположен в области, ограниченной линиями КК' и LL'.

Lр — длина рудного тела по простиранию; К'L' — участок оптимального расположения основного ствола

Рисунок 2.6 – График к определению суммарной ΣS и эквивалентной ΣSэ, рудных клощадей

При условии, что С<Сэ, ствол всегда будет расположен в пределах длины рудного тела по простиранию Lр. При С>С, основной ствол следует располагать вблизи бункеров обогатительной фабрики.

2.2 Примеры

2.2.1 Пример 1. Определить место заложения основного ствола по простирана рудной залежи. Высота этажа 60 м; плотность руды γ =3,5 т/м3; длина рудного тела по простиранию Lр=750 м. Планы рудной залежи по горизонтам показаны на рисунке 2.7.

–  — площадь балансовых запасов; 2—18— маркшейдерские оси

Рисунок 2.7 – Схема расположения рудных площадей по горизонтам

2.2.2 Решение.

1) Место заложения ствола определяем из условий (2.2) и (2.4).

2) Общая расчетная рудная площадь ΣS =141210 м2, ΣS/2=70605 м2.

3) График увеличения рудных площадей по простиранию залежи показан на рисунке 2.8. Половина рудной площади приходится на участок 8— 9. Принимав погрешность в подсчете рудной площади равной 10%. Тогда       Δ(ΣS /2)= 0,1·70605=7060 м2.

2 – 19 — маркшейдерские оси

Рисунок 2.8 – График к определению области оптимального расположения основной ствола без учета транспортирования полезного ископаемого на поверхности

По графику (рисунок 2.8) область оптимального расположения ствола по простиранию равняется 60 м. Соответственно размеры крыльев шахтного поля составят: левого от 250 до 310 м, правого от 440 до 500 м.

2.2.3 Пример 2. Как изменится определенное в предыдущем причере положение основного ствола, если учесть затраты на транспортирование рудной массы на поверхности до металлургического завода, расположенного справа (по простиранию залежи) от рудника. Затраты на поверхностное транспортирование составляют 70% затрат на подземное транспортирование (С/Сэ=0,7).

2.2.4 Решение.

1) Определяем величину эквивалентной расчетной рудной площади [из условия (2.5)] ΣSэ = 141210·0,7 = 98847 м2.

Следовательно ΣSр + ΣSэ = 141210+98847=240057 м2,

2) Расположение ствола будет соответствовать участку с суммарной расчетной рудной площадью

(ΣSр + ΣSэ) / 2 = 240057 / 2 = 120028,5 м2.

3) По графику (рисунок 2.9) половина суммарной расчетной площади соответствует участку 12.

Рисунок 2.9 – График к определению оптимальной области расположения основного ствола с учетом транспортирования полезного ископаемого на поверхности

4) Вероятная погрешность при подсчете площади

=0,1·120028,5=12002,85 м2.

Область оптимального расположения ствола по простиранию будет равна 80 м. Соответственно размеры крыльев шахтного поля составят: левого от 470 до 550 м, правого от 200 до 280 м.