2.3 Выбор способа вскрытия

Выбор способа вскрытия месторождения (шахтного поля) сводится к определению типа, числа, места заложения, формы и площади поперечного сечения вскрывающих выработок в зависимости от горно-геологических условий месторождения, уровня развития техники и экономических показателей.

При проектировании горнорудных предприятий способ вскрытия месторождения методом вариантов на основе технико-экономического сравнения их в следующем порядке:

- намечают технически возможные варианты вскрытия месторождения;

- из намеченных вариантов оставляют два – три лучших;

- по отобранным вариантам определяют объемы горно-капитальных работ, по укрупненным показателям подсчитывают капитальные затраты и эксплутационные расходы, зависящие от способа вскрытия, при этом одинаковые затраты и расходы исключают из расчета;

- если варианты экономически равноценны, то окончательный выбор способа вскрытия производят с учетом технических факторов.

При технико-экономическом сравнении вариантов по укрупненным показателям место заложения вскрывающих выработок, высота этажа или ширина панели, потери и разубоживание руды принимаются ориентировочно на основе горно-геологической характеристики месторождения и практики разработки аналогичных месторождений; ориентировочными являются и принимаемые стоимостные показатели.

Наиболее экономичным вариантом вскрытия считается тот, при котором удельные суммарные приведенные затраты будут минимальными.

Капитальные затраты, финансирование которых осуществляется за счет средств капитального строительства, разделяют на первоначальные и затраты будущих лет.

Первоначальные затраты – затраты, связанные со строительством рудника (шахты) до сдачи его в эксплуатацию. К ним относят строительство зданий и сооружений на поверхности, проходку стволов, штолен, околоствольных дворов, проведение квершлагов, сооружение приемных площадок, капитальных рудоспусков, бункеров и подземных дробилок.

К затратам будущих лет относят затраты, которые производят в период эксплуатации рудника (углубка стволов, сооружение околоствольных дворов, проведение квершлагов и других капитальных выработок на новых горизонтах).

Так как первоначальные капитальные затраты по сравниваемым вариантам вскрытия могут значительно отличаться по величине, а затраты будущих лет могут производится в разное время после пуска рудника в эксплуатацию, то при сравнении вариантов вскрытия затраты должны быть сведены к одному и тому же периоду. Такие затраты называют дисконтированными [27].

Для удобства технико-экономического сравнения затраты приводят к моменту сдачи рудника в эксплуатацию. Приведенные капитальные затраты (у.е.) в период строительства рудника определяют по формуле (2.6)

(2.6)

где Кп – первоначальные капитальные затраты, у.е.;

Ен.п = 0,1—коэффициент приведения разновременных затрат;

tстр – продолжительность строительства рудника, лет.

Приведенные капитальные затраты (у.е.) будущих лет, т.е. в период эксплуатации рудника

(2.7)

где Кб – затраты, которые будут производится через t лет после сдачи рудника в эксплуатацию;

t – период приведения капитальных затрат (период, отделяющий время вложения затрат от момента дачи рудника в эксплуатацию.

К эксплуатационным расходам, учитываемых при сравнении вариантов, относят расходы ан поддержание и ремонт капитальных выработок, транспортирование полезного ископаемого на поверхность, водоотлив, вентиляцию и др.

Удельные суммарные приведенные затраты (у.е.) по варианту вскрытия определяют по формуле

(2.8)

где Ен = 0,15 – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

А – годовая производительность рудника, т;

Б – балансовые запасы месторождения, т;

Э – сумма всех эксплуатационных расходов за период отработки месторождения, у.е.

Принимая во внимание достоверность исходных данных, принятых по укрупненным показателям погрешность подсчета при методе вариантов не превышает 10%.

Обозначим удельные суммарные (приведенные) затраты по вариантам через а1 и а2, причем а2 > а1 (1, 2 – индексы сравниваемых вариантов). Варианты можно считать экономически равноценными, если

(а2 – а1) / (а2 + а1)≤0,1				(2.8 а)

Для дальнейших расчетов принимаем следующие обозначения: m – горизонтальная мощность рудного тела, м; α – угол его падения, градус; L – длина рудного тела по простиранию, м; Lбл – длина блока, м; Н – глубина разработки месторождения, м; Нн – мощность наносов, м; Нр – глубина разработки месторождения (без учета мощности наносов), м; Lс – длина ствола, м; Lш – длина штольни, м; h – глубина ствола ниже последнего вскрытого горизонта, м; β – угол наклона основного ствола, градус; Нэ – высота этажа, м;  n – число этажей в рудном теле (месторождении); n1 – число этажей при вскрытии групповыми квершлагами; γ – плотность руды, т/м3; Б – балансовые запасы руды месторождения, т; D – количество руды, добываемой из месторождения, т; Бэ – балансовые запасы руды в этаже, т; t – продолжительность отработки месторождения (шахтного поля), лет; tэ – продолжительность отработки этажа, лет; Абл – годовая производительность блока, т; Sс – площадь поперечного сечения ствола, м2; V0 и v0 – объемы околоствольных выработок соответственно на главном откаточном и промежуточном горизонтах, м3; Vк.р – объем капитальных выработок по руде (на всем месторождении), м3; р — коэффициент разубоживания руды; kи.р — коэффициент извлечения руды; kпр.с — затраты на проходку ствола, у.е/м3; kпр.ш — затраты на проходку штольни, у.е/м3; kпр.о — затраты на проходку околоствольных выработок, у.е/м3; kпр.к — затраты на проведение квершлагов, у.е/м; kпод.с — годовые затраты на поддержание ствола у.е/м; kпод.к — годовые затраты на поддержан квершлагов, у.е/м; Sк—площадь поперечного сечения квершлага на главном откаточном горизонте, м2; Lс.к — средняя длина квершлагов главных откаточных горизонтов, м; Lс.пх — средняя длина транспортировки руды на поверхности, м; lс.к — средняя длина промежуточных горизонтов, м; kо.п — затраты на подземную транспортировку руды, у.е/(т·м); kо.пх — затраты на транспортировку руды на поверхности, у.е/(т·м); kп — затраты на транспортировку руды по вертикали, у.е/(т·м); kв — затраты, приходящиеся на 1 т руды при напоре, равном 1 м, у.е; Со — плановая себестоимость 1 т руды, добываемой из очистных забоев, за вычетом затрат на амортизацию выработок, у.е.

Формулы для определения варианта вскрытия месторождения приведены ниже.

Балансовые запасы руды

Б = LHpmγ		или		V = LHpm			(2.9)

Количество добываемой руды

D = Бkи.р / (1 – р)					(2.10)

Число этажей в шахтном поле

n = (Н – Нн) / Нэ = Нр / Нэ				(2.11)

Продолжительность отработки месторождения (шахтного поля)

t = D/ А		или		t = Бkи.р / [А(1 – р)]		(2.12)

Продолжительность отработки этажа

tэ = t / n		или		tэ = Бэkи.р / [А(1 – р)]		(2.13)

Капитальные затраты (у.е.) на проведение:

ствола

Кпр.с = kпр.с Sс(Н + h) / Sinβ				(2.14)

штольни

Кпр.ш = kпр.ш Sш Lш					(2.15)

квершлагов основных горизонтов

Кпр.к.о = kпр.к Sк Lк n / n1				(2.16)

квершлагов промежуточных горизонтов

Кпр.к.п = kпр.к Sк lк n (n1 – 1) / n1			(2.17)

околоствольных выработок основных горизонтов

Кпр.о.о = kпр.о Vо n / n1					(2.18)

околоствольных выработок промежуточных горизонтов

Кпр.о.п. = kпр.о vо n(n1 – 1) / n1				(2.19)

Затраты (у.е.) на поддержание:

наклонного ствола

Эпод.с = kпод.с t[Нн + h + n1Нэ (n / n1 + 1) / 2]Sinβ		(2.20)

вертикального ствола

= kпод.с t[Нн + h + n1Нэ (n / n1 + 1) / 2]		(2.21)

квершлагов основных откаточных горизонтов

Эпод.к.о = kпод.к Lс.к [n / (n1 + 1)] tэ			(2.22)

квершлагов промежуточных горизонтов

Эпод.к.п = 2kпод.к lс.к [n / n1 (n – 1)] tэ			(2.23)

штреков

Эпод.шт = 2kпод.шт Lшт tэ				(2.24)

Затраты (у.е.) на транспортирование руды:

по квершлагам

Эо.п = kо.п DLс.к					(2.25)

на поверхности

Эо.пх = kо.пх DLс.пх				(2.26)

Эксплуатационные затраты на транспортирование руды по стволу, (у.е./т·м)

Эп = kп D [Нн + h1 + Нэ (n + n1) / 2]			(2.27)

где h1 – высота подъема ниже последнего вскрытого горизонта.

Затраты на водоотлив, приходящиеся на 1 тонну руды при напоре, равном 1 метру,

Эв = kв D [Нн + Нэ (n / n1) / 2]			(2.28)

Возмещение затрат (у.е.) от попутно добытой руды при вскрытии месторождения

Своз = Со Vк.р γ					(2.29)

2.4 Примеры

2.4.1 Пример 1. Определить способ вскрытия (рисунок 2.10) при следующих условиях: мощность горизонтально залегающего рудного тела m=20 м; размеры его в плане 600х400 м; проектная глубина разработки Н=310 м; плотность руды γ=3 т/м3; коэффициент крепости налегающих пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова f=10; коэффициент извлечения руды kи.р=0,95, разубоживания р=0,1; угол сдвижения налегающих пород φ=70°; годовая производительность рудника А=0,5 млн. т; коэффициент эффективности капиталовложений Ен =0,15.

1 — основной ствол; 2 — околоствольный двор; 3 — квершлаг

Рисунок 2.10 – Схемы к выбору способа вскрытия месторождения вертикальным (а) или наклонным (б) стволом

2.4.2 Решение. Для вскрытия месторождения могут быть применены следующие варианты; вскрытие вертикальным стволом; наклонным стволом с транспортированием руды самоходным оборудованием и наклонным стволом, оборудованным конвейером. При заданной годовой производительности применение конвейера при транспортировании руды нецелесообразно, поэтому для технико-экономического сравнения оставляем варианты 1 и 2.

При их сравнении затраты на проведение и эксплуатацию вспомогательных стволов, на водоотлив, так как они одинаковые не учитывали.

По формуле (2.9) определяем балансовые запасы руды

Б = 600·400·20·3 = 14,4 млн т.

Количество добытой руды находим по формуле (2.10)

D= 14,4·0,95/(1—0,1) = 15,2 млн. т.

Продолжительность отработки месторождения по формуле (2.12)

t = 15,2/0,5=30 лет.

Определяем капитальные затраты по сравниваемым вариантам.

Поперечные сечения вскрывающих выработок и объемы околоствольных дворов принимаем типовыми в соответствии с годовой производительностью рудника, назначением выработок и принятым способом транспортирования руды.

Затраты на проведение капитальных выработок [23] приведены в таблице 2.1. Стоимость оборудования при транспортировании руды на поверхность при варианте 1 составляет 250 тыс. у.е., при варианте 2 — 65,6 тыс. у.е.

Число автосамосвалов для транспортирования руды по подземным выработкам для варианта 2 определяем по формуле [2]

Nа = Аkнер kи / (3·З00Асм)				(2.30)

где kнер = 1,15— коэффициент неравномерности работы автосамосвалов;

kи = 1,2 — коэффициент инвентарности;

3 — число рабочих смен в сутки;

300 —число рабочих дней в году;

Асм — сменная производительность автосамосвала, т.

Асм=lсмqа/(2Lтр)					(2.31)

где lсм— сменный пробег автосамосвала (по данным практики lсм=60 км);

qа=5 — грузоподъемность автосамосвала, т;

Lтр =1,95 — длина транспортирования, км.

Асм =60·5/(2·1,95) =77 т;

Nа = 500000·1,15·1,2/(3·300·77) =10.

С учетом капитальных затрат на подъемное оборудование (250 000 у.е.) для варианта 1 общие затраты составляют 930 475 у.е. Для варианта 2 (в работе 10 самосвалов) капитальные затраты составляют 65600 у.е., а общие – 1 630 250 у.е.

Затраты на поддержание выработок и транспортирование руды на поверхность для сравниваемых вариантов приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Годовые затраты на поддержание, у.е./м: |  |  |
| ствола | 25 | 20 |
| квершлага | 20 | — |
| Затраты на транспортирование руды: |  |  |
| по вертикальному стволу, у.е./(т·м) | 0,0004 | — |
| по подземным выработкам, у.е./(т·м) | 0,00007 | — |
| по наклонному стволу, у.е./м | — | 0,113 |

Таблица 2.1 – Затраты на проведение капитальных выработок

| Выработка | Число выработок | Площадь поперечного сечения вчерне, м2 | Длина, м | Объем, м3 | Затраты на проведение выработки, у.е.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |
| Ствол | 1 | 25,5 | 330 | 8415 | 546 975 |
| Околоствольный двор | 1 | — | — | 1400 | 63000 |
| Квершлаг | 1 | 9,4 | 250 | 2350 | 70500 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |
| Ствол | 1 | 19,8 | 1950 | 38610 | 1 544 400 |
| Околоствольный двор | 1 | — | — | 450 | 20250 |

Затраты на транспортирование руды по наклонному стволу определяем по формуле

kа = lсм (с1 + с2) / (1000Асм) + с3/Асм			(2.32)

где lсм — сменный пробег автосамосвала, км;

Асм — сменная производительность одного автосамосвала, т;

с1 — коэффициент затрат на обслуживание и ремонт автомашин, у.е.;

с2 — то же, на горюче-смазочные материалы, у.е.;

с3 —заработная плата шофера за смену, у.е.

Для автосамосвалов грузоподъемностью 5 т;

с1 = 67 у.е.; с2 = 27 у.е.; с3 = 3,2 у.е. [2];

kа = 60(67+27) / (1000·77) +3,2 / 77 = 0,113 у.е./т.

Данные по видам затрат для сравниваемых вариантов приведены в таблице 2.2

Рассматриваемая задача по выбору способа вскрытия является статистической [27], так как каждый из сравниваемых вариантов характеризуется наличием только первоначальных капитальных затрат, постоянством ежегодных эксплуатируемых расходов, одинаковым сроком службы рудника.

Оптимальный вариант определяем по минимальным удельным суммарным затратам по формуле

(Ен /А)▌К+▌(К+Э)/Б→min				(2.33)

где К и Э — капитальные и эксплуатационные затраты, у.е.

Общие затраты по вариантам вскрытия приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты, у.е. | 930 475 | I 630 250 |
| Эксплуатационные затраты, у.е. | 2 669 900 | 2 887 600 |
| Удельные суммарные затраты, у.е. | 0,529 | 0,803 |

Таблица 2.2 – Данные по видам затрат для сравниваемых вариантов

| Виды затрат | Формула | Расчет | Затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |
| Поддержание ствола | kпод.с Lс t | 25·330·30 | 247500 |
| Поддержание квершлага | kпод.к Lк tэ | 20·250·30 | 150000 |
| Транспортирование руды по квершлагу | kоп Lк D | 0,00007·250·15,2·106 | 266000 |
| То же по вертикальному стволу | kп Lс D | 0,0004·330·15,2·106 | 2006400 |
| Итого |  |  | 2669900 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| Поддержание ствола | kпод.с Lс t | 20·1950·30 | 1170000 |
| Транспортирование руды по наклонному стволу | kа D | 0,113·15,2·106 | 1717600 |
| Итого |  |  | 2887600 |

Полученные значения а1 и а2 сравниваем по формуле (2.8, а)

(0,803—0,529) : (0,803 + 0,529) = 0,206.

Следовательно, сравниваемые варианты не равноценны. Принимаем вариант вскрытия месторождения вертикальным стволом, так как удельные суммарные затраты у него меньше.

2.4.3 Пример 2. Выбрать способ вскрытия месторождения этажными или капитальной штольнями для следующих условий: горизонтальная мощность рудного тела m=10 м; угол падения рудного тела α=70°; длина рудного тела по простиранию L=500 м; проектная глубина разработки от верхней границы рудного тела Нр=300 м; плотность руды γ=3 т/м3; коэффициент крепости f=10; коэффициенты извлечения kи.р=0,9 и разубоживания р=0,1; угол сдвижения пород лежачего бока φл=70°; годовая производительность рудники А=0,3 млн.т.

Решение. Для технико-экономического сравнения принимаем два варианта вскрытия: этажными штольнями с канатной дорогой и капитальной штольней со слепым вспомогательным стволом и капитальным рудоспуском (рисунок 2.11).

а								б

1 — этажная штольня; 2 — подвесная канатная дорога; 3 — погрузочная площадка; 4 — обогатительная фабрика; 5 — капитальный рудоспуск с ходовым восстающим; 6 — квершлаг; 7 — слепой вспомогательный ствол; 8 — капитальная штольня

Рисунок 2.11 – Схемы к выбору способа вскрытия месторождения этажными штольнями (а) или капитальной штольней (б)

При сравнении вариантов не учитываем одинаковые затраты на проведение и оборудование штольни А, а также затраты, связанные с проходкой и эксплуатацией вентиляционных капитальных выработок.

Балансовые запасы руды по формуле (2.9) составят

Б = 500·300·10·3 = 4,5 млн. т.

Количество добытой руды находим по формуле (2.10)

D = 4,5·0,9 / (1 – 0,1) = 4,5 млн. т.

Продолжительность отработки месторождения определяем по формуле (2.12)

t = 4,5 / 0,3 = 15 лет

Продолжительность отработки этажа по формуле (2.13)

tэ = 15 / 5 = 3 года

Определяем капитальные затраты по сравниваемым вариантам.

Поперечные сечения капитальных выработок принимаем типовыми.

Длину штолен находим по рисунку 2.11. Глубина слепого ствола — 315 м, капитального рудоспуска и ходового восстающего — по 260 м, длина квершлагов: гор. I – 44 м, гор. II — 68 м, гор. III — 92 м, гор. IV — 116 м.

Расчет капитальных затрат приведен в таблице 2.3.

Первоначальные капитальные затраты определяем по формуле (2.6). Приведенные капитальные затраты в период эксплуатации находим по формуле

(2.7).

Рассматриваемая задача по выбору способа вскрытия является динамической, так как из сравниваемых вариантов характеризуется наличием первоначальных и в период эксплуатации капитальных затрат и различием ежегодных эксплуатационных затрат. В таких задачах необходимо учитывать не только величину затрат, но и их время вложения [6, 27].

Эксплуатационные затраты по сравниваемым вариантам приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Годовые затраты на поддержание, у.е./м: |  |  |
| ствола | ─ | 30 |
| квершлага этажной штольни | 25 | ─ |
| капитальной штольни | ─ | 20 |
| рудоспуска и восстающего | ─ | 15 |
| Затраты на транспортирование руды, у.е./(т·м): |  |  |
| по квершлагам | ─ | 0,00005 |
| по этажным штольням | 0,00008 | ─ |
| по канатной дороге | 0,00025 | ─ |

Общие затраты по вариантам вскрытия приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Приведенные капитальные затраты, у.е. | 591941 | 712546 |
| в том числе: |  |  |
| первоначальные | 472032 | 604830 |
| в период эксплуатации | 119909 | 27716 |
| Эксплуатационные затраты, у.е. | 500880 | 480750 |
| Удельные суммарные затраты, приведенные(а), у.е/т | 0,558 | 0,606 |

Сравниваем полученные значения а по формуле (2.8, а)

(0,606 – 0,558)0,606 + 0,558) = 0,041

Таблица 2.3 – Расчет капитальных затрат

| Выработка и капитальное сооружение | Число выработок | Площадь поперечного сечения в проходке, м2 | Глубина (длина) выработки, м | Объем, м3 | Стоимость 1 м выработки, у.е. | Общая стоимость, у.е. | Год вложения капитальных затрат на строительство и относительного пуска рудника в эксплуатацию | Приведенные капитальные затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штольня Б | 1 | 7,28 | 160 | 1165 | 25 | 29120 |  |  |
| Канатная дорога с погрузочными площадками | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 400000 |  |  |
| Итого первоначальные затраты |  |  |  |  |  | 429120 | 2 | 472 032 |
| Капитальные затраты в период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штольня В | 1 | 7,28 | 240 | 1747 | 25 | 43680 | 3 | 32895 |
| Штольня Г | 1 | 7,28 | 300 | 2184 | 25 | 54600 | 6 | 30864 |
| Штольня Д | 1 | 7,28 | 380 | 2766 | 25 | 69150 | 9 | 29412 |
| Штольня Е | 1 | 7,28 | 460 | 3349 | 25 | 83725 | 12 | 26738 |
| Итого затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В период эксплуатации |  |  |  |  |  | 251155 |  | 119909 |
| Всего |  |  |  |  |  | 680275 |  | 591941 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первоначальные капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штольня Е | 1 | 13,24 | 460 | 6090 | 20 | 121800 |  |  |
| Ствол | 1 | 24,2 | 315 | 7623 | 50 | 381150 |  |  |
| Околоствольный двор на горизонте штольни Е | 1 | ─ | ─ | 450 | 45 | 20250 |  |  |
| Капитальный рудоспуск | 1 | 8 | 260 | 2080 | 20 | 41600 |  |  |
| Восстающий | 1 | 4 | 260 | 1040 | 20 | 20800 | 3 |  |
| Квершлаг гор. I | 1 | 7,28 |  |  |  |  |  |  |
| Итого ПЗ |  |  |  |  |  | 593600 | 3 | 684830 |

Продолжение таблицы 2.3

| Выработка и капитальное сооружение | Число выработок | Площадь поперечного сечения в проходке, м2 | Глубина (длина) выработки, м | Объем, м3 | Стоимость 1 м выработки, у.е. | Общая стоимость, у.е. | Год вложения капитальных затрат на строительство и относительного пуска рудника в эксплуатацию | Приведенные капитальные затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квершлаг гор. II | 1 | 7,28 | 68 | 495 | 25 | 12375 | 3 | 9302 |
| Квершлаг гор. III | 1 | 7,28 | 92 | 670 | 25 | 16750 | 6 | 9461 |
| Квершлаг гор. IV | 1 | 7,28 | 116 | 844 | 25 | 21100 | 9 | 8953 |
| Итого затрат в период эксплуатации |  |  |  |  |  | 50225 |  | 27716 |
| Всего |  |  |  |  |  | 643825 |  | 712546 |

Следовательно, сравниваемые варианты равноценны. Принимаем вариант вскрытия капитальной штольней, как лучшей по техническим соображениям.

Расчет эксплуатационных затрат приведен в таблице 2.4

Таблица 2.4 – Расчет эксплуатационных затрат

| Вид затрат | Формула | Расчет | Затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |
| Поддержание выработок: |  |  |  |
| Штольня А | kпод.ш Lш tэ | 25·60·3 | 4500 |
| Штольня Б, В, Г, Д | 2kпод.ш Lс.ш 4tэ | 2·25·270·4·3 | 162000 |
| Штольня Е | kпод.ш Lш tэ | 25·460·3 | 34500 |
| Откатка руды: |  |  |  |
| по этажным штольням | kоп Lс.п D | 0,00008·308·4,5 | 110880 |
| по канатной дороге | 4/5kоп.х Lс.пх D | 4/5·0,00025·210·4,5 | 189000 |
| Итого |  |  | 500880 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| Поддержание выработок: |  |  |  |
| штольня Е (Капитальная) | kпод.ш Lш t | 20·460·15 | 138000 |

Продолжение таблицы 2.4

| Вид затрат | Формула | Расчет | Затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| квершлаги I-IV горизонтов | 2kпод.к Lс.к 4tэ | 2·25·80·4·3 | 48000 |
| вспомогательная штольня А | kпод.ш Lш tэ | 25·60·3 | 22500 |
| слепой ствол | kпод.с Lс t | 30·315·15 | 141750 |
| капитальный рудоспуск с ходовым восстающим | kпод.р Lс.р 4t | 15·150·4·15 | 27000 |
| Откатка руды по капитальной штольне | kоп Lш D | 0,00005·460·4,5 | 103500 |
| Итого |  |  | 480750 |

2.4.4 Задачи. А. Выбрать способ вскрытия вертикальным или наклонным стволом при условиях, приведенных в таблице 2.5

Таблица 2.5 – Варианты заданий

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мощность рудного тела, м | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Длина рудного тела по простиранию, м | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 600 |
| Угол падения, градус | 45 | 40 | 30 | 10 | 0 |
| Проектная глубина разработки месторождения, м | 330 | 580 | 600 | 300 | 200 |
| Мощность наносов, м | 30 | 30 | 50 | 8 | 5 |
| Плотность руды, т/м3 | 2,8 | 3 | 3,2 | 2,8 | 3 |
| Коэффициент извлечения | 0,95 | 0,9 | 0,92 | 0,85 | 0,9 |
| Коэффициент разубоживания | 0,08 | 0,012 | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
| Годовая производительность рудника, тыс. т | 400 | 400 | 800 | 500 | 300 |

Примечание. Остальные данные принять по аналогии с рассмотренными выше примерами или по указанию преподавателя.

Б. Выбрать способ вскрытия этажными или капитальной штольней для условий, приведенных в таблице 2.6

Таблица 2.6 – Варианты заданий

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мощность рудного тела, м | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Продолжение таблицы 2.6 |  |  |  |  |  |
| Параметры | Варианты |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Длина рудного тела по простиранию, м | 1000 | 800 | 600 | 500 | 500 |
| Угол падения, градус | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
| Проектная высота разработки месторождения (от горизонта вентиляционной штольни), м | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Плотность руды, т/м3 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| Коэффициент извлечения | 0,95 | 0,96 | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент разубоживания | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |
| Годовая производительность рудника, тыс. т | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| Длина верхней штольни, м | 100 | 100 | 240 | 260 | 300 |
| Средний угол наклона косогора к горизонту, градус | 50 | 60 | 60 | 55 | 65 |

Примечание. Остальные данные принять по аналогии с рассмотреными выше примерами или по указанию преподавателя.