Практическая работа № 7

Определение щелочности

Сущность метода.

Щелочность определяют при рН воды больше 4,5. Щелочность устанавливают титрованием воды раствором сильной кислоты в присутствии подходящих индикаторов.

Реактивы и оборудование

Индикаторы:

Фенолфталеин

Метилоранж

Соляная или серная кислота, 0,1 моль-экв./дм3

Бюретки, конические колбы для титрования

Ход определения

Предварительно ориентировочно определяют рН воды. Если рН воды меньше 4,5, щелочность равна нулю. Если вода мутная, ее фильтруют, а если окрашенная – разбавляют дистиллированной водой.

Определение свободной щелочности.

В коническую колбу помещают 100 анализируемой воды, взятой непосредственно или предварительно разбавленной приливают 5 капель фенолфталеина. Если появляется малиновая или розовая окраска, то содержимое колбы титруют на белом фоне соляной или серной кислотой до исчезновения окраски. Израсходованное на титрование количество кислоты соответствует щелочности воды по фенолфталеину,

Определение общей щелочности.

В коническую колбу помещают 100 см3 анализируемой воды, приливают 5 – 6 капель раствора метилоранжа или заменяющего его индикатора (метилового желтого, бромфенолового синего или смешанного индикатора). В другую коническую колбу наливают такой же объем анализируемой воды и столько же индикатора, сколько было введено в первый раствор. Ставят обе колбы на белую бумагу и титруют жидкость в первой колбе кислотой до тех пор, пока цвет ее не станет отличаться от цвета жидкости во второй колбе.

Расчет.

Содержание оснований (Х) в ммоль-экв./дм 3 вычисляют по формуле:

| Х = | Vт_•_Hт Vпробы | •1000, |
| --- | --- | --- |

где VТ – объем титранта, см3 ;

НТ – концентрация титранта, моль-экв./дм3 ;

Vпробы – объем пробы, см3 ;

1000 – коэффициент для перевода от моль-экв. к ммоль-экв.

ЗАДАНИЕ:

Определить щелочность воды, где

VТ – объем титранта, 25,2 см3 ;

НТ – концентрация титранта,  0,05 моль-экв./дм3 ;

Vпробы – объем пробы, 100 см3 ;