Задание №6

Определение количества и санитарная очистка промышленных твердых отходов

- Расчет объема образования твердых бытовых отходов (ТБО):

M=Ni-q;

где:  Ni-- количество человек (площадь сметаемой поверхности);

q - норма образования ТБО на 1 чел/год М2/год).

2. Фактическое    количество    накопленных    отходов    производства    по состоянию на начало года нормирования по формуле:

Мнак.ф = М махобр – Мисп| - Мгор ,т

где, М0бр - полный объем образованных отходов по состоянию на начало года нормирования, т;

Мисп - годовая масса использования ТБО, т;

Мгор - годовая масса сгоревших ТБО, т.

3. Общее годовое количество отходов, допускаемое к размещению на свалке:

Мнор= 1/3 Мобобр * (Кв + Кп + Ка) * Крнз * Кр, т

где, Кв=1; Кп=0,431; Ка=1,0 - понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ, соответственно, в подземные воды, почву и атмосферный воздух;

Крнз = 1 - коэффициент учёта рациональности использования земельных ресурсов;

Кр = 1 - коэффициент рекультивации.

4. Коэффициент учёта среднегодового накопленного количества отходов производства:

где,   Мобр  - фактический объём образования отходов, т/год;

Тк  - год нормирования складируемых отходов;

Тн   - год начала складирования отходов производства.

5.Сверхнормативное количество складирования отходов:

мсверх = (мобр – мнорм )* кхр – мисп , т/год

Таблица  6 – Исходные данные к заданию №5

|  | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Мобр *103, т | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | 34 | 37 |
| Мисп, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мгод, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М мах0бр*103, т | 45 | 46 | 47 | 49 | 54 | 52 | 53 | 56 | 59 | 57 |
| Тк, г | 1989 | 1988 | 1991 | 1992 | 1994 | 1984 | 1987 | 1989 | 1985 | 1987 |
| Тн, г | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |