РГР -2 Выпрямители

ВАРИАНТ 1

| Задача 1. В схеме однополупериодного выпрямителя на нагрузке Rн=510 Ом, постоянное напряжение U0=100В. Правильно ли выбран диод Д205, для которого максимальное обратное напряжение Uобр=400В, а наибольший выпрямленный ток I0=400μA. |  |
| --- | --- |
| Задача 2.Для схемы двухполупериодного выпрямителя определить выпрямленное напряжение на нагрузке U0`, если действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора U2=120B |  |
| Задача 3. Для двухполупериодной мостовой схемы выпрямителя определить обратное напряжение на диодах, если через каждый диод идет ток I0=250 мА, а сопротивление нагрузки Rн=430 Ом. |  |

Задача 4. Рассчитать емкость конденсатора в схеме источника вторичного электропитания с однополупериодным выпрямителем, если известно, что частота сети 50 Гц, напряжение на конденсаторе U = 50 В, ток I = 70 мА. Коэффициент сглаживания фильтра равен 15,7.

РГР -2 Выпрямители

ВАРИАНТ 2

| Задача 1.Для схемы однополупериодного выпрямителя определить выпрямленное напряжение U0, если амплитуда напряжения первичной обмотки трансформатора U1m=220В, коэффициент трансформации n=1,43 |  |
| --- | --- |
| Задача 2.В схеме двухполупериодного выпрямителя через нагрузку проходит ток I0=600μA. Можно ли в схеме использовать диоды типа Д229В, у которых наибольший средний прямой ток не более 400 μA. |  |
| Задача 3.В схему двухполупериодного мостового выпрямителя включен индуктивно - емкостный сглаживающий фильтр. Определить элементы фильтра Lф, Сф, если выпрямленное напряжение на нагрузке U0=150 В, частота сети fc=50 Гц, коэффициент сглаживания q=qLqC=100. |  |

Задача 4. В двухполупериодной мостовой схеме выпрямителя без фильтра, напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2=150 В. Частота напряжения сети 50 Гц, Rн =2 кОм. Определить среднее значение выпрямленного напряжения Uнср, значение прямого тока через диод Iпрд ,Iнср, Uобрмакс, коэффициент пульсаций?

РГР -2 Выпрямители

ВАРИАНТ 3

| Задача 1.Для схемы однополупериодного выпрямителя определить постоянное напряжениена нагрузке, если на вторичной обмотке трансформатора U2m=250В. |  |
| --- | --- |
| Задача 2.Определить частоту пульсации первой гармоники напряжения на нагрузке двухполупериодного выпрямителя если напряжение первичной обмотки трансформатора имеет частоту fc=400Гц. |  |
| Задача 3. Определить действующее значение напряжение вторичной обмотки трансформатора в схеме двухполупериодного мостового выпрямителя, если через каждый диод идет ток I0=150 мА, а сопротивление нагрузки Rн=430 Ом. |  |

Задача 4. В мостовой схеме выпрямителя напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2= 100, В. Частота напряжения сети 50 Гц, Rн = 2 кОм. Определить среднее значение выпрямленного напряжения Uнср, ток Iнср, Uобр макс, коэффициент пульсаций р?

РГР -2 Выпрямители

ВАРИАНТ 4

| Задача 1. В схему однополупериодного выпрямителя включен емкостный сглаживающий фильтр. Определить емкость конденсатора фильтра, если сопротивление нагрузки Rн=820 Ом, частота сети fc=50Гц, коэффициент сглаживания q=10. |  |
| --- | --- |
| Задача 2.В двухполупериодной мостовой схеме выпрямителя обратное напряжение на диодах Uобр=235,5 В. Определить ток, проходящий через каждый диод, если сопротивление нагрузки Rн =390 Ом. |  |
| Задача 3.В схеме двухполупериодного выпрямителя обратное напряжение, действующее на каждый диод Uобр=471,2 В . Определить выпрямленное напряжение на нагрузке U0. |  |

Задача 4. В мостовой схеме выпрямителя с емкостным фильтром, напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2 = 100 В. Частота напряжения сети 50 Гц, Rн = 2 кОм, емкость фильтра 10 мкФ. Определить р, Uнср и Uобр макс.

РГР -2 Выпрямители

ВАРИАНТ 5

| Задача 1. Определить амплитуду переменного напряжения на нагрузке в схеме двухполупериодного выпрямителя, если выпрямленный ток, проходящий через каждый диод, I0=70μA, а сопротивление нагрузки Rн=39 Ом. |  |
| --- | --- |
| Задача 2.В схему однополупериодного выпрямителя включен индуктивный сглаживающий фильтр. Определить индуктивность дросселя, если выпрямленный ток I0=75мА, выпрямленное напряжение U0=120 В, частота сети fc=400 Гц, коэффициент сглаживания q=15. |  |
| Задача 3.В схему двухполупериодного мостового выпрямителя включен индуктивно - емкостный сглаживающий фильтр. Определить элементы фильтра Lф, Сф, если выпрямленное напряжение на нагрузке U0=150 В, частота сети fc=50 Гц, коэффициент сглаживания q=qLqC=100. |  |

Задача 4. В двухполупериодной мостовой схеме выпрямителя без фильтра, напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2 = 150 В. Частота напряжения сети 50 Гц, Rн = 2 кОм. Определить среднее значение выпрямленного напряжения Uнср, значение прямого тока через диод Iпрд ,Iнср, Uобрмакс, коэффициент пульсаций?

РГР -2 Выпрямители

ВАРИАНТ 6

| Задача 1. Частота колебаний пульсации выпрямленного напряжения в схеме двухполупериодного выпрямителя fc=2кГц. Какова частота питающей сети? |  |
| --- | --- |
| Задача 2. Определить выпрямленное напряжение U0 на нагрузке двухполупериодной мостовой схемы выпрямителя, если амплитуда напряжения первичной обмотки трансформатора U1m=150 В, а коэффициент трансформации трансформатора n=2. |  |
| Задача 3. В схему однополупериодного выпрямителя включен емкостный сглаживающий фильтр. Определить емкость конденсатора фильтра, если сопротивление нагрузки Rн=820 Ом, частота сети fc=50Гц, коэффициент сглаживания q=10. |  |

Задача 4. Действующее значение напряжения на вторичной обмотке трансформатора в мостовой схеме выпрямления U2 = 300, В. Какое напряжение будет на конденсаторе фильтра емкостью Сф, если нагрузка Rн отключена?

Задача 4.  В мостовой схеме выпрямителя с емкостным фильтром, напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2 = 200 В. Частота напряжения сети 50 Гц, Rн = 8 кОм, емкость фильтра 15 мкФ. Определить р, Uнср и Uобр макс.