Задание 1.3

Определение геометрического КЕО по методу А.М. Данилюка

При расчете требуется определить геометрическое значение КЕО в расчетных точках помещения при указанных размерах световых проемов. Заполнить таблицу 3 и сравнить полученное среднее значение КЕО с нормативным. Схема помещений с условными обозначениями приведены на рисунке 1. Освещение боковое одностороннее.

Выбор варианта исходных данных производится по таблице 1,  значения исходных данных по таблице 2.

Таблица 1 – Варианты исходных данных

| Номер варианта | Номера исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 58 | 62 |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 26 | 31 | 39 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 59 | 65 |
| 3 | 3 | 8 | 12 | 16 | 21 | 22 | 27 | 32 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 | 64 |
| 4 | 2 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 28 | 33 | 37 | 43 | 45 | 47 | 52 | 56 | 61 | 63 |
| 5 | 1 | 8 | 12 | 18 | 19 | 24 | 29 | 34 | 36 | 43 | 46 | 48 | 51 | 57 | 60 | 63 |
| 6 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 23 | 29 | 34 | 35 | 42 | 45 | 49 | 50 | 57 | 61 | 64 |
| 7 | 2 | 9 | 10 | 17 | 20 | 23 | 28 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 52 | 56 | 58 | 65 |
| 8 | 3 | 6 | 13 | 18 | 21 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 44 | 48 | 50 | 55 | 59 | 62 |
| 9 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 31 | 38 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 59 | 62 |
| 10 | 5 | 9 | 13 | 15 | 19 | 22 | 25 | 30 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 53 | 60 | 63 |
| 11 | 2 | 6 | 11 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 43 | 46 | 48 | 52 | 53 | 61 | 64 |
| 12 | 2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 | 35 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | 65 |
| 13 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 55 | 58 | 65 |
| 14 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 33 | 38 | 43 | 45 | 49 | 51 | 57 | 59 | 63 |
| 15 | 5 | 6 | 13 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 62 |
| 16 | 1 | 9 | 11 | 14 | 19 | 23 | 29 | 32 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 64 |
| 17 | 2 | 9 | 13 | 15 | 21 | 22 | 25 | 33 | 36 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 59 | 64 |
| 18 | 5 | 6 | 12 | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | 37 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 58 | 65 |
| 19 | 3 | 8 | 11 | 18 | 21 | 24 | 26 | 31 | 38 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 61 | 62 |
| 20 | 4 | 7 | 10 | 17 | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 | 43 | 46 | 49 | 50 | 55 | 60 | 63 |

5

Таблица 2 – Исходные данные для расчета

| Номера исходных данных | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Местонахождение здания: |
| 1 | - Архангельск |
| 2 | - Астрахань |
| 3 | - Калининград |
| 4 | - Мурманск |
| 5 | - Воронеж |
|  | Ориентация световых проемов: |
| 6 | - С |
| 7 | - З |
| 1 | 2 |
| 8 | - Ю |
| 9 | - В |
|  | Наименьший размер объекта различия: |
| 10 | - 0,2 мм |
| 11 | - 0,4 мм |
| 12 | - 0,9 мм |
| 13 | - 4 мм |
|  | Коэффициент запаса Кз: |
| 14 | - 1,5 |
| 15 | - 1,4 |
| 16 | - 1,8 |
| 17 | - 1,3 |
| 18 | - 1,2 |
|  | Коэффициенты отражения потолка стен и пола ρ1, ρ2, ρ3, : |
| 19 | - 50%, 30%, 10% |
| 20 | - 70%, 50%, 30% |
| 21 | - 60%, 40%, 20% |
|  | Средневзвешенный коэффициент отражения фасада ρф и коэффициент отражения подстилающей поверхности ρпп |
| 22 | - 0,4; 0,2 |
| 23 | - 0,5; 0,3 |
| 24 | - 0,6; 0,2 |
|  | Общий коэффициент светопропускания окон, τ0 |
| 25 | - 0,55 |
| 26 | - 0,36 |
| 27 | - 0,64 |
| 28 | - 0,28 |
| 29 | - 0,45 |
|  | Геометрические размеры помещения |
|  | Длина помещения, LП: |
| 30 | - 5 м |
| 31 | - 6 м |
| 32 | - 7 м |
| 33 | - 8 м |
| 34 | - 9 м |
|  | Глубина помещения, В: |
| 35 | - 5 м |
| 36 | - 6 м |
| 37 | - 7 м |
| 38 | - 8 м |
| 39 | - 9 м |
|  | Высота помещения, H: |
| 40 | - 6 м |
| 41 | - 6,5 м |
| 42 | - 7,5 м |
| 43 | - 8 м |
|  | Высота от рабочей поверхности до верха окна, h1: |
| 44 | - 4 м |
| 45 | - 5 м |
| 1 | 2 |
| 46 | - 6 м |
|  | Высота окна hо: |
| 47 | - 2,5 м |
| 48 | - 3,5 м |
| 49 | - 4,5 м |
|  | Ширина окна, а: |
| 50 | - 3,5 м |
| 51 | - 4 м |
| 52 | - 5,5 м |
|  | Расстояние до противостоящего здания Р: |
| 53 | - 5,5 м |
| 54 | - 7 м |
| 55 | - 9 м |
| 56 | - 10,5 м |
| 57 | - 12 м |
|  | Длина противостоящего здания Lзд: |
| 58 | - 9 м |
| 59 | - 8 м |
| 60 | - 6 м |
| 61 | - 5 м |
|  | Высота противостоящего здания Нзд: |
| 62 | - 7 м |
| 63 | - 6 м |
| 64 | - 5,5 м |
| 65 | - 8 м |

Рисунок 1

Таблица 3

| Показатели | Расчетные точки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n1 |  |  |  |  |  |
| Положение точки С |  |  |  |  |  |
| n2 |  |  |  |  |  |
| εб=0,01·n1·n2 |  |  |  |  |  |
| Θград |  |  |  |  |  |
| q |  |  |  |  |  |
| εб·q |  |  |  |  |  |
| n1' |  |  |  |  |  |
| n2' |  |  |  |  |  |
| εзд=0,01·n1'·n2' |  |  |  |  |  |
| lр |  |  |  |  |  |
| kзд |  |  |  |  |  |
| εзд· kзд |  |  |  |  |  |
| lр /В |  |  |  |  |  |
| r1 |  |  |  |  |  |

Пример расчета

Исходные данные:

- Система освещения: боковое одностороннее;

- Место нахождения здания: г. Красноярск;

- Ориентация световых проемов: С

- Наименьший размер объекта различия – 0,7 мм;

- Коэффициент запаса Кз = 1,2;

- Коэффициенты отражения потолка стен и пола ρ1, ρ2, ρ3,:  80%, 40%, 10%;

- Средневзвешенный коэффициент отражения фасада, ρф=0,6;

- Коэффициент отражения подстилающей поверхности, ρпп=0,2;

- Общий коэффициент светопропускания окон, τ0=0,3;

Геометрические размеры помещения:

- Длина помещения: Lп=6 м;

- Глубина помещения: В=6 м;

- Высота помещения: Н=6 м;

- Высота от рабочей поверхности до верха окна: h1= 4 м;

- Высота окна hо=3,5 м;

- Ширина окна, а=4 м;

- Расстояние до противостоящего здания Р=10 м;

- Длина противостоящего здания: Lзд = 6 м;

- Высота противостоящего здания Нзд = 7 м.

Расчет:

1.Определяем нормированное значение КЕО при боковом освещении

,

где еH =1,5  (Приложение 1),  mN =0,9  (Приложения 2 и 3)

.

2.Начертим схему помещения в масштабе, в соответствии с рисунком 1 и заданных параметров варианта.

3.Намечаем расчетные точки 1-5. Располагаем их на пересечении условной рабочей поверхности, проходящей на расстоянии 0,8 м от уровня пола и характерного поперечного разреза. Первую и последнюю точки размещаем на расстоянии 1 м от наружных стен, остальные на одинаковом расстоянии друг от друга.

4.Для определения числа лучей n1 схему поперечного разреза здания накладываем на график I, совмещая полюс графика с расчетной точкой. Определяем число лучей n1, проходящих от неба к этой точке через световой проем. Для точки 1 n1=27,  для точки 2 n1=22, для точки 3 n1=16, для точки 4 n1=11, для точки 5 n1=7  (Рис.2). Сводим в таблицу 4.

5. Отмечаем номера полуокружностей на графике I, проходящих через точку С – середину светового проема. Для точки 1 положение точки С соответствует № 16, для точки 2 - № 20 и т.д.

6. Для нахождения значений n2  график II накладываем на план помещения так, что бы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответствует номеру полуокружности по графику I, проходили через точку С. При этом полюс графика должен быть расположен со стороны помещения, а ось графика должна совпадать с осью помещения, на которой расположены расчетные точки. Определяем число лучей n2, проходящих через световой проем. Для положения С, имеющего  № 16, количество лучей  n2=70, для № 20, количество лучей  n2=60 и т.д. (Рис.2).

7. Для определения угловой высоты середины проема над рабочей поверхностью Θград проводим линию из расчетной точки через центр светопроема и определяем в градусах полученный угол (Рис.2).

8. Значения n1' и n2' определяем по графику Данилюка I и II (Рис.2).

9. Значение коэффициента q определяем по приложению 13 с учетом угла Θград

10. Для определения lр отсчитываем расстояние от стены, на которой расположен светопроем до расчетной точки 1-5.

11. Расчитываем индексы противостоящего здания z1 и z2  по формулам, представленным в таблице 4.

12. Расчитываем значение коэффициента kзд  по Приложению 17. Для этого посчитаем средневзвешенный коэффициент отражения внутренних поверхностей помещения ρср:

где площади  потолка  и пола:     ,

площади боковых стен:

13. Находим значения для выражения: ,

где коэффициент βa =1  (Приложение 14);

коэффициент bф=0,252 (Приложение 16);

коэффициент γa=1,33 (Приложение 15);

14. Значение коэффициента r1 определяем по Приложению 9.

Рисунок 2

Таблица 4

| Показатели | Расчетные точки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| n1 | 27 | 22 | 16 | 11 | 7 |
| Положение точки С | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| n2 | 70 | 60 | 52 | 46 | 38 |
| εб=0,01·n1·n2 | 18,9 | 13,2 | 8,32 | 5,06 | 2,66 |
| Θград | 620 | 460 | 360 | 290 | 250 |
| q | 1,18 | 1,04 | 0,94 | 0,85 | 0,79 |
| εб·q | 22,3 | 13,73 | 7,82 | 4,3 | 2,1 |
| n1' | - | 4 | 3,5 | 3,3 | 3 |
| n2' | 30 | 29 | 27 | 28 | 26 |
| εзд=0,01·n1'·n2' | - | 1,16 | 0,95 | 0,92 | 0,78 |
| lр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,5 |
|  | 0,16 | 0,29 | 0,4 | 0,5 | 0,58 |
| kзд | 1 | 1,68 | 1,38 | 1,33 | 1,13 |
| εзд· kзд | - | 1,95 | 1,31 | 1,22 | 0,88 |
|  | 22,3 | 14,2 | 8,15 | 4,61 | 2,32 |
| lр /В | 0,17 | 0,33 | 0,5 | 0,67 | 0,83 |
| r1 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,23 |
|  | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 |
|  | 6,02 | 3,98 | 2,36 | 1,38 | 0,72 |

Подсчитываем среднее значение геометрического КЕО:  . Таким образом, расчетные значения КЕО удовлетворяют требованиям СНИП, так как полученное среднее значение коэффициента оказалось не менее нормативного