| Вариант | Задача |
| --- | --- |
| 1 | Определите максимальную мощность на выходе усилителя, если сопротивление нагрузки 8 Ом, коэффициент усиления 45 дБ, динамический диапазон усиливаемых усилителем сигналов 32 дБ и минимальное входное напряжение 0,8 мВ (действующее значение). |
| 2 | Определите динамический диапазон усилителя, если минимальное напряжение на его входе на 16 дБ выше уровня шумов, составляющих 10 мкВ (действующее значение). Максимальная выходная мощность на нагрузке 10 Ом составляет 10 Вт, коэффициент усиления 70 дБ. |
| 3 | Каково действующее значение уровня шумов на входе усилителя, обладающего коэффициентом усиления 65 дБ и динамическим диапазоном 20 дБ, если максимальное напряжение на нагрузке 10 В, а минимальный входной сигнал на 20 дБ превышает уровень шумов? |
| 4 | Каково сопротивление нагрузки усилителя, если выделяющаяся на нем максимальная мощность 15 Вт, коэффициент усиления 48 дБ, динамический диапазон 50 дБ и минимальное входное напряжение 120 мкВ? |
| 5 | Определите максимальную мощность на выходе усилителя, если динамический диапазон усиливаемых сигналов 62 дБ, сопротивление нагрузки 10 Ом, напряжение шумов на выходе усилителя 2 мВ (действующее значение) и минимальный сигнал в 3,16 раза превышает напряжение шума (сам усилитель дополнительных шумов не вносит). |
| 6 | Определите коэффициент усиления усилителя по мощности, если отдаваемая им в нагрузку мощность равна 7,2 Вт. Входное сопротивление усилителя 1 кОм, внутреннее сопротивление источника сигнала 200 Ом и ЭДС источника eс = 0,5 В. |
| 7 | Определите коэффициент полезного действия усилителя на биполярных транзисторах, отдающего в нагрузку мощность 1 Вт. Напряжение источника питания 9 В, средний ток, потребляемый коллекторными цепями, 410 мА, а потребляемый базовыми цепями - 80 мА. |
| 8 | На рис. 1 приведена частотная характеристика усилителя, на вход которого подано искаженное напряжение: амплитуда первой гармоники 100 мВ, амплитуда второй и третьей гармоник соответственно 10 мВ и 8 мВ. Определите коэффициент гармоник входного и выходного сигналов. Частота первой гармоники 10 кГц. а) Зависимость сопротивления нагрузки от частоты совпадает с частотной характеристикой. б) Сопротивление нагрузки не зависит от частоты. Объясните полученные результаты. |