Тема: Физико-химия металлов.

1.   Альфа - железо имеет элементарную кристаллическую ячейку:

A)  объемно-центрированную кубическую

B)  тетрагональную

C)  гексагональную

D)  гранецентрированную кубическую

E)  ромбоэдрическую

2.  Гамма - железо имеет элементарную кристаллическую ячейку:

A)  объемно-центрированную кубическую

B)  тетрагональную

C)  гексагональную

D)  гранецентрированную кубическую

E)  ромбоэдрическую

3.  Существование одного металла в нескольких кристаллических формах называется:

A)  полигонизацией;

B)  анизотропией;

C)  полиморфизмом;

D)  возвратом;

E)  дислокацией.

4.  Упрочнение металла под действием пластической деформацией называется:

A)  наклепом

B)  рекристаллизацией

C)  возвратом

D)  отдыхом

E)  полигонизацией

5.  Знаком НВ обозначают:

A)  твердость по Бринеллю

B)  микротвердость

C)  ударную вязкость

D)  предел прочности

E)  относительное удлинение

6.  Знаком HRC обозначают:

A)  твердость по Роквеллу

B)  твердость по Бринеллю

C)  твердость по Виккерсу

D)  микротвердость

E)  твердость при царапании

7.  Знаком HV обозначают:

A)  твердость по Виккерсу

B)  твердость по Роквеллу

C)  твердость по Бринеллю

D)  твердость по Шору

E)  микротвердость

8.  При какой температуре ферромагнитное железо превращается в парамагнитное?

A)  727˚С

B)  768˚С

C)  911˚С

D)  1392˚С

E)  1539˚С

9.  Что показывает точка А  диаграммы железо-цементит?

A)  температуру плавления железа

B)  температуру плавления аустенита

C)  температуру плавления феррита

D)  полиморфное превращение железа

E)  магнитное превращение железа

10.  Что обозначает слово дендрит?

A)  древовидный кристалл

B)  жидкость

C)  смешанный сплав

D)  механическая смесь

E)  твердое тело

11.   Под термином «углеродистые стали» понимают

A)  нелегированные стали

B)  высокоуглеродистые стали

C)  низкоуглеродистые стали

D)  среднеуглеродистые стали

E)   нет правильного ответа

12.   К сталям обыкновенного качества относится

A)  сталь Ст 3

B)   сталь У10

C)  сталь 15

D)   сталь 12Х18Н10Т

E)  сталь Р6М5

13.   К качественным сталям относится

A)  сталь 40

B)   сталь Ст 3

C)  сталь У10

D)   сталь 12Х18Н10Т

E)   сталь Р6М5

14.   К высококачественным сталям относится

A)  сталь 20А

B)   сталь Ст 3

C)   сталь У10

D)   сталь 12Х18Н10Т

E)  сталь Р6М5

15.  Какая из перечисленных ниже сталей относится к литейным сталям

A)  сталь 25Л

B)  сталь Ст 3

C)  сталь У10

D)   сталь 12Х18Н10Т

E)  сталь Р6М5

16.   Буква А в конце марки стали означает, что это

A)   высококачественная сталь

B)  качественная сталь

C)   сталь обыкновенного качества

D)   автоматная сталь

E)  инструментальная сталь

17.  Буква А в начале марки стали означает, что это

A)  автоматная сталь

B)  качественная сталь

C)  сталь обыкновенного качества

D)  высококачественная сталь

E)  инструментальная сталь

18.   Буква У в начале марки углеродистых сталей означает, что это

A)  инструментальная сталь

B)  качественная сталь

C)  сталь обыкновенного качества

D)  высококачественная сталь

E)  автоматная сталь

19.   Индекс «кп» в конце марки стали означает, что это

A)  кипящая, т.е. не раскисленная сталь

B)   спокойная, т.е. полностью раскисленная сталь

C)  полуспокйная, т.е. частично раскисленная сталь

D)  котельная сталь

E)  нет правильного ответа

20.  Индекс «пс» в конце марки стали означает, что это

A)  полуспокойная, т.е. частично раскисленная сталь

B)  кипящая, т.е. не раскисленная сталь

C)   спокойная, т.е. полностью раскисленная сталь

D)  котельная сталь

E)  нет правильного ответа

21.   Сколько углерода содержит доэвтектоидная сталь?

A)  0,025-0,8%

B)  0,8%

C)  0,8-2,14%

D)  2,14-4,13%

E)  4,3%

22.  Сколько углерода содержит эвтектоидная сталь?

A)  0,8%

B)  0,025-0,8%

C)  0,8-2,14%

D)  2,14-4,13%

E)  4,3%

23.  Сколько углерода содержит заэвтектоидная сталь?

A)  0,8-2,14%

B)  0,8%

C)  0,025-0,8%

D)  2,14-4,13%

E)  4,3%

24.  Сколько углерода содержит доэвтектический чугун?

A)  4,3-6,69%

B)  0,8-2,14%

C)  2,14-4,13%

D)  4,3%

E)  0,8%

25.  Сколько углерода содержит эвтектический чугун?

A)  2,14-4,13%

B)  0,8-2,14%

C)  0,8%

D)  4,3%

E)  4,3-6,69%

26.  Сколько углерода содержит заэвтектический чугун?

A)  4,3%

B)  0,8-2,14%

C)  2,14-4,13%

D)  0,8%

E)  4,3-6,69%

27.  Укажите структуру доэвтектоидной стали:

A)  перлит

B)  феррит+перлит

C)  феррит

D)  феррит+цементит

E)  аустенит

28.  Укажите структуру эвтектоидной стали:

A)  ледебурит

B)  феррит+перлит

C)  перлит

D)  аустенит

E)  феррит

29.  Укажите структуру заэвтектоидной стали:

A)  цементит+ ледебурит

B)  перлит

C)  феррит+цементит

D)  перлит+цементит

E)  аустенит

30.  Укажите структуру доэвтектического чугуна:

A)  феррит+цементит

B)  перлит+цементит

C)  перлит+цементит+ледебурит

D)  аустенит+цементит

E)  ледебурит+цементит

31.   В стали марки 45 цифры означают

A)  содержание углерода в сотых долях %

B)   содержание углерода в десятых долях %

C)  содержание углерода в  %

D)  твердость

E)  содержание кремния

32.   В стали марки 20А буква А означает, что сталь

A)   высококачественная

B)  автоматная

C)  легированная  азотом

D)  качественная

E)  обыкновенного качества

33.   Какой из перечисленных ниже интервалов концентрации углерода относится к среднеуглеродистым сталям?

A)   0,3-0,5 %

B)  до 0,25 %

C)  от 0,7% и выше

D)  0,8 %

E)  2,14 %

34.   Какой из перечисленных ниже интервалов концентрации углерода относится к низкоуглеродистым сталям?

A)  до 0,25 %

B)  0,3-0,5 %

C)  от 0,7% и выше

D)  0,8 %

E)   2,14 %

35.  Что означают цифры в марках сталей обыкновенного качества, например, Ст 0, Ст 1, Ст.2 ?

A)  порядковый номер стали

B)  содержание углерода в сотых долях %

C)   содержание углерода в десятых долях %

D)  содержание углерода в  %

E)  нет правильного ответа

36.  Что означают цифры в марках качественных сталей, например, 10, 35, 45 и т.д.?

A)  содержание углерода в сотых долях %

B)  порядковый номер стали

C)  содержание углерода в десятых долях %

D)   содержание углерода в  %

E)   нет правильного ответа

37.   В стали марки 60 цифры показывает

A)  содержание углерода в сотых долях %

B)  содержание углерода в десятых долях %

C)   содержание углерода в %

D)  содержание серы в сотых долях %

E)  содержание фосфора в сотых долях %

38.  Сталь 08Ю легирована

A)   алюминием

B)   бором

C)   вольфрамом

D)  ванадием

E)  кальцием

39.  Сталь 20Х легирована

A)  хромом

B)  никелем

C)  серой

D)  фосфором

E)  медью

40.  Сталь 40Г легирована

A)  марганцем

B)  никелем

C)  серой

D)  фосфором

E)  медью

41.   Укажите структуру эвтектического чугуна:

A)  перлит + цементит + ледебурит

B)  феррит + цементит

C)  перлит + цементит

D)  ледебурит

E)  ледебурит + цементит

42.  Укажите структуру заэвтектического чугуна:

A)  перлит + цементит

B)  феррит + цементит

C)  ледебурит

D)  аустенит + цементит

E)  ледебурит + цементит

43.  На линии HJB диаграммы железо - цементит протекает:

A)  перитектическое превращение

B)  эвтектическое превращение

C)  эвтектоидное превращение

D)  перлитное превращение

E)  мартенситное превращение

44.  На линии ECF диаграммы железо - цементит протекает:

A)  эвтектическое превращение

B)  перитектическое превращение

C)  эвтектоидное превращение

D)  перлитное превращение

E)  мартенситное превращение

45.  На линии PSK диаграммы железо - цементит протекает:

A)  эвтектоидное превращение

B)  эвтектическое превращение

C)  перитектическое превращение

D)  перлитное превращение

E)  мартенситное превращение

46.  Сталь 60С2 легирована

A)  кремнием

B)  никелем

C)   серой

D)  фосфором

E)  медью

47.  Сталь 40ХН

A)   хромом и никелем

B)  кремнием и серой

C)   хромом и ванадием

D)   алюминием и медью

E)  марганцем и медью

48.   Расшифруйте марку стали 12Х18Н10Т

A)   0,12 % C; 18 % Сr; 10 % Ni; менее 1 % Ti

B)   12 % С; 18 % Сr; 18 % Ni; 10 % Ti

C)   1,2 % C; 10 % Сr; 10 % Ni; более 10 % Ti

D)   1,2 % C; 18 % Сr; 10 % Ni; 18 % Ti

E)   нет правильного ответа

49.  В марке стали 60С2  цифра 2 означает содержание

A)   Si в %

B)   Mg в %

C)  S в %

D)   Al в %

E)  С в %

50.  Какой из перечисленных ниже чугунов графит имеет шаровидную форму?

A)  высокопрочный

B)  серый

C)  белый

D)  износостойкий

E)  ковкий