5 Лабораторная работа № 5 – Определение объемов добычи руды и вскрышных пород.

5.1 Исходные данные. На плане участка месторождения, разрабатываемого открытым способом, в масштабе 1:500 изображен взрывной блок № 32 горизонта 260 м, отрабатываемый буровзрывным способом в период с 1.06 по 1.07.83 г.   (рисунок  5.1).

На чертеже показаны контуры кровли и почвы   32 блока с абсолютными отметками верхней и нижней бровок уступа до и после отработки и взрывные скважины с номерами от I до 91. В пределах взрывного блока проведены изолинии поверхности кровли с сечением через I м.

Блок обурен взрывными скважинами по сетке 7 х 7 м.

Опробование скважин в процессе бурения выявило на уступе гор. 260 м рудную залежь. Количество рудных скважин в пределах блока № 32 изменяется от 15 до 19 в зависимости от варианта задания (номера рудных скважин повариантно выдаются преподавателем, номер варианта соответствует номеру по журналу посещений). Остальные скважины пройдены по вмещающим породам (внутренней вскрыши).

Результаты обработки проб показали, что среднее содержание металла в рудной залежи   "С"   равно 0,043%, во вмещающих породах (породах внутренней вскрыши) - 0,001х N%, где     N - номер варианта задания. Оперативное опробование рудной массы блока позволило установить значение содержания полезного компонента в добытой руде    (а), равной 0,039%.

Результаты физико-механических испытаний руды и породы дали значения их плотности  ( Р , П )     3,6   и   2,9 т/м3 соответственно.

Требуется:

1)  Построить на плане взрывного блока № 32 внешний контур рудной залежи,

2) Определить объемы рудной залежи, вмещающих пород, количество металла и вскрышных пород в пределах отработанного блока,

3)  Оценить точность определения объемов руды и вмещающих пород;

5.2 Методические указания.

5.2.1 Построение внешнего контура рудной залежи производится на рисунке, приложенным к заданию, методом интерполирования на половину расстояния между крайними рудными и соседними безрудными скважинами. При интерполяции учитывается и безрудные скважины, расположенные по диагонали к рудным. Рудные скважины на рисунке 5.1 обводятся кругами красного цвета, а их номера берутся по вариантно из табл. 5.1. Границы рудной залежи обозначить линией красного цвета.

5.2.2 Объемы рудной залежи и вмещающих пород определяются раздельно с использованием формулы

V=Sр hy ,

причем    Sр - средняя площадь, вычисляемая по формуле

где SK и Sn - площади кровли и почвы рудной залежи или вмещающих пород: принять          Sр = Sn hy,

средняя высота блока, определяемая как

hy = hК – hП

где hК и hП -средние абсолютные отметки кровли и почвы рудной залежи (вмещающих пород).

Количества металла в залежи вычисляется по формуле

QM = Vp   c   ,

где Vp - объем рудной залежи

p - плотность руды, т/м3;

c  - среднее содержание металла в руде, %.

Количество пород внутренней вскрыши определяется по формуле

QB = VB B

где VB - объем вмещающих пород;

B - плотность вмещающих пород.

5.2.3 Определение площадей производится с использованием полярного планиметра или палетки.

5.2.4 Средняя высота взорванного блока определяется раздельно для рудной залежи и вмещающих пород.

Средняя абсолютная отметка кровли залежи (hk) определяется графически точечной палеткой размером 5x5 (мм). Палетку дважды случайным образом накладывают на рудную залежь и с учетом горизонталей рельефа кровли и абсолютных отметок верхней бровки уступа блока путем интерполяции получают численные значения отметок точек палетки, которые заносят в стандартную матрицу. Суммируя полученные значения для всех точек палетки и деля сумму абсолютных отметок на число точек палетки, вычисляют величину hk.

Значение  hп находят делением суммы всех отметок почвы уступа, нанесенных на плане блока, на их число. Значения hп для рудной залежи и вмещающих пород принять равным (hзп= hпп).

Рисунок 5.1 – Взрывной блок

Находят значения hу  раздельно для рудной залежи и вмещающих пород. Затем определяют значения объемов рудной залежи, вмещающих пород, количество металла и количество пород внутренней вскрыши.

5.2.5 Оценка точности определения объемов производится раздельно для руды и вскрышных пород по формуле

где mv- среднеквадратическая погрешность определения объемов;

ms- среднеквадратическая погрешность определения площадей (не более 2%)

mh - среднеквадратическая погрешность определения средней высоты уступа (принять mh=10 см и выразить ее в % относительно hу.

Вычисленные значения  mv не должны превышать 2 – 3%.

Литература: Осн. 3 [cтр. 242 - 244]

Контрольные вопросы:

1. С какой целью определяют объём вскрыши и добычи на карьерах?

2. Перечислите способы подсчёта объёмов произведённой вскрыши и добычи?

3. Как определяется коэффициент разрыхления?

4. Как определяется средняя абсолютная отметка кровли залежи (hk)?

5. Напишите формулу по которой вычисляют количество металла в залежи?