Лабораторная работа № 3 - Проект трассы выездной траншеи (продолжение лабораторной работы № 2)

3.1 Исходные данные.   Высота почвенного отвала, имеющего форму прямоугольной усеченной пирамиды с площадью нижнего основания в 2 раза большей верхнего, равна 4,0м + 0,2м х N.

Мощность почвенного слоя в пределах траншеи принять постоянной и равной 0,7 м.

Требуется:

1) Определить объем почвенного отвала (VП) приняв его равным объему почвенного слоя, срезаемого при проходке траншеи;

2) Определить величину площади, занимаемой почвенным отвалом и нанести границу отвала на план в районе точки Д;

3) Определить объемы земляных работ при планировке основания отвала;

4) Между точками А и Д запроектировать трассу с уклоном

i = 0,060 + 0,0015 х N .

3.2 Методические указания:

3.2.1 Для определения объема почвенного слоя на поперечных сечениях траншеи проводят границу почвы параллельно земной поверхности в соответствии с его мощностью, определяют его площадь по сечениям и суммарный объем Vп в соответствии с п. 9.

3.2.2 Площадь основания отвала с учетом принятых в задании ограничений определяется по формуле

По значению SQCH выбирает длины сторон площади, на которой будет размещен почвенный отвал (рекомендуется одну из сторон брать кратной 5, 10 м).

Границы прямоугольника являющиеся основанием отвала, наносят на план в районе  Д , располагая его в пониженной части данного участка.

3.2.3  С помощью объемной палетки Соболевского в пределах контура отвала вычисляют среднею отметку земной поверхности по формуле

,

где  ZK - отметка у точки палетки,

п. - число точек палетки.

Величину  Zcp  принимают за отметку проектной площади низа отвала (палетка прилагается к выполненной работе).

3.2.4 В пределах площади, занимаемой отвалом, методом интерполяции проводят полугоризонтали рельефа сечением через I м и, вычитая из поверхности рельефа отметку проектной площади, получают значения насыпи, выемки и точек нулевых работ, через которые проводят изолинии, обозначая их для насыпи красным, выемки - черным, нулевых работ - синим цветом.

3.2.5  С помощью объемной палетки определяют по изолиниям объем земляных работ при планировке площадки под отвал

где   - площадь основания палетки (м2);

h - высота насыпи (выемки) у точек палетки, м.

3.2.6  Для прокладки трассы автомобильной дороги от начала траншеи (т. А) до границы почвенного отвала (т. Д) определяют заложение  lзал, соответствующее заданному уклону  iT  при сечения рельефа   h по формуле

и раствором циркуля, равным вычисленному заложению, выбирают по горизонталям рельефа наиболее короткий и удобней путь, обозначив его на плане принятым для грунтовой дороги условным знаком.

Литература: Осн. 3 [cтр. 247 - 250]

Контрольные вопросы:

1. Как вычисляется объём почвенного слоя?

2. Что называется камеральным трассированием?

3. Какие необходимо знать величины для определения площади основания под отвал?

4. Что называется уклоном?

5. Что называется высотой сечения рельефа?