Лабораторная работа № 4 – Составление плана – задания на буровзрывные работы.

4.1 Исходные данные. На рисунке 4.2  показан блок №I горизонта +265 м, который   подготавливается к выемке буровзрывным способом. На плане 1:1000 показаны верхняя (сплошная) и нижняя (пунктирная) бровки уступов, высотные отметки рабочих площадок, пункт съемочной маркшейдерской сети №1 с отметкой   + 275,49 м. Контур площади подготавливаемого блока № I показан штриховкой.

Требуется:

I)  Вычислить и нанести по координатам пункт съемочной сети Д, который необходим для определения разбивочных элементов взрывных скважин для выноса их в натуру и дальнейших съемок;

2)  Нанести на поверхность блока № I проектную сетку буровзрывных скважин;

3)  Определить разбивочные элементы каждой скважины с пункта  I и направления   I - Д   для выноса их в натуру;

4) Определить проектную глубину скважин и линию наименьшего сопротивления для скважин 1-го ряда.

4.2 Методические указания:

4.2.1 Положение пункта   Д   определено на местности способом обратной геодезической засечки. В задании - сделать копию с рисунка 4.1 и нанести на нее в произвольном месте  пункт Д. Точность нанесения положения пункта Д  должна быть не более + 0,2 мм в масштабе плана.

4.2.2  Координаты пунктов I и Д берутся графическим способом с плана на рис. 4.1.

4.2.3  По координатам пунктов 1 и Д вычислить дирекционный угол линии 1Д.

4.2.4  Проектная сеть буровзрывных скважин наносится по сетке с параметрами   а, в, с,   значения которых приводятся в табл.4.1

Таблица   4.1

| № варианта | 1-5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Величина параметров, м |  |  |  |  |
| а | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| в | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| с | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |

где    а - расстояние до скважин первого ряда от верхней бровки уступа;

в - расстояние между скважинами в ряду;

с - расстояние между рядами скважин.

Первыми на расстоянии   "а" от верхней бровки наносятся скважины 1-го ряда в виде точек диаметром 0,5 мм на расстоянии   "в" в ряду друг от друга.

После этого со сдвигом на   в/2   на расстоянии   "с"   от первого ряда наносятся скважины   2-го ряда и так далее, до заполнения всей площади подготавливаемого блока   № I.

4.2.5 На сетке скважин проставить – номера скважин, их глубину расстояние между скважинами. Графическим способом определить координаты каждой скважины и вычислить дирекционные углы для направлений - пункт 1 к каждой скважине.

4.2.6 Разбивочными элементами скважины называются горизонтальный угол  i , составленный исходным направлением   I - Д и направлением на данную скважину, и расстояние    li от пункта   I   до данной скважины (полярный метод).

4.2.7 Значения   i определяются по дирекционным углам направлений 1Д и 1Сi, а расстояния  li по координатам пункта 1 и скважины, т.е решением обратной геодезической задачи.  Полученные значения  заносятся в табл. 4.2.

Таблица 4.2

| № скважин | I, град. | li, м. | № скважин | I, град. | li, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 . . | 1300 15/ . . . . | 65,2 . . . . | . . 35 . . | . . 240045/ . . | . . 120,1 . . |

4.2.8 Разбивка на местности устья скважин производится полярным способом (в задании привести описание полярного способа, построения на местности угла и отрезка  с повышенной точностью).

Рис 4.2

4.2.9 Проектная глубина скважины LС находится по формуле

LC =

где       - угол наклона скважины к горизонту, град.;

Ну   - высота уступа, м;

ln - длина перебура, м.

Значение угла         находится каждым студентом по формуле   = 50° + N ,  где   N - порядковый номер студента.

Высота уступа Ну   определяется как разность средней высоты верхней бровки       и средней высоты нижней бровки  ,   т.е.

-  ,

где     n   - количество пикетов.

Величина перебура ln зависит от диаметра скважины dc и для расчетов принимается равной ln = 15 dc. Значение для различных вариантов берется из табл. 4.3.

Таблица   4.3

| № варианта | 1-5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dc,мм | 100 | 200 | 250 | 300 | 320 |

4.2.10 Минимальное допустимое значение линии сопротивления по подошве    W      находится из выражения

где  с - коэффициент зависящий от трудности взрывания породы в массиве;

Р - вместимость I м скважины, кг;

q - удельный расход ВВ, кг/м3.

Значение коэффициента  с  определяется равным

с = 0,6 + 2 N х 10-2,

где       N -   номер варианта.

Величина   Р   находится по формуле

Р = 7.85   х     dc   х         ,

где    -  плотность заряжения ВВ, кг/дм3.

Значение плотности заряжения ВВ    для расчетов берется из табл. 4.4

Таблица   4.4

| № варианта | 1-5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг/дм3 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |

Для расчетов значение qn принимается согласно данным табл. 4.5

Таблица 4.5

| № варианта | 1-5 | 5-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qn кг/дм3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 |

4.2.11 Оформить план – задание на производство буровзрывных работ.

4.2.12 Дать краткое текстовое описание выполнения каждого пункта задания.

Литература: Осн. 3 [cтр. 236 - 238]

Контрольные вопросы:

1. Какими способами выполняется перенос проектного положения скважин выработок на уступы?

2. От каких показателей зависит расстояние между скважинами?

3. Назовите величины входящие в формулу по расчёту минимального допустимого значения линии сопротивления по подошве уступа.

4. От чего зависит величина перебура скважины?

5. Как определяется высота уступа?

6  Сущность полярного способа, построения на местности угла и отрезка  с повышенной точностью.