2 Проектирование производительности

глубоких карьеров

2.2.1 Задача 2

1) Определение производительности карьера по горным

возможностям

Определить производительность карьера по рудной массе при вскрытии карьера тупиковыми скользящими и стационарными тупиковыми съездами с использованием  аналитической. формулы

,                                            (1)

где: - среднегодовое понижение добычных работ в карьере, м/год;

S – площадь рудной залежи в пределах карьера,м2;

- объемная масса руды, т/м3;

- коэффициент извлечения руды из карьера, доли ед;

- коэффициент разубоживания руды, доли ед.

=,                                                    (2)

где  - горизонтальная скорость подвигания уступов в породах висячего (+) и лежачего (-)  боков, м/год;

- угол откоса рабочего борта, град;

- угол падения рудного тела, град.

Формула (3.6) дана для случая вскрытия карьерного поля наступательными тупиковыми скользящими съездами.

В случае вскрытия карьерного поля стационарными тупиковыми съездами по лежачему или висячему боку рудной залежи среднегодовое понижение добычных работ в карьере определяется по формуле вида:

,                                  (3)

где   - угол направления углубки карьера, град;

H -  угол падения залежи, град;

- cкорость понижения горных работ, м/год.

Данные для определения производительности карьера по руде представлены в таблице 5. Номера вариантов принять по последнему номеру зачетной книжки.

Таблица 1 – Определение производительности карьера по руде.

| Вари-анты | , град. | , град. | , град | S, м2 | , доли ед. | , м | , м | , |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 5 | 7 | 200 | 0,85 | 0,5 | 100 | 5 | 7 |  |
| 2 | 12 | 15 | 14 | 250 | 0,85 | 0,6 | 50 | 10 | 12 |  |
| 3 | 14 | 25 | 21 | 300 | 0,90 | 0,7 | 150 | 15 | 16 |  |
| 4 | 16 | 35 | 28 | 350 | 0,90 | 0,1 | 120 | 15 | 18 |  |
| 5 | 18 | 45 | 35 | 400 | 0,95 | 0,2 | 130 | 12 | 15 |  |
| 6 | 20 | 55 | 50 | 450 | 0,8 | 0,3 | 150 | 12 | 15 |  |
| 7 | 22 | 65 | 70 | 500 | 0,85 | 0,4 | 140 | 10 | 15 |  |
| 8 | 24 | 75 | 75 | 55 | 0,90 | 0,3 | 100 | 9 | 12 |  |
| 9 | 26 | 85 | 80 | 600 | 0,90 | 0,2 | 90 | 12 | 15 |  |
| 0 | 30 | 90 | 90 | 650 | 0,95 | 0,2 | 120 | 12 | 15 |  |

Примечание:

Значение  определить при вскрытии карьера скользящими стационарными тупиковыми съездами.

В формулах знак (+) – вскрытие по висячему боку рудной залежи: знак (-) – работы по лежачему боку.

2) Определение производительности карьера при максимальной

интенсивности развития горных работ

Два случая:

а) горные работы развиваются с максимальной интенсивностью в глубь;

б) горные работы развиваются с максимальной интенсивностью в горизонтальном направлении.

В первом случае угол откоса рабочего борта близок к , т.е. работа карьера с максимальным числом рабочих уступов; .

При этом производительность карьера по руде  АР, т / год, равна:

= ,                  (4)

при скорости углубки карьера hГ, м / год, равной

=  (5)

или

=( h /Т ) (12-Т)

где:  h –   высота уступа, м;

- производительности экскаватора, м3/год;

-  угол направления углубки карьера, град;

-угол падения залежи, град;

- объемная масса руды, т/м3;

- площадь рудной залежи, в пределах горизонта, м2;

- коэффициент извлечения руды, доли ед;

-   коэффициент разубоживания руды, доли ед.

Т – интервал времени между началами подготовки смежных горизонтов, мес;

- минимальная длина экскаваторного блока в период расширения разрезной траншеи, м;

- длина въездной траншеи нижнего уступа, м;

- минимальное расстояние между экскаватором, проходящим траншею, и экскаватором расширяющим её, м;

- длина площадки примыкания, м (длина тупика, м);

b -  ширина разрезной траншеи по дну, м;

- угол откоса рабочего уступа, град;

С – коэффициент снижения производительности экскаватора при проходке траншеи.

T=,                                (6)

где:  - объем въездной траншеи (рассчитывается), м3;

- объем разрезной траншеи на нижнем горизонте (рассчитывается),м3;

С –( 0,7-0,8) - коэффициент снижения производительности экскаватора на проходке траншеи;

k – коэффициент совмещения работ по проходке;

m – количество экскаваторов, работающих на расширении разрезной траншеи (m=1-2).

Данные для определения производительности карьера по руде приведены в таблице 2.

Таблице 2- Определение производительности карьера по руде с максимальной углубкой

| Вари-анты | , | h, м | , град | , град | C, доли ед. | , м | , м | , м | b, м | , град | k | m, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 200 | 10 | 8 | 5 | 0,5 | 300 | 40 | 40 | 25 | 50 | 0,7 | 2 |
| 2 | 300 | 20 | 10 | 10 | 0,5 | 300 | 40 | 40 | 25 | 60 | 0,7 | 2 |
| 3 | 400 | 15 | 11 | 25 | 0,5 | 300 | 40 | 40 | 25 | 70 | 0,7 | 2 |
| 4 | 500 | 15 | 12 | 15 | 0,5 | 300 | 35 | 40 | 30 | 85 | 0,6 | 2 |
| 5 | 550 | 12 | 12 | 60 | 0,5 | 250 | 60 | 40 | 30 | 80 | 0,6 | 3 |
| 6 | 600 | 13 | 13 | 65 | 0,5 | 250 | 35 | 40 | 30 | 85 | 0,8 | 3 |
| 7 | 650 | 14 | 14 | 70 | 0,5 | 300 | 40 | 40 | 35 | 75 | 0,8 | 2 |
| 8 | 700 | 15 | 16 | 75 | 0,5 | 350 | 45 | 40 | 35 | 60 | 0,7 | 2 |
| 9 | 250 | 25 | 18 | 80 | 0,5 | 350 | 50 | 40 | 35 | 65 | 0,7 | 2 |
| 0 | 150 | 30 | 20 | 85 | 0,7 | 350 | 60 | 45 | 35 | 65 | 0,7 | 3 |

Второй случай - горные работы развиваются с максимальной интенсивностью в горизонтальном направлении т.е.

,                                   (7)

где: QЭ - производительности экскаватора, м3/год ;

- высота уступа, м;

LЭ  - длина экскаваторного блока, м.

Исходя, из минимальной длинны экскаваторного блока и длины фронта горных работ (протяженности рудного блока на горизонте LЭ) устанавливают число экскаваторов на одном добычном участке с использованием формулы :

,                                                    (8)

Тогда возможная производительность экскаватора по руде:

,                                           (9)

где  k – количество рудных уступов в карьере:

k=,                                  (10)

где  В – ширина рабочей площадки на горизонте, м;

М – мощность руды, м;

- угол откоса уступа, град;

- угол падения рудного тела, град.

В таблице 7 приведены данные и последовательность определения производительности карьера по вариантам. Номера вариантов принять по последнему номеру зачетной книжки.

Таблица 3 - Определение производительности карьера

| Ва ри- анты | , тыс.м3 | h, м | , м | , м | m, штук | М, м | В, м | град | , град | k | , тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 10 | 100 | 150 |  | 30 | 40 | 30 | 70 |  |  |
| 2 | 800 | 15 | 150 | 300 |  | 40 | 45 | 48 | 68 |  |  |
| 3 | 900 | 12 | 120 | 300 |  | 45 | 45 | 63 | 80 |  |  |
| 4 | 1000 | 18 | 160 | 350 |  | 50 | 35 | 70 | 82 |  |  |
| 5 | 650 | 12 | 100 | 400 |  | 100 | 40 | 75 | 78 |  |  |
| 6 | 700 | 15 | 120 | 450 |  | 150 | 42 | 60 | 70 |  |  |
| 7 | 750 | 15 | 150 | 350 |  | 200 | 40 | 78 | 90 |  |  |
| 8 | 850 | 12 | 200 | 400 |  | 250 | 43 | 75 | 75 |  |  |
| 9 | 500 | 10 | 100 | 300 |  | 150 | 32 | 65 | 78 |  |  |
| 0 | 550 | 12 | 80 | 240 |  | 150 | 35 | 70 | 82 |  |  |

2.2.2 Литература к разделу

1 Арсеньтев А.И. Определение границ и производительности карьера М.:Недра, 1970 -.175 с.

2 Теория и практика открытых разработок  /Н.В.Мельников, Э.И. Реентович и др. М : Недра, 1979г.-345 с.

3 Хохряков В.С. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых М.: Недра, 1990.-260 с.

4 Справочник Открытые горные работы // К.Н.Трубецкой, К.Е.Виницкий, Н.В. Мельников и др. Москва. -Горное Бюро.-1994.-590 с.