Практика 7 – БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

ВАРИАНТ 1

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- Изобразить схемы включения транзистора ОБ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в активном режиме.

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = - 0,4В и UКЭ = - 10В?

- Транзистор типа n-p-n включен по схеме ОБ.UЭБ = 0,8В и UКБ = 10В. Определить UКЭ.

Задача 2.Используя семейство выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (рис. 1), определить значение тока коллектора Iк при напряжении на коллекторе Uк = 15 В для значений тока базы IБ = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 мА. Построить график зависимости Iк = f(IБ).

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора КТ339А, включенного по схеме с общей базой, при изменении тока эмиттера на 10 мА ток коллектора изменится на 9,7 мА. Определить коэффициент усиления по току для транзистора в схеме с общим эмиттером.

ВАРИАНТ 2

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- Изобразить схемы включения транзистора ОБ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в режиме насыщения.

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = 0,4В и UКЭ = 10В?

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. UБЭ = - 0,5В и UКЭ = 12В.Определить UКБ.

Задача 2. По семейству выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (см. рис. 1) определить значения коэффициентов усиления тока базы h21э при напряжениях на коллекторе Uк = 5; 10; 15 B и токе базы IБ = 0,4 мА. Построить зависимость h21э = f(Uк).

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора ГТ403А, включѐнного по схеме с общим эмиттером, ток коллектора изменяется на 140 мА, а ток эмиттера – на 145 мА. Определить коэффициент усиления тока базы.

ВАРИАНТ 3

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- Изобразить схемы включения транзистора ОБ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в инверсном режиме.

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = 0,4В и UКЭ = - 10В?

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОБ. UЭБ = - 0,5В и UКБ = 9,7В.Определить UКЭ.

Задача 2. По семейству выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (см. рис. 1) определить значения коэффициентов усиления тока базы h21э при напряжении на коллекторе Uк = 15 В для токов базы IБ = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 мА. Построить график зависимости h21э = f(Uк).

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора КТ315А, включѐнного по схеме с общим эмиттером, входное сопротивление переменному току Rвх = 160 Ом. Определить входное сопротивление транзистора в схеме с общей базой, если коэффициент передачи тока эмиттера h21Б = 0,96.

ВАРИАНТ 4

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- Изобразить схемы включения транзистора ОБ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в режиме отсечки.

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = - 0,4В и UКЭ = - 10В?

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. UБЭ = 0,5В и UКЭ = - 10В.Определить UКБ.

Задача 2. Используя семейство выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (см. рис. 1), определить выходное сопротивление транзистора при токе базы IБ = 0,6 мА и напряжениях на коллекторе Uк= 5; 10; 15 В. Построить график зависимости Rвых= f(Uк).

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора КТ312А статический коэффициент уси- ления тока базы h21э = 10÷ 100. Определить, в каких пределах мо- жет изменяться коэффициент передачи тока эмиттера h21б.

ВАРИАНТ 5

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- Изобразить схемы включения транзистора ОЭ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в активном режиме.

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = 0,4В и UКЭ = 10В?

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОБ. UЭБ = - 0,8В и UКБ = - 10В.Определить UКЭ.

Задача 2. По семейству выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (см. рис. 1) определить значения коэффициентов усиления тока базы h21э при напряжении на коллекторе Uк = 15 В для токов базы IБ = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 мА. Построить график зависимости h21э = f(Uк).

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора ГТ109А коэффициент передачи тока эмиттера h21Б = 0,95 ÷0,98. Определить в каких пределах может изменяться коэффициент усиления тока базы.

ВАРИАНТ 6

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- Изобразить схемы включения транзистора ОЭ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в режиме отсечки.

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = 0,4В и UКЭ = - 10В?

- Транзистор типа n-p-n включен по схеме ОЭ. UБЭ = - 0,6В и UКЭ = 11В.Определить UКБ.

Задача 2. Используя семейство выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (см. рис. 1), определить выходное сопротивление транзистора при токе базы IБ = 0,6 мА и напряжениях на коллекторе Uк = 5; 10; 15 В. Построить график зависимости Rвых = f(Uк).

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора ГТ109А коэффициент передачи тока эмиттера h21Б= 0,91÷0,95. Определить в каких пределах может изменяться коэффициент усиления тока базы.

ВАРИАНТ 7

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- .Изобразить схемы включения транзистора ОЭ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в инверсном режиме.

- .Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = - 0,4В и UКЭ = - 10В?

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОК. UБК = - 0,5В и UЭК = 9,7В.Определить UБЭ.

Задача 2. По семейству выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (см. рис. 1) определить выходное сопротивление транзистора при напряжении на коллекторе Uк = 10 В и токах базы IБ = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 мА. Построить график зависимости Rвых = f(IБ).

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора ГТ109А коэффициент передачи тока эмиттера h21Б= 0,90÷0,98. Определить в каких пределах может изменяться коэффициент усиления тока базы.

ВАРИАНТ 8

Задача 1. Расчет схем включения биполярных транзисторов

- Изобразить схемы включения транзистора ОЭ для транзисторов типов p-n-p и n-p-n. Показать полярности питающих напряжений для работы транзистора в режиме насыщения.

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОЭ. В каком режиме работает транзистор, если UБЭ = 0,4В и UКЭ = 10В?

- Транзистор типа p-n-p включен по схеме ОК. UБК = 0,5В и UЭК = - 10В.Определить UЭБ.

Задача 2. По семейству выходных характеристик транзистора КТ312А в схеме с общим эмиттером (см. рис. 1) определить напряжение на коллекторе Uк, при котором проходит ток коллектора Iк = 31,5 мА, а ток базы IБ = 0,8 мА. Оцените мощность, рассеиваемую коллектором в данном режиме.

Рисунок 1.

Задача 3. Для транзистора ГТ403А, включѐнного по схеме с общим эмиттером, ток коллектора изменяется на 135 мА, а ток эмиттера – на 140 мА. Определить коэффициент усиления тока базы.