Лабораторная работа 1.  Прямая геодезическая задача

Прямая геодезическая задача - это вычисление координат X2, Y2 второго пункта, если известны координаты X1, Y1 первого пункта, дирекционный угол α и длина S линии, соединяющей эти пункты. Прямая геодезическая задача является частью полярной засечки, и формулы для её решения:

X2=X1+Scosα ;    Y2=Y1+Ssinα.                            (1)

Задание:  определите координаты точки В по данным, представленным в таблице 1.

Таблица 1.

Исходные данные для решения прямой геодезической задачи

| ХА | YA | S | α | ХВ | YВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 500 | 48° 49,5' | 829,18 |  |
| 370 | 250 | 344 | 192° 44,5' |  |  |
| 444 | 222 | 235 | 310° 05,0' |  |  |
| 820 | 366 | 300 | 94° 16,3' |  |  |