Лабораторная работа 2. Обратная геодезическая задача

Обратная геодезическая задача - это вычисление дирекционного угла α и длины S линии, соединяющей два пункта с известными координатами X1, Y1 и X2, Y2 (рисунок 1).

Рисунок 1. Обратная геодезическая задача

Построим на отрезке 1 - 2 как на гипотенузе прямоугольный треугольник с катетами, параллельными осям координат. В этом треугольнике гипотенуза равна S, катеты равны приращениям координат точек 1 и 2 (ΔX = X2 - X1, ΔY = Y2 - Y1), а один из острых углов равен румбу   r линии 1 - 2.

Если Δ X 00 и Δ Y 00, то решаем треугольник по известным формулам:

S=∆X2+∆Y2 ;                                          (1)

tg r= ∆Y∆X  и   r=arctg∆Y∆X.                                 (2)

Для данного рисунка направление линии 1 - 2 находится во второй четверти, поэтому на основании зависимости между румбом и дирекционным углом во второй четверти находим:

α=180°-r.                                                (3)

Общий порядок нахождения дирекционного угла линии 1 - 2 включает две операции:

- определение номера четверти по знакам приращений координат ΔX и ΔY;

- вычисление α по формулам связи между румбом и дирекционным углом в соответствии с номером четверти.

Контролем правильности вычислений является выполнение равенства:

∆Xcosα= ∆Ysinα=S.                                         (4)

Если ΔX = 0, то S = ΔY; и α = 90o 00' 00" при ΔY > 0, 
α = 270o 00' 00" при ΔY < 0.

Если ΔY = 0, то S = ΔX и α = 0o 00' 00" при ΔX > 0, 
α = 180o 00' 00" при ΔX < 0.

Для решения обратной задачи в автоматическом режиме (в программах для ЭВМ) используется другой алгоритм, не содержащий тангенса угла и исключающий возможное деление на ноль:

S=∆X2+∆Y2 ;

(5)

a=arcCos∆XS

если ΔY => 0o, то α = a, если ΔY < 0o, то α = 360o - a.

Задание: определите дирекционные углы и длины сторон в четырёхугольнике по координатам точек, представленным в таблице 1.

Таблица 1.

Исходные данные для решения обратной геодезической задачи

| ХА | YA | ХВ | YВ | r | α | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000,00 | 1000,00 | 980,69 | 987,33 | 56,7296 |  | 23,0955 |
| 980,69 | 987,33 | 969,78 | 1001,99 |  |  |  |
| 969,78 | 1001,99 | 985,46 | 1017,83 |  |  |  |
| 985,46 | 1017,83 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |

Δу = -12,67    Δх = -19,31   33,27035°