Лабораторная работа 5. Детальная разбивка кривых

Детальная разбивка кривых может выполняться несколькими способами. Наибольшее применение имеют способы прямоугольных координат, продолженных хорд и полярный.

Для каждого способа строится схема, на которой показываются все  исходные и вычисляемые элементы. Исходными данными для расчёта являются радиус кривой R и длина дуги или хорды между соседними колышками детальной разбивки, выбираемая согласно таблице 1.

Таблица 1

| Радиус кривой R, м | Длина дуги l, м |
| --- | --- |
| 10 - 35 40 - 80 100 - 190 200 - 800 свыше 900 | 1 2 5 10 20 |

Разбивка кривой способом прямоугольных координат

Наиболее точным и простым при детальной разбивке кривых является способ прямоугольных координат, широко применяемый на открытой ровной местности. При этом способе положение каждой точки на кривой определяются прямоугольными координатами Xi и Yi. За начало координат берутся точки НК или КК, за ось абсцисс X - направления касательных (линий тангенсов), за ось ординат Y – радиусы кривой в точках НК или КК (рисунок 1). Координаты точек 1, 2, 3, …, n вычисляют по формулам:

X1 = Rsinα,  Y1=2Rsin2α2;

X2 = Rsin2α,  Y2=2Rsin2α;

X3 = Rsin3α,  Y3=2Rsin23α2;                                    (1)

…………………………….

Xn = Rsinnα,  Y3=2Rsin2nα2;

где  - центральный угол, стягивающий дугу l и вычисляемый из выражения:

α=lπR180°.                                              (2)

Рисунок 1. Детальная разбивка кривой способом прямоугольных координат

Задача 1. Определить: Xi, Yi, если в соответствии с вариантом известны R и l. Вариант выбирается согласно таблице 2.

Таблица 2.

| № варианта | R | l |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5 |
| 2 | 110 | 5 |
| 3 | 120 | 5 |
| 4 | 130 | 5 |
| 5 | 140 | 5 |
| 6 | 150 | 5 |
| 7 | 160 | 5 |
| 8 | 170 | 5 |
| 9 | 180 | 5 |
| 10 | 190 | 5 |

Все данные вычислений координат точек до середины кривой свести в таблицу 3.

Таблица 3

| № точек | Xi, м | Yi, м |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |

Вынесение точек кривой 1, 2, 3, …, 19 на местности сводится к откладыванию рулеткой от начала и конца кривой отрезков, равных X1, X2, X3, …, X19, построению при помощи эккера перпендикуляров концов отрезков и откладыванию по ним отрезков, равных Y1, Y2, …, Y19.

При наличии специальных таблиц “Кривые без абсцисс” координаты точек можно не определять. В этом случае по аргументу R выбираются для каждого пятиметрового отрезка кривой ординаты yi и разности между длиной кривой K  на этом отрезке и  абсциссой Xi,  т.е. (K – Xi), называемые “кривыми без абсциссы “. На местности от начала кривой до вершины угла поворота по линии тангенса через каждые 5 м слегка забивают колышки. Затем эти колышки переносят сначала в сторону НК на величину (K – Xi), а затем по перпендикулярам к тангенсу – на величину ординаты Yi. Разбивка ведётся до середины кривой. Вторая половина её разбивается аналогично от точки КК. Обе половины кривой должны сомкнуться в точке СК, что контролирует точность детальной разбивки. Достоинством этого способа детальной разбивки кривой является то, что положение каждой точки не зависит от других.

Разбивка кривой способом продолженных хорд

Способ продолженных хорд применяют на застроенных участках, в лесных районах и неприступных местах.

При детальной разбивке кривой способом продолжения хорд (рисунок 2) положение первой точки детальной разбивки на кривой получают по координатам X1, Y1,  вычисляемым по формулам (1), где угол  находится из выражения:

.

где S – длина хорды между соседними точками детальной разбивки.

Для нахождения второй точки продолжают хорду (НК-1) и на этом луче от точки 1 откладывают отрезок, равный S, получая точку 2'.

Положение точки 2 на кривой в натуре находят линейной засечкой отрезками S из точки 1 и d из точки 2'. Длина отрезка d вычисляется по формуле:

d=S2R.                                                   (3)

Положение всех остальных точек до середины кривой находят аналогично.

Рисунок 2. Детальная разбивка кривой способом продолжения хорд

Задача 2. Определить: Xi, Yi, d, если в соответствии с вариантом известны R и S. Вариант выбирается согласно таблице 4.

Таблица 4.

| № варианта | R | S | X1, м | Y1, м | d, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5 |  |  |  |
| 2 | 110 | 5 |  |  |  |
| 3 | 120 | 5 |  |  |  |
| 4 | 130 | 5 |  |  |  |
| 5 | 140 | 5 |  |  |  |
| 6 | 150 | 5 |  |  |  |
| 7 | 160 | 5 |  |  |  |
| 8 | 170 | 5 |  |  |  |
| 9 | 180 | 5 |  |  |  |
| 10 | 190 | 5 |  |  |  |

Разбивка кривой полярным способом

Детальную разбивку кривой полярным способом применяют при рельефе с мелкими неровностями. Положение точек кривой на местности получают линейно-угловой засечкой (рисунок 3).

Рисунок 3. Детальная разбивка кривой полярным способом

Для этого устанавливают теодолит в точке НК и, совместив нули лимба и алидады, движением лимба наводят трубу на точку УП. В этом положении закрепляют лимб, ослабляют зажимной винт алидады и, поворачивая трубу вправо (или влево), последовательно устанавливают отсчёты по горизонтальному кругу, равные углам: γ - для выноса точки 1 в натуру; 2γ- для выноса точки 2; 3γ- для точки 3 и т.д.

Полярный угол γ вычисляется из равенства:

sinγ=S2R.

Точку 1 кривой на местности находят на пересечении визирной линии в первом положении с хордой S, отложенной из точки НК. Точку 2 получают на пересечении визирной линии при втором её	 положении с хордой S, отложенной из точки 1. Таким образом, последовательно получают и последующие точки детальной разбивки кривой до её середины.

Подобную работу производят, установив теодолит в точке КК.

Задача 3. Определить угол γ, если в соответствии с вариантом известны R и S. Вариант выбирается согласно таблице 5.

Таблица 5

| № варианта | Радиус кривой R, м | Длина дуги S, м | γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5 |  |
| 2 | 110 | 5 |  |
| 3 | 120 | 5 |  |
| 4 | 130 | 5 |  |
| 5 | 140 | 5 |  |
| 6 | 150 | 5 |  |
| 7 | 165 | 5 |  |
| 8 | 170 | 5 |  |
| 9 | 175 | 5 |  |
| 10 | 180 | 5 |  |