Задание к рубежному контролю 2.

Решить все задачи по нивелированию и предоставить в электронном виде решение. Подписать группу и ФИО.

- Чему должна быть равна цена цилиндрического уровня нивелира, если СКО установки уровня в полевых условиях mу ≤ 0,1τ, а рейка устанавливается на расстоянии 75 м. от нивелира, отсчет по рейке выполняется с точностью ±1 мм?

- Каким должно быть увеличение зрительной трубы нивелира, если отсчеты по рейке  с см делениями, находящейся на расстоянии 75 м. от нивелира, будет производиться с округлением до 1 мм?

- Чему будет равна ошибка в отсчете по рейки, находящейся на расстоянии 75 м., если в трубе с внешней фокусировкой при движении кремальеры в результате некоторого хлябания окулярного колена в объективном крест нитей сместился на 0,1 мм. (fоб=300 мм)?

- Произведите аналогичный расчет для трубы с внутренней фокусировкой, где смещение оптического центра фиксирующей линзы на  0,1 мм.

- Определить ошибку в отсчете из за наклона рейки на 10 равен 2500.

- Вычислить СКО в отсчете по рейки из за ошибки в установке оси  цилиндрического уровня, если цена деления уровня τ =15// на расстоянии       50 м. от нивелира

- Вычислить СКО в отсчете по рейки moв  при  условии, что рейка с  см делениями установлена на расстоянии 50 м. от нивелира, а увеличение зрительной трубы 30х

- Определить для нивелира с контактным уровнем СКО взгляда по рейке, если v = 25x, τ= 28//, t=10 мм, l= 50 м.

- Определить для нивелира предельное расстояние от нивелира до рейки, если   v = 35x, а ошибка отсчета по рейке с см делениями не превышает 1 мм.

- Произвести  расчет точности превышения, если l= 75 м, v = 32x ,          τ= 12// (ЦУ) и t=10 мм.

- Произвести  расчет точности превышения, если l= 50 м, v = 30x ,          τ= 14// (ЦУ) и t=10 мм.