№2 практикалық жұмыс

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛЫНЫҢ НАҚТЫ ЖӘНЕ ТАЛАП ЕТІЛЕТІН САНАТЫН АЙҚЫНДАУ

Жолдың жағдайын бағалауға кіріспес бұрын оның санатын (категориясын) анықтау қажет. Техникалық қызмет көрсету, жөндеу және қайта құру жұмыстарының дұрыс тағайындалуы жол санатын анықтау дәлдігіне байланысты болады.

Автомобиль жолының санаты – тиісті сыныпқа жататындығына және қозғалыстың есептік қарқындылығына байланысты оның техникалық параметрлерін айқындайтын автомобиль жолының сипаттамасы.

Анықтау кезінде жолдың нақты, талап етілетін және жобалық санатын қарастырған жөн.

Жолдың нақты санаты зерттеу нәтижесінде өлшенген геометриялық параметрлерді нормативті берілгендермен салыстыру арқылы анықталады (негізгі беріктірілген жүру бөлігі бетінің ені, жоспардағы қисықтардың радиусы, бойлық еңістік).

Жазық жерлерде жолдың нақты санатын айқындау критерийі ретінде жүру бөлігінің ені немесе негізгі нығайтылған беттің енін қабылдайды. Ойлы-қырлы жерлерде жүру бөлігінің енінен немесе негізгі нығайтылған беттің енінен басқа бойлық еңістіктер қарастырылады. Таулы жерлерде, осы факторлардан басқа, жоспарда қисықтардың радиусын ескеру қажет.

Жолдың нақты санатын белгілеудің негізгі геометриялық параметрі барлық жағдайда жүру бөлігінің нақты ені болып табылады.

Құрылыс, реконструкциялау немесе жөндеу кезінде жүріс бөлігімен бірдей жабыны бар шеткі беріктірілген жолақтары салынған едәуір ұзындықтағы жолдарда немесе жол учаскелерінде мұндай параметр жүру бөлігінің және шеткі бекіту жолақтарының ені қамтитын негізгі бекітілген бетінің ені болып табылады.

Жүріс бөлігінің ені бойынша немесе негізгі нығайтылған бетінің ені бойынша басқа жолдардың нақты санаттары олардың нақты мөлшеріне қарай қабылданады (2.1 – кесте).

2.1 – кесте

| Жүру бөлігінің нақты ені, м | 4,8-ге дейін | 5,8-6,8 | 6,9-7,4 | 7,4-ден артық |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Негізгі беріктірілген беттің нақты ені, м | 5,6-ға дейін | 7,0-8,0 | 8,1-9,0 | 9,0-дан артық |
| Жолдың нақты санаты | V | IV | III | II |

Ескертпе. Жолдың нақты санатын айқындау кезінде жүру бөлігінің қосымша жолағы бар учаскелер ұзақ көтерілулерде, қиылыстарда және түйісулерде, автобус аялдамалары орындарында және өтпелі-жүрдек жолақтармен жабдықталған демалыс алаңдарында ескерілмейді.

Ойлы-қырлы жерлерде қолданыстағы жолдың нақты санаты екі негізгі параметр бойынша анықталады: жүру бөлігінің ені және бойлық еңістік (2.2 – кесте).

2.2 – кесте

| Максималды бойлық еңістік, + | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жолдың нақты санаты | I-A | I-Б, II | III | IV | V |

Таулы жерлерде жолдың нақты санаты жоспардағы жолдың ені, бойлық еңістері мен қисық радиустарының нормативтік талаптарға сәйкестігі бойынша анықталады (2.3 – кесте).

2.3 – кесте

| Максималды бойлық еңістік, + | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жоспардағы қисықтардың минималды радиусы, м | 250 | 125 | 100 | 60 | 30 |
| Жолдың нақты санаты | I-A | 1-Б, II | III | IV | V |

Жолдың нақты санатын айқындау кезінде ойлы-қырлы және таулы жерлерде жолдың ені бойынша белгіленген жол санаты үшін жоспарда нормативтіден аз бойлық еңістері көп немесе қисық радиустары бар жекелеген учаскелердің болуын ескермеуге жол беріледі.

Тексеру кезінде жолдың санаты туралы деректер болмаған кезде санатты негізгі геометриялық параметрлерді ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2006* талаптарына сәйкес нормативтермен салыстыру арқылы айқындалады.

Автомобиль жолдарының жүру бөлігі мен жер төсемінің көлденең бейінінің қажетті параметрлері олардың санатына қарай 11.1 – кестеде келтірілген (ПР РК 218-27-2014 Инструкция по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог).

Тексеру кезінде жолдың талап етілетін санаты тексеру жылы алынған қозғалыстың нақты жылдық орташа тәуліктік қарқындылығы туралы деректер негізінде айқындалады. Жолдың қажетті санатын айқындау мақсатында өткен жылғы қозғалыс қарқындылығы туралы деректерді пайдалануға жол беріледі.

Нақты орташа жылдық қозғалыс қарқындылығы ҚР ҚНжЕ 3.03-09-2006* бойынша осы санаттағы жол үшін есепті жолдан асып кеткен жағдайда, қолданыстағы жолды жоғары санатқа ауыстыра отырып, оны қайта жаңарту қажеттілігі туралы шешім қабылдайды.

2.4 – кесте

Автомобиль жолының техникалық-эксплуатациялық жай-күйінің (ТЭС АД) бастапқы берілгендері (Нұсқалар емтихан тізіміндегі реттік нөмір бойынша анықталады)

| Нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қозғалыс қарқындылығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 2500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Жүру бөлігінің ені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
| Қозғалу жолақтарының саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бөлу жолағы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жол жағасының ені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1000 – 2500 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
| Беріктірілген жол жағасы ені (шөп егу арқылы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 1000 – 2500 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Жоспардағы қисықтар радиусы (вираж қарастырылмаған) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 550 | 900 | - | 1000 | 950 | - | 850 | 900 | - | 1050 | 1150 |
| 550 – 2500 | - | 800 | - | - | 1100 | - | - | 750 | - | - |
| Бойлық еңістіктер, в ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 300 | -10 | -20 | -30 | -40 | -15 | -10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 300 – 400 | -20 | -30 | -40 | -50 | -30 | -20 | 30 | 40 | 50 | 40 |
| 400 – 1000 | -30 | -45 | -50 | -40 | -45 | -30 | 40 | 50 | 40 | 30 |
| 1000 – 1300 | -40 | -60 | -40 | -30 | -30 | -40 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 1300 – 1500 | -50 | -45 | -30 | -20 | -20 | -50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 1500 – 1800 | -40 | -30 | -20 | -10 | -10 | -40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 1800 – 2000 | -30 | -15 | -10 | 0 | 0 | -25 | 20 | 10 | 0 | -10 |
| 2000 – 2500 | -20 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | -10 | -20 |
| Жоспардағы көру қашықтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нұсқалар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 – 550 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 |
| 550 – 2500 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Жол бойындағы елді мекендер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1800 | - | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | - |
| 1800 – 2000 | 1,2 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 |
| 2000 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Автомобиль жолының техникалық-эксплуатациялық жай-күйінің (ТЭС АД) бастапқы берілгендері (Нұсқалар емтихан тізіміндегі реттік нөмір бойынша анықталады)

| Нұсқалар | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қозғалыс қарқындылығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 2500 | 2000 | 2500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Жүру бөлігінің ені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 |
| Қозғалу жолақтарының саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бөлу жолағы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жол жағасының ені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
| 1000 – 2500 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| Беріктірілген жол жағасы ені (шөп егу арқылы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 0,5 | - | 0,5 | - | 1,5 | 0,5 | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 1000 – 2500 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - |
| Жоспардағы қисықтар радиусы (вираж қарастырылмаған) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 550 | 900 | - | 1000 | - | 950 | - | 1300 | - | - | 1200 |
| 550 – 2500 | - | 700 | - | 750 | - | 1250 | - | 1450 | 1150 | - |
| Бойлық еңістіктер, в ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 300 | 0 | 10 | -10 | -20 | -10 | 20 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| 300 – 400 | 15 | 20 | -20 | -35 | -20 | 35 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 400 – 1000 | 25 | 30 | -30 | -50 | -35 | 50 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 1000 – 1300 | 40 | 40 | -40 | -35 | -50 | 35 | 25 | 10 | 0 | -5 |
| 1300 – 1500 | 50 | 50 | -50 | -20 | -35 | 20 | 20 | 0 | -5 | -20 |
| 1500 – 1800 | 40 | 40 | -35 | -5 | -20 | 5 | 5 | -10 | -15 | -35 |
| 1800 – 2000 | 25 | 30 | -20 | 5 | -5 | -5 | -5 | -25 | -25 | -50 |
| 20005 – 2500 | 10 | 20 | -5 | 20 | 0 | -20 | -10 | -35 | -35 | -35 |
| Жоспардағы көру қашықтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нұсқалар | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 – 550 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 | 400 | 300 | 800 | 600 | 400 |
| 550 – 2500 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 800 | 400 | 600 | 400 | 300 |
| Жол бойындағы елді мекендер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1800 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | 1,8 |
| 1800 – 2000 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 – 2500 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |

Автомобиль жолының техникалық-эксплуатациялық жай-күйінің (ТЭС АД) бастапқы берілгендері (Нұсқалар емтихан тізіміндегі реттік нөмір бойынша анықталады)

| Нұсқалар | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қозғалыс қарқындылығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 2500 | 1900 | 2000 | 2500 | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| Жүру бөлігінің ені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| Қозғалу жолақтарының саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бөлу жолағы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жол жағасының ені |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 – 2500 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Беріктірілген жол жағасы ені (шөп егу арқылы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1000 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1000 – 2500 | 0,5 | - | 1,0 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Жоспардағы қисықтар радиусы (вираж қарастырылмаған) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 550 | 1350 | - | - | 1550 |  |  |  |  |  |  |
| 550 – 2500 | - | 900 | 1150 | - |  |  |  |  |  |  |
| Бойлық еңістіктер, в ‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 300 | 10 | 0 | -5 | -15 |  |  |  |  |  |  |
| 300 – 400 | 0 | 10 | -20 | -10 |  |  |  |  |  |  |
| 400 – 1000 | -10 | 20 | -35 | -5 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 – 1300 | -20 | 30 | -50 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1300 – 1500 | -35 | 40 | -35 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1500 – 1800 | -40 | 50 | -20 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1800 – 2000 | -35 | 40 | -5 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 20005 – 2500 | -20 | 30 | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Жоспардағы көру қашықтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нұсқалар | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 550 | 600 | 600 | 450 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 550 – 2500 | 400 | 400 | 600 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Жол бойындағы елді мекендер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 – 1800 | - | - | 1,8 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1800 – 2000 | - | - | - | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 – 2500 | 1,5 | 1,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |

2.4-кестенің деректері бойынша «Автомобиль жолы учаскесінің графигін» салу керек

МЫСАЛ