Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Абдыгапаров Чингиз Муратович

ЕМТИХАН БИЛЕТI

Пән: Транспорт ғимараттары құрылысының технологиясы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Жол-құрылыс материалдарының жіктелуі: минералды байланыстырғыштар.

2 Беттік өңдеу құрылысы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

3 Жол жамылғысы конструкциясының көлденең кескінін сызу, негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрлері мен көлемін анықтау (жол-құрылыс материалдарына қажеттілікті анықтаусыз). IV техникалық санаттағы автомобиль жолының құрылысы жүргізілуде, телімнің ұзындығы-7,0 км.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Г типті құмды асфальтобетон, h=5 см;

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h=7 см;

- қиыршықтас, h=18 см.

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Аманғалиев Аман Дәулетұлы

ЕМТИХАН БИЛЕТI

Пән: Транспорт ғимараттары құрылысының технологиясы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Бейорганикалық байланыстырғыштармен беріктірілген топырақтан жасалған жол жамылғысы негіздері мен жабындарын салу технологиясы.

2 Төмен ауа температурасы кезінде цементті бетон жабындарын салу ерекшеліктері.

3 IV техникалық санатты жолдың жол жамылғысы құрылысы кезінде негізгі жол-құрылыс жұмыстарының түрін тағайындау, 1 км-ге көлемін анықтау.

Жол жамылғысы конструкциясы:

- Г типті асфальтобетон, h= 0,05 м

- құмды жоғары кеуекті асфальтобетон, h= 0,07 м

- қиыршықтас, h= 0,18 м

- малтатасты құмды қоспа, h= 0,25 м

Есептеу кестелік түрде рәсімделеді.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Кайдаров Улан Жуманбекулы

ЕМТИХАН БИЛЕТI

Пән: Транспорт ғимараттары құрылысының технологиясы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Қара қиыршықтастан жол жамылғысы жабынының құрылысы.

2 Асфальтобетон қоспасын нығыздау. Нығыздау ережесі.

3 Карьерлердің әсер ету аумағын, ірі құмды тасымалдаудың орташа және орташа өлшемді қашықтығын, автосамосвалдардың жұмыс өнімділігін, олардың қажетті саны мен тиеу коэффициентін анықтау. Автокөлік IV техникалық санатты жолда жол жамылғысы негіз қабатын салу жұмыстарына арналған. Жұмыс қарқыны ауысымда 200 м-ді құрайды. Материалдың қажеттілігі 1 шаршы метрге – 3,00 м3. Қолданыстағы автосамосвалдар жүк көтергіштігі 10т.

Карьердің орналасу сұлбасы суретте келтірілген.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.