«Геодезия» пәнінен тест сұрақтары

1. Егер 4 см пландағы арақашықтық жер бетідегі 20 м ұзындыққа сәйкес келсе, масштаб қандай болады?

A) 1: 200

B) 1: 500

C) 1: 1 000

D) 1: 5 000

E) 1: 25 000

2. Егер  көлбеулік i= - 0,03 болса нені білдіреді

A) көлбеу сызықтың төмендегенін

B) көлбеу сызықтың жоғарылағанын

С) сызықтардың айырмашылығын

D) сызықтың азимутын

E) сызықтың ұзындығын

3. Теодолиттің горизонталь бұрыштарды өлшеуге арналған тетігі не деп аталады?

- Лимбтің дөңгелегі

- Микроскоп

- Деңгейлеуіш

- Бекіту бұрандасы

- Вертикаль дөңгелек

4. Техникалық теодолиттің моделін анықта

A) 2Т30

B) Т05

С) Т2

D) Т1

E) Т5

5. Өлшеуші адамның бір жайтты аңғармай қалуынан, өлшеу аспаптарының көрсеткен санын шала оқудан, кейбір қажетті шарттарға көңіл қоймаудан пайда болатын қателік:

- жүйелі

- өрескел

- Кездейсоқ

- Шекті

- Салыстырмалы

6. Қыл жіпті қашықтық өлшеуіштер арқылы ұзындықтарды анықтауда қандай формула қолданылады:

- Д=kn+с

- Д= nl+q

- Д=Д=k/n

- Д=1/2υt

- Д=(в sinβ)/(sin(α+β))

7. h = d tgv + i – l  өсімшені анықтаудың формуласы тригонометриялық нивелирлеудің қандай формуласына жатады?

А) қысқартылған

В) толық

С) жартылай

D) өсімшені анықтау

Е)    көздеу биіктігі

8.  Егер румб ОШ: 50° 15' болса, дирекциондық бұрыш қалай анықталады?

A) 230° 15'

B) 50° 15'

C) 309° 45'

D) 129° 45'

E) 14° 15'

9.  Н3 нивелирінде х қателік қандай шамадан аспау керек?

А) -+1 мм

В) +4 м

С) - 4 cм

D) +-4 мм

E) +-10 мм

10. 2Т30 теодолитінің бұрышты өлшеу дәлдігі

А) 10

В) 5/

С) 10//

D) 1/

Е) 10/

11. 1: 25 000 масштабының графиктік дәлдігін анықта:

- 1 м

- 2 м

- 5 м

- 0,5 м

- 0,2 м

12. Жұмыстық биіктік (Һжұм) қандай формуламен анықталады:

A) Һжұм =Нжер – Нжоба

B) Һжұм = Нжоба–  Нжер

C) Һжұм =Нсоң – Нбас

D) Һжұм =Нбас – Нсоң

E) Һжұм =Нбас  – і·S

13. Тұйықталмаған полигонның бұрыштарының қосындысы теория бойынша қалай анықталады:

- ∑βт=180˚(n-2)

- ∑βт=180˚n+(αбас–αсоң)

- ∑βт=360˚

- ∑βт=180˚(n+2)

- ∑βт=180˚n

14. Бесінші пикеттің жобалық белгісін анықта, егер екінші пикеттің белгісі НПК2=300,250 м, көлбеулігі і=0,0225 болса

А) 324,834 м

В) 360,854 м

С) 330,534 м

D) 333,434 м

Е) 307,00 м

15. Ортадан геометриялық нивелирлеудің өсімшесі мына формула бойынша анықталады:

А) h=a+b

В) h=b-a

С) h=a-b

D)

Е)

16. Техникалық нивелирлеу журналындағы әр беттік тексеру қандай формула бойынша анықталады?

A) hПР - hТЕОР

B) ақара- ақызыл

C) (∑а - ∑в)/2 = (∑h)/2 = ∑hорт

D) вқара – вқызыл

E) ∑h – (Нсоң – Нбас)

17. Аралық С нүктесінің Нс белгісін тап, НПК=250,250 м, рейкадан алынған есеп а=1945 мм, ал аралық нүктеден алынған есеп с=2135мм

А) 248,115 м

В) 250,060 м

С) 247,925 м

D) 246,170 м

Е) 250,800 м

18. Горизонталь бұрыштарды жартылай тәсілмен неше рет өлшейді?

- 1 рет

- 2 рет

- 3 рет

- 4 рет

- 5 рет

19.   Егер Ам 230° 00', магнит стрелкасының бұрылу бұрышы шығыстық болса δш 10 20' нақты азимут қалай анықталады?

A) 228° 40'

B) 251° 20'

C) 231° 20'

D) 248° 40'

E) 158° 40'

20. Дирекциондық бұрыш 342º16', румб неге тең:

# А) СБ 72°16'

# В) ОШ 17°44'

С) ОШ 72°16'

D) ОБ 72°16'

# Е) СБ 17°44'