3 «РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ТОКОВЫХ ЗАЩИТ»

3.1 Задание

Рассчитать уставки максимальных токовых защит (МТЗ и ТО) для энергосистемы представленной на рисунке 3.1. Построить карту селективности релейной защиты. В расчетах принять, что МТЗ линий W1, 2,3 двухступенчатая, а W3, 4 одноступенчатая.

Рисунок 3.1 - Схема энергосистемы

Исходные данные для расчетов:

Параметры энергосистемы С:

- Мощность короткого замыкания энергосистемы Sкз = 3500 МВА

- Номинальное напряжение на шинах энергосистемы Uном = 220кВ.

Трансформатор ТДН-40000/220/10, Uкз% = 10,5 %, Iнагр = 30 А.

Коэффициент самозапуска kсзп = 1,75

Время срабатывания РЗ, установленных за трансформатором Т 0,5 c.

Время срабатывания РЗ, установленных за линией W3 0,6 c.

Таблица 3.1 - Параметры линий электропередач

| Обозначение на схеме | W1 | W2 | W3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина линии L, км | 50 | 70 | 32 |
| Удельное сопротивление худ, Ом/км | 0,432 | 0,41 | 0,325 |
| Максимальные рабочие токи нагрузки, А | 100 | 60 | 40 |