2 зертханалық жұмыс. БАСТАПҚЫ ҚАҒАЗ КАРТАЛАР АРҚЫЛЫ ВЕКТОРЛЫҚ ЦИФРЛІ КАРТАЛАРДЫ ЖАСАУ.

Жақын арада қағаз материалдар арқылы векторлық цифрлікарталардыжасауүшінарнайықұралқолданған, олдигитайзерлер. Олармүлтіксізжәнеәлдеқайданақтылыкентанымалжәнежиіқолданылатынтышқан-манипулятордыңжақынтуысқаныболыптабылады. Тышқанныңішіндедатчиктерорналасқан, олартышқанныңжылжыуынасезінеді. Осындайқұралдардыңдәлдәгінжоғарлатуүшіндегитайзердіңүстеліндеэлектрондық тор қолданылады. Үстелгетышқанғаұқсасқұралжалғанған ,ол курсор депаталады, қағаз карта бекітілгенүстелдіңбетіндежылжыйды.

Курсордаайқастықтар бар, олароператорғакартаныңжекежерлеріндежеткіліктейдәлпозицияландыруғамүмкіндікбереді.оданбасқакурсордакнопкалар бар, оларсызықтынбасталуынжәнеаяқталуыннемесеполигонныңшеттерінкөрсетеді.

Дигитайзердіңжұмысбетімайысқақнемесеқатты, мөлшерлерікітапбетіндейнемесеоданүлкенболады. Дигитайзер компьютергеқосылады, олжұмысүстелбетіндекурсордыңжылжукоординаталарынбелгілейді. Дәлосылайвекторлықбастапқыдеректерқағазкарталарарқылытабылады.

Қазіргізаманда электрон-есептіктехника, арнайыбағдармалыққамтамасызетудамуынақарай, бұләдісөзініңтәжірибелікқолдануынжоғалтты.

Веторизацияныңсапасынтексеру. Векторизаролардыңүшіндеқұрылғанқұралдарарқылы. Жаратылғантопографиялықструктураныңдұрыстығынтексереді. Қатетабылғанжағдайда, оларды түзейді.

Осыдан кейін табылған бастапқы деректер геоақпараттық жүйесінің немесе айырбастау немесе ішкі форматтарына аттанылады.

Атрибутивтік деректердің базасын толтыру. Бұл этапта сыртқы СУБД атрибутивтік деректер базасын толтырылады. Деректерді кеңістік объектілерінің бірегей типтері бойынша енгізіледі. Біртипті объектілерге жалпы мәліметтер енгізіледі. Мынадан кейін деректер базасы таңдаған геоақпараттық жүйе форматына аттанылады, немесе геоақпараттық жүйе қауызынан жаратылған деректер базасынан деректерді алуға өтініш жіберіледі.

Геоақпараттық жүйесінде карталар оларға қойылатын талаптарға сәйкес безендіріледі.

Геологиялық карталарға арналған нормативтік материалдар «Эталонная база изобразительных средств  Госгеолкарты 1:200000» деректер базасында келтірілген.