Лабораторная работа 3

Определение пористости горных пород

Цель работы: определение пористости горных пород методом расчета и методом насыщения.

Общие сведения

Пористость горных пород имеет определенное значение для их физических свойств. При этом общая пористость служит характе- ристикой структуры породы, открытая пористость может суще- ственно характеризовать влажность породы, влияние которой на разные физические свойства пород различно и притом неоднознач- но. Поэтому очевидно, что при изучении физических свойств гор-ных пород характеристикам общей и открытой пористости необходимо уделять значительное внимание.

Практически любая порода состоит из минерального и порового объема. Поровый объем оценивается пористостью — относитель- ным объемом пустот (пор), заключенных в единице объема породы между минеральными частицами или их агрегатами. Различают по- ристость общую и открытую (эффективную).

Пористость общая п — относительный объем всех пор, имею- щихся в единице объема породы

где V — объем пор, м3;

Vо — объем минерального скелета, м3.

Общая пористость выражается в процентах или долях единицы.

Отношение объема пор в породе к объему минерального скелета (минеральной составляющей) называется коэффициентом пори- стости. Коэффициент пористости е выражается в долях единицы.

Общую пористость и коэффициент пористости обычно рассчи- тывают по значениям плотности, плотности минеральной фазы, влажности, плотности скелета породы.

Общую пористость п определяют по формулам:

где р — плотность, г/см3;

Р0 — плотность минеральной фазы, г/см3;

W — влажность, %;

рск — плотность скелета, г/см3.

Плотность скелета породы равна отношению массы породы, вы- сушенной при температуре 100—105 0С до постоянной массы, к ее первоначальному объему, т.е. до высушивания.

Плотность скелета может быть рассчитана по формуле

Коэффициент пористости вычисляют по формулам:

Поры часто могут соединяться с внешней средой и между собой, образуя сплошные извилистые каналы. Общий объем таких пор, отнесенный к объему всей породы, называется открытой (эффек- тивной) пористостью П0 . При этом П0 < п.

По происхождению поры делятся на первичные, сформирован- ные при образовании пород, и вторичные, появившиеся в результа- те процессов метаморфизма, выщелачивания, перекристаллизации и т.п.

По величине поры подразделяются на субкапиллярные (диа- метр пустот менее 0,2 мкм), капиллярные (диаметр пустот 0,2—100 мкм) и сверхкапиллярные (диаметр пустот более 100 мкм). Практически к порам в породах следует относить пустоты любых размеров и форм, однако такие пустоты в породах, как трещины и каверны, принято выделять и рассматривать отдельно.

По форме поры могут быть самого различного типа — межзерен- ные, пузырчатые, каналовидные, щелевидные, ветвистые и т.д.

Форма и размер отдельных пор и их взаимная связь определяют форму порового пространства породы. Поровое пространство обу- словливает различные физические процессы, например перемеще- ние в породах воды и газов.

Пористость горных пород изменяется в значительных пределах: бывают породы практически непористые и такие, в которых пори- стость достигает 90 %. В среднем же пористость горных пород со- ставляет 1,5—30 %.

а) Скальные и полускальные горные породы

Величина открытой пористости может быть установлена экс- периментально методом насыщения по объему жидкости, вошед- шей в поровое пространство образца. При этом объем образца определяется гидростатическим взвешиванием в той же жидкости. В качестве жидкости для определения открытой пористости скаль- ных и полускальных пород рекомендуется применять керосин, т.к. он хорошо смачивает породы и поэтому легко проникает в поры. Кроме того керосин почти не летуч, что обеспечивает высокую точ- ность определений и не вызывает разрушения погружаемых в него слабосцементированных образцов.

Аппаратура: весы технические с подставкой к ним для взвеши- вания образца в жидкости, сушильный шкаф, лабораторный стакан, керосин, фильтровальная бумага, эксикатор, вакуумный насос.

Последовательность определения

- Высушивают образец породы объемом не менее 30 см3 в су- шильном шкафу при 100—105 оС до постоянной массы.

- Подвешивают высушенный образец на проволочке и взвеши- вают его в воздухе, получают массу Мі.

- В течение 30 минут насыщают образец под вакуумом чистым фильтрованным керосином. После насыщения подвешенный к про- волочке образец взвешивают в керосине, получают массу М2 .

- Просушивают образец фильтровальной бумагой и взвешивают его вместе с проволочкой в воздухе, получают массу М3 .

- Вычисляют величину открытой пористости П0 по формуле

Таким образом, открытая пористость равна объему керосина, пошедшего на насыщение образца. Зная общую и открытую пори- стость, легко вычисляют закрытую пористость. Для каждой пробы проводят два параллельных определения.

6. Результаты определений и вычислений записывают в табл. 5.1.

Таблица 5.1

| № пп | Назва- ние поро- ды | Масса образца, г |  |  | Пористость, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сухого в воз- духе, Мі | насы- щенного в керо- сине, М2 | насы- щенного в возду- хе, М3 | от- кры- тая, По | об- щая, п | за- кры- тая, П3 |

Контрольные вопросы

1. Методы определения пористости различных горных пород.

2. Что называется общей пористостью, коэффициентом пористости, открытой пористостью?

3. Что называется плотностью скелета породы?

4. Классификация пор по размерам.