1 ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНЫҢ ФИЗИКО-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН АНЫҚТАУ

(№ 1 Зертханалық жұмыс)

1.1 Жұмыстын мақсаты

Тау жыныстарының физика-механикалық қасиеттерін анықтау негізгі әдістерімен танысу.

Тау жыныстарының қасиеттері барлау ұңғымаларды бұрғылауының технологиялық режиміне және оларды бүкіл барлау жұстарының аяқталуына дейін жұмыс күйінде сақтауға үлкен әсер етеді. Бұл кезде тау жыныстарының бұзылу жылдамдығы (бұрғылау жылдамдығы), ұңғыма оқпанының орнақтылығы, шаюға арналған суды сіңіру дәрежесі - негізгі факторлар деп саналады.

Зеттеуге келесі тау жыныстарының қасиеттері жатады: қысымға және керуге беріктілік, серпімділік қасиеттер.

1.2 Тау жыныстарының беріктілігі

Тау жыныстарының беріктілігі – статикалық немесе динамикалық жүктеме әсерінен бұзылуға кедергі көрсету қасиеті. Динамикалық беріктілік бұрғылаудың технологиялық режимін есептеуіне негізгі болып саналады.

Әрбір зеттеуде тау жынысының беріктілік шегі анықталады, басқалай айтқанда  тау жыныстары деформацияның анық түрінен бұзылады (қысым, керу) сол кернеудің мөлшерін анықтау қажет.

1.3 Тау жыныстарының статикалық беріктілігін анықтау

1.3.1 Бірөстік қысымдағы жыныстардың беріктілігі.

1.3.1.1 Бірөстік қысымға кедергі көрсету жыныстардың көрсеткіші кен тараған жыныстардың механикалық қасиеттерінің бірі болып саналады.

Тау жынысының беріктілік шегі  келесі формула бойынша  анықталады

σсж = Кв , Н/м2				(1.1)

где Р – жыныстың үлгісін бұзуға салынған күш, Н;

S – үлгінің көлденең қима ауданы, м2;

Кв –  үлгі биіктігінің коэффициенті, стандарт мөлшерлі үлгілерге      Кв = 1

1.3.1.2 Жабдықтар:

- зерттеу машинасы (қатты пресс);

- тас кесу машинасы;

- ажарлау станогы;

- штангенциркуль.

1

2

3

1 –жоғарғы плита, 2 –цилиндрлі үлгі, 3 – астыңғы плита

Сурет 1.1 – Бірөстік қысымдағы жыныстардың беріктілігін анықтау

1.3.1.3 Жұмысты орындау реті

а) Үлгілерді зерттеуге дайындау. Зерттеуге тау жыныстардың (бұрғылау ұңғымалардың керндерін) таңдап алады. Олардан ажарлау станогы және тас кесу машинасын қолданып биіктігі 45мм, диаметрі 45мм үлгілерді жасайды. Мөлшерлерін штангенциркульмен өлшейді.

б) Зерттеуді өткізу. Үлгіні пресс плиталарының арасына орталарын салыстырып орналастырады. Прессті біркелкі (1000 ÷ 1500 н/с) жүктеу жылдамдығы мен үлгі бұзылғанша жүктейді.

Зерттеу нәтижелерін сұлбаға еңгізеді.

Сұлба 1.1 –  Бірөсті қысымға  зерттеу нәтижелері

| Жыныс | Үлгі № | Диаметірі, м | Ауданы , м2 | Үлгі биіктігі, м | Қатынас m = | Кв | Бұзу жүктемесі, Н | Беріктілік шегі σсж, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Орташа σсж =        МПа, ортаквадратты ауытқу S =         , вариация коэффициенті К =

1.3.2 Бірөсті керу беріктілігі.

1.3.2.1 Бірөсті керу беріктілігі келесі формула бойынша анықталады

σр = 0,64 , Н/м2				(1.2)

где Р – бұзуға салынған жүктеме, Н;

S –  үлгінің үзілу ауданы, м2.

1.3.2.2  Жабдықтар :

- зерттеу машинасы (қатты пресс);

- тас кесу машинасы;

1 –жоғарғы плита, 2 –цилиндрлі үлгі, 3 – астыңғы плита

Сурет 1.2 – Бірөсті керу беріктілігін анықтау

1.3.2.3 Жұмысты орындау реті.

Үлгілерді зерттеуге дайындау. Зерттеуге тау жыныстардың (бұрғылау ұңғымалардың керндерін) таңдап алады. Олардан ажарлау станогы және тас кесу машинасын қолданып үлгілерді жасайды. Мөлшерлерін штангенциркульмен өлшейді. Диаметірін ұзыңдығының үш жерінде өлшейді. Есепке нәтижелердің орта арифметикалық мөлшерін алады.

Зерттеуді өткізу. Үлгіні пресс плиталарының арасына орталарын салыстырып орналастырады.  Орналастыру үлгісі 1.2 суретінде көрсетілген. Прессті біргелкі (1000 ÷ 1500 н/с) жүктеу жылдамдығы мен, үлгі бұзылғанша жүктейді.

Зеттеу нәтижелерін сұлбаға еңгізеді

Сұлба 1.2 – Бірөсті керу зерттеуінің нәтижелері

| Жыныс | Үлгі № | Диаметірі, м | Үлгінің биіктігі h, м | Үлгінің үзілу ауданы S, м2 | Бұзу жүктемесі, Н | Беріктілік шегі σсж, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Орта σр =        МПа, ортаквадратты ауытқу S =         , вариация коэффициенті К =