БАЛШЫҚ ЕРІТІНДІСІ

Бір заттың ішінде екінші заттың біркелкі таралып кетуін ерітінді дейді. Еріткіш заттың ішіндегі еріген затбөліктерінің іріліктеріне қарай ерітінділер нағыз, коллоидты және суспензиялы болып ұш топқа бөлінеді.

Нағыз ерітінділер мөлдір келеді және ерітілген заттың бөліктері көп уақытқа дейін өзгерместен өз касиетін сақтай алады. Тұз, кышкыл және сілті ерітінділері нағыз ерітіндіге мысал бола алады.

Коллоидты ерітінділер ішіндегі бөліктер көптеген молекулалардан тұрады. Бұл ерітіндінің сапасы еріген бөліктерінің ірілігіне байланысты болады. Бөлік іріліктері кіші болса, көп уакытқа дейін коллоидты ерітінді өз касиетін бұзбайды. Зат бөліктерінің қандай мөлшерде ұсатылғанын дисперсиялық көрсеткіш дейді. Коллоидтық ерітінділер біраз уақыттан кейін өздерінің касиетін жоя бастайды. Еріген зат тұнба болып шөгеді де, іркілдек масса тәрізденеді. Коллоидтық ерітінділеріне сұйық шыны, желатин, желім т. б. жатады.

Суспензиялық ерітінділердін ішіндегі зат бөліктерінін іріліктері коллоидтық ерітіндінің бөліктерінен де ірірек келеді. Суспензиядағы бөліктердің ірілігі 0,0001 мм-ден 1 мм-ге дейін жетуі мұмкін.

Балшық ерітіндісі су мен балшықтан тұрады. Ол екеуін механикалық әдіспен араластырғанда тұрақты касиеті бар физика- химиялық қосынды шығады. Оны балшықты суспензия дейді.

Балшық ерітінділерін коллоидты-суспензиялы ерітінді дел атайды. Себебі, онын ішіндегі заттар бөліктерінің іріліктері коллоидты және суспензиялы ерітінділер бөліктеріндей бола береді. Балшық ерітіндісінің касиетін коллоидты ерітіндінің касиетіндей деуге болады.

Балшық ерітіндісінің сапасы, оның құрамына кіретін су мен балшықтың сапаларымен тығыз байланысты. Әр тұрлі балшықтан жасалған балшық ерітінділерінін физика-химиялық қасиеттері де әр тұрлі.

Балшықтың кұрамында бірнеше заттар ұшырасады. Көбінесе олар балшық, кремний және алюминий тотықтарынан тұрады. Минералдық құрамдарына карай, балшық ерітіндісін жасауға мұмкіншілігі бар балшықтар екі топка бөлінеді:

- Монтмориллонитті балшықтар. Бұған бентониттер жатады. Оның негізгі құрамы монтмориллонит (А1,0,45Ю,Н,0) минералынан тұрады;

- Каолинитті балшықтар. Бұл негізінде каолинит (АІ,О 28і0,2Н,0) минералынан тұрады.

Балшық ерітіндісін дайындауға жарайтып балшықтың құрамында ірілігі 0.1 мм-ден жоғарырақ кұмды бөліктер 6 пайыздан артық болмауы, 0,05 мм-ден ірірек бөліктер 12 пайыздан кем тұсуі, ал 0,0001 мм-ден ұсақ негізгі балшық ерітіндісін кұратын бөліктер 40 — 50 пайыздан аз келмеуі қажет. Балшық құрамында тұзды қосындылар көп болмаса оны балшық ерітіндісін дайындауға жарайтын және саппалы балшық деп санайды.

Балшық ерітіндісін дайындайтын судың сапасы жоғары болуы керек. Егер әр тұрлі суда кұрамы бірдей балшықтан ерітінді жасалса сапалы ерітінді тұзы жоқ тұщы судан шығады. Теңіз суынан жасалған балшық ерітінділерінің сапалары төмен болады. Себебі теңіз суындағы тұздардың әсерінен балшық бөліктері коагуляцияланады. Басқаша айтканда, қатайғақ ірімтіктер пайда болып, ерітінді тұбіне тұна бастайды.

Балшық ерітіндісін дайындайтын тұшы судың жалпы катаңдығы (жесткость) 12 - 15°-тан аспауы керек. Бір градус қатаңдықта кальций тотығы (СаО) 10 мг болады. Егер балшық ерітіндісін дайындайтын су қатаң болса, оның сапасын жөндеу үшін алдын ала суды жұмсартады.

Осы мақсатпен суға тринатрийфосфат (Ыа4Р20 ) немесе кальцийлендірілген сода (N8,00,) қосады. Оның мөлшерін әрбір артық қатаңдық градусына 45 - 50 г/м3-дей етіп алады.

Ерітіндінің қышқылдық мөлшерін, су тоқ иондарының концентрациясы аркылы көрсетіп, оны рН-тіен белгілейді. Ерітінді ішіндегі сутек иондарының концентрациясына карап, оның сапасы бұрғылау және химиялық әдістермен өңдеу кезінде кандай болатынын байқай аламыз. Сілтілі ерітінділерде рН 7-ден көп, ал кышкылда рН 7-ден кем келеді. Таза суда рН 7-ге тен болады. рН және ерітінді тұрақтылығының арасында толық байланыс бар. рН-ты реттей отырып, ерітінді тұрақтылығын өсіру мұмкіндігін туғызады. Бұл, әсіресе, ауырланган ерітінділер үшін өте кажет жағдай. Кей кезде рН- ты өсіргенде ерітіндінің тұтқырлығы өседі де, ол ығысудың статикалық кернеуіне әсер етеді.

Ерітінді ішіндегі коллоидты бөліктерді сипаттайтын ерекшеліктердің бірі - олар бұрісіп, катты ірімтіктерге айналып, ерітінді тұбіне тұнады. Мұндай касиетті коагуляция дейді. Бұл құбылыстан бөліктер арасындағы тартылыс күшінің мәні бірін-бірі тебу күшінің мәнінен кем екенін байқаймыз. Бұл жағдай ерітіндідегі балшық бөліктерін айналдыра қоршап тұрған су кабығының алыстауынан туады. Егер жер асты суы немесе бұрғыланушы жыныс агрессиялы болса, онда олар бұрғылау кезінде балшық ерітіндісіне физика-химиялық әсер беріп оны коагуляииялайды. Агрессиялы жыныстарға ізбестастар, гипстер, ангидриттер, әсіресе тұздар кіреді. Минералды су немесе агрессиялы тұзы бар жыныс кездескен жағдайда олардың кесірлі әсерінен балшық ерітіндісін сақтау үшін тұрақтылықты көбейтетін реагенттер қолдану керек. Коллоидтық жұйенің барлық қатты бөліктерінінң тұнбастан қалықтап тұратынын және өзгермеушілігін көрсететін дәрежені тұрақтылық дейді.

Балшықтын әрбір ұсақ бөліктері пластина тәрізді ұзыншақ келеді. Ерітінді ішіндегі әрбір балшық бөліктерінде электр заряды бар. Ол көбінесе теріс заряд. Осы зарядтардың әсерінен ерітіндідегі молекулалар қозғалады. Козғалыстын арқасында бөліктер өзара соғылысып, бір-бірімен жабысады. Өзара жабысқан беліктерден тор тәрізді қанқа құрылады. Коллоидтық ерітіндіде кездесетін мұндай құбылысты құрылым пайда болу дейді. Мұндай құрылымы бар дененің ішінде козғалыс тудыру үшін әжептәуір кұш жұмсалады. Ерітінді өз құрылымын жойып, аға баста ғанда онын 1 см2 ауданына берілетін кұш мөлшерін ығысудың статикалық кернеуі дейді. Ол Па2-мен өлшенеді. Балшық ерітіндісінде құрылымның пайда болуы оған өзінін сыбағалы салмағынан ауырырақ бөліктерді қалықтатып, тұндырмастан ұстап тұра алатын қасиет береді.

Балшық ерітіндісі козғалмай тұрса, іркілдек тұрге келеді. Оны былғаса кайтадан козғалмалы сұйық қалпына тұседі, ал қозғалысты тоқтатса, ол іркілдекке айналады. Ерітіндінін козғалыссыз жағдайда іркілдек тұрге келіп, оны былғаған кезде кайтадан сұйылып кетуін тиксотропия, ал онын кайтадан құрылым құруын тиксотроптік қасиет дейді. Ерітіндінін шырайналма ағыс тоқтаған кезде іркілдек тұрге тұсуі бұрғылаудан пайда болған жыныс ұнтақтарының қалықтап тұруына септігін тигізеді. Бұл жағдай бұрғылаушы аспаптын забойда ұсталынып калмауы үшін керек. Дегенмен, тиксотропия ұлкейген сайын балшық ерітімдісінің тұтқырлығы көбейіп, осының салдарынан насостың жұмыс істеуі ауырлайтынын, ерітіндінін жыныс бөліктерінен нашар тазаланып, каротаж жұмысының қиындай тұсетінін естен шығармаған жөн. Осыған орай балшық ерітіндісінін тиксотропиясын белгілі бір жағдайда ұстау керек. Ол жағдай - насос айдағанда ерітіндінін жылдам сұйық тұрге келуі, ал шырайналма ағыс тоқтағанда жылдам бұрынғы құрылымын қайталауы.

Қоршаушы жыныс пластарының және скважинаға жіберілетін балшық ерітіндісінін кысымдары әр тұрлі болады. Сол себепті балшық ерітіндісі скважина кабырғасындағы қуыстар мен жарықшақтарға кіріп кетеді. Балшық ерігіндісі коллоидты-суспензиялы жұйе, сондықтан оның құрамында іріліктері, яғни дисперсиялық дәрежелері әр тұрлі балшық бөліктері бар екенін айтып өткенбіз. Балшықтың ұсақ бөліктері, ұлкендеріне қарағанда, жарықшақтарға тереңірек кіреді, ал ірілері скважина кабырғасының бетінде іркіліп қалады. Егер ерітінді ішіндегі коллоидтық ұсақ бөліктер аз болса, сумен бірге қуыстар мен жарықшақтарға балшықтың ірі бөліктері кіріп кетеді. Барып тоқтағаннан кейін ол өз ірілігіндей бөліктердің өтуіне жол бермейді. Сондықтан, жарыкшаққа су ғана өте алады. Мұндай жағдайда скважина кабырғасында қалып, іркілдек қабыршақ пайда болады. Бұл берік қабыршақ емес, себебі ол балшықтың ірі бөліктерінен жасалған және бөлжектердің аралығы сумен толтырылған.

Егер ерітіндіде бөліктер көп болса, ең алғаш ұсақ бөліктер мен ірі бөліктер жарықшақтарға бірге кіреді, сөйтіп кейін ірі бөліктердің жолын бітеп тастайды. Ал ұсак бөліктер сумен бірге пласт ішіне кіре береді.Бұл процесс бөліктер арасын әбден кішірейтіп, тек қана су ететін жағдаиға жеткізеді. Судың өтуі ерітінді ішіндегі коллондтық бөліктердін ірілігіне тәуелді. Бул сетте скважина қабырғасында жұқа және беріктігі мол балшық қабыршақ пайда болады. Ерітінді ішінде ұсак коллондтык бөліктер көбейген сайын, қабыршақ жұқалана береді.Сондықтан пластқа су аз өтеді және скважина қабырғасы опырылмайды.

Корыта келгеңде, белгілі бір гсологиялык жаадайда казылатын скважинаны жуу үшін оған қандай параметрлі балшық ерідіндісі керек екенін алдын алабіліп алып, сондай қасиеті барерідінді жасай білу керек.

Қалыпгы жағдаида колданылатын балшық ерітіндісінін параметрлері мынадаи мөлшерде болганы жөн:

а)	тұткырлығы 21 сек:

ә) 	тығыздығы 1,2 г/см3;

б)	кум молшері 4%;

в)	30 минут ішінде су беруі 25 см3;

г)	коллоидтығы 96%;

г)	тоуліктік тұнбасы 4 %;

д)	балшық кабыршагыныц калындыгы 3 мм:

с) 	ығысудың статикалык кернеуі 2 Па.