Орт - горизонтальная горная выработка, пройденная:

- в крест простирания рудного тела;

- по простиранию рудного тела;

- от ствола к рудному телу;

- от рудного тела к рудоспуску;

- в любом направлении по отношению к рудному телу.

A

Как называется вертикальная неглубокая (до 40 м) горная выработка круглой или прямоугольной формы сечения, пройденная с поверхности и служащая для изучения условий залегания и литологического строения пород, степени сохранности грунтов и их устойчивости, и используемая для целей вентиляции и как запасной выход из подземных выработок:

- шахтный ствол

- шурф

- слепой ствол

- восстающий

- гезенк

B

Горизонтальная подземная горная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность, предназначенная для обслуживания подземных или разведочных работ. Штольню проводят в гористой местности

- шахтный ствол

- штольня

- слепой ствол

- восстающий

- гезенк

B

Вертикальная или наклонная горная выработка, проводимая по восстанию залежи и служащая для проветривания, передвижения людей, спуска полезного ископаемого или породы, доставки материалов и оборудования, подачи энергии и воды, а также для разведочных целей.

- шахтный ствол

- штольня

- слепой ствол

- восстающий

- Гезенк

D