Как называется вертикальное расстояние от земной поверхности до самой нижней точки висячего бока залежи:

- глубина залегания

- линия падения

- азимут падения

- линия простирания

- мощность рудного тела

A

Что такое  проектные потери?

- запасы, не планируемые к извлечению по техническим причинам (например, оставляемые в охранных целиках)

- запасы, подлежащие извлечению

- предел, ниже которого добыча руды и ее переработка становятся экономически невыгодными

- запасы вследствие низкого содержания полезного компонента, малой мощности рудных тел, сложности условий их разработки непригодны для использования в настоящее время, но могут рассматриваться как объект промышленного освоения в будущем

A

Что такое  балансовые запасы?

- запасы, не планируемые к извлечению по техническим причинам (например, оставляемые в охранных целиках)

- запасы, подлежащие извлечению

- предел, ниже которого добыча руды и ее переработка становятся экономически невыгодными

- запасы вследствие низкого содержания полезного компонента, малой мощности рудных тел, сложности условий их разработки непригодны для использования в настоящее время, но могут рассматриваться как объект промышленного освоения в будущем

- запасы, которые удовлетворяют промышленным кондициям, т. е. экономически выгодны для разработки

E

Линией простирания залежи называется

- вертикальное расстояние от земной поверхности до самой нижней точки висячего бока залежи.

- наибольший наклон пласта (слоя, жилы, поверхности разрыва и, др., геологических тел и поверхностей), определяемый относительно горизонтальной плоскости и сторон света.

- угол между меридианом, на котором находится точка наблюдения, и линией падения пласта (слоя, толщи, крыла складки, плоскости толщины, жилы).

- угол, образованный линией падения месторождения с горизонтальной плоскостью

- направление горизонтальной линии поверхности пласта (слоя, жилы, плоскости разрыва и т. п.), определяемое горным компасом относительно меридиана.

E

Глубиной залегания в данной точке залежи считается

- вертикальное расстояние от земной поверхности до самой нижней точки висячего бока залежи.

- наибольший наклон пласта (слоя, жилы, поверхности разрыва и, др., геологических тел и поверхностей), определяемый относительно горизонтальной плоскости и сторон света.

- угол между меридианом, на котором находится точка наблюдения, и линией падения пласта (слоя, толщи, крыла складки, плоскости толщины, жилы).

- угол, образованный линией падения месторождения с горизонтальной плоскостью

- направление горизонтальной линии поверхности пласта (слоя, жилы, плоскости разрыва и т. п.), определяемое горным компасом относительно меридиана.

A

Линией падения называется

- вертикальное расстояние от земной поверхности до самой нижней точки висячего бока залежи.

- наибольший наклон пласта (слоя, жилы, поверхности разрыва и, др., геологических тел и поверхностей), определяемый относительно горизонтальной плоскости и сторон света.

- угол между меридианом, на котором находится точка наблюдения, и линией падения пласта (слоя, толщи, крыла складки, плоскости толщины, жилы).

- угол, образованный линией падения месторождения с горизонтальной плоскостью

- направление горизонтальной линии поверхности пласта (слоя, жилы, плоскости разрыва и т. п.), определяемое горным компасом относительно меридиана.

B

Азимут падения –

- вертикальное расстояние от земной поверхности до самой нижней точки висячего бока залежи.

- наибольший наклон пласта (слоя, жилы, поверхности разрыва и, др., геологических тел и поверхностей), определяемый относительно горизонтальной плоскости и сторон света.

- угол между меридианом, на котором находится точка наблюдения, и линией падения пласта (слоя, толщи, крыла складки, плоскости толщины, жилы).

- угол, образованный линией падения месторождения с горизонтальной плоскостью

- направление горизонтальной линии поверхности пласта (слоя, жилы, плоскости разрыва и т. п.), определяемое горным компасом относительно меридиана.

C

Углом падения или просто падением называется

- вертикальное расстояние от земной поверхности до самой нижней точки висячего бока залежи.

- наибольший наклон пласта (слоя, жилы, поверхности разрыва и, др., геологических тел и поверхностей), определяемый относительно горизонтальной плоскости и сторон света.

- угол между меридианом, на котором находится точка наблюдения, и линией падения пласта (слоя, толщи, крыла складки, плоскости толщины, жилы).

- угол, образованный линией падения месторождения с горизонтальной плоскостью

- направление горизонтальной линии поверхности пласта (слоя, жилы, плоскости разрыва и т. п.), определяемое горным компасом относительно меридиана.

D