тестовые вопросы по дисциплине

«Вскрытие и подготовка рудных и нерудных месторождений»

1. К простым способам вскрытия рудных месторождений относят:

А) вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в вертикальный слепой ствол

В) наклонный  шахтный  ствол  с  поверхности  с  переходом в наклонные слепые стволы

С) вскрытие наклонным  шахтным стволом  по  месторождению, лежачему боку и флангам

Д) штольня с переходом в вертикальные слепые стволы

Е) штольня с переходом в наклонные слепые стволы

2. К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:

А) вскрытие штольней по месторождению, лежачему боку, висячему боку

В) вскрытие наклонным  шахтным стволом  по  месторождению, лежачему боку и флангам

С) Вскрытие вертикальным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку, висячему боку и флангам

Д) вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный шахтный ствол

Е) нет правильного ответа

3. При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы - на флангах:

А) центральной

В) фланговой

С) диагональной

Д) комбинированной

Е) нет правильного ответа

4. Что не относится к достоинствам центрального расположения главных и вспомогательных выработок:

А) минимальное число вспомогаельных стволов, что особенно важно при большой глубине разработки

В) компактность  расположения  всего  комплекса  поверхностных сооружений

С) возможность оставления у обоих стволов, если они заложены в висячем боку, общего охранного целика

Д) простота при сбойке главного и вспомогательного стволов, позволяющая ускорить начало очистных работ

Е) при наступающей выемке возможны утечки воздуха через выработанное пространство на вентиляционный штрек

5. Что не относится к достоинствам центрального расположения главных и вспомогательных выработок:

А) минимальное число вспомогательных стволов, что особенно важно при большой глубине разработки

В) компактность  расположения  всего  комплекса  поверхностных сооружений

С) возможность оставления у обоих стволов, если они заложены в висячем боку, общего охранного целика

Д) простота при сбойке главного и вспомогательного стволов, позволяющая ускорить начало очистных работ

Е) усложняется выход людей на поверхность в случае аварии

6. К каким выработкам относят специальные закладочные, вентиляционные, дренажные и водоотливные выработки (стволы, штольни, шурфы, восстающие, гезенки):

А) разведочным

В) вскрывающим

С) подготовительным

Д) нарезным

Е) очистным

7. Какая схема вскрытия приведена на рисунке:

А) шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения

В) слепым стволом, расположенным в висячем боку месторождения

С) шахтным стволом, расположенным в висячем боку месторождения

Д) наклонным шахтным стволом, расположенным в лежачем боку месторождения

Е) наклонным шахтным стволом, расположенным в висячем боку месторождения

8. Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела:

А) квершлаг

В) шурф

С) штольня

Д) орт

Е) штрек

9. К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:

А) вскрытие штольней по месторождению, лежачему боку, висячему боку

В) вскрытие наклонным  шахтным стволом  по  месторождению, лежачему боку и флангам

С) Вскрытие вертикальным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку, висячему боку и флангам

Д) наклонный  шахтный  ствол  с  поверхности  с  переходом в наклонные слепые стволы

Е) нет правильного ответа

10. Для каких целей служат подготовительные выработки:

А) для вскрытия шахтного поля

В) для осушения вскрытых запасов рудных тел

С) для осуществления очистных работ

Д) для передвижения людей, транспортирования горной массы, доставки оборудования и материалов, проветривания и других целей

Е) нет правильного ответа

11. К каким выработкам относят вентиляционные штреки, обслуживающие только одну очистную камеру или панель:

А) разведочным

В) вскрывающим

С) подготовительным

Д) нарезным

Е) очистным

12. Как называется вертикальная неглубокая (до 40 м) горная выработка круглой или прямоугольной формы сечения, пройденная с поверхности и служащая для изучения условий залегания и литологического строения пород, степени сохранности грунтов и их устойчивости, и используемая для целей вентиляции и как запасной выход из подземных выработок:

А) шахтный ствол

В) шурф

С) слепой ствол

Д) восстающий

Е) гезенк

13. К каким выработкам относят уклоны (материальные восстающие для доставки оборудования в пределах блока, камеры или панели):

А) разведочным

В) вскрывающим

С) подготовительным

Д) нарезным

Е) очистным

14. Какая схема подготовки откаточного горизонта изображена на рисунке:

1 – двухпутный штрек; 2 – орт

А) ортовая

В) тупиковая ортовая

С) кольцевая ортовая

Д) нет правильного ответа

Е) штрековая

15. Какой основной недостаток полевой подготовки:

А) незначительные расходы на ремонт крепи

В) сокращаются потери руды в междуэтажных целиках

С) отработку целиков можно начинать после окончания выемки блока без нарушения схемы вентиляции

Д) удобнее и проще общая схема вентиляции

Е) ухудшается дренаж

16. Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:

А) транспортный

В) откаточный

С) основной

Д) промежуточный

Е) этажный

17. К каким выработкам относят подэтажные и слоевые горизонтальные выработки, разделяющие блок на отдельные выемочные подэтажи или слои:

А) разведочным

В) вскрывающим

С) подготовительным

Д) нарезным

Е) очистным

18. К каким выработкам относят выработки горизонта скреперования - штреки или орты, служащие для скреперной доставки отбитой руды до выработок основного горизонта, а также для вторичного дробления руды:

А) разведочным

В) вскрывающим

С) подготовительным

Д) нарезным

Е) очистным

19. Как называется поверхность полезного ископаемого или вмещающих пород, передвигающаяся в пространстве, с которой непосредственно осуществляется их выемка:

А) кровля

В) сопряжение

С) почва

Д) борт

Е) забой

20. Какая форма поперечного сечения горных выработок представлена на рисунке:

А) трапецивидная

В) арочная

С) сводчатая

Д) круглая

Е) эллипсовидная