Задача 1.49. Три трехфазных трансформатора номинальной мощностью , ,  и напряжением короткого замыкания , ,  (табл. 1.4) включены на параллельную работу. Определить: 1) значение нагрузки каждого трансформатора () в кВА при условии, что их общая нагрузка 
равна сумме номинальных мощностей (
 2) степень использования по мощности () каждого трансформатора; 3) насколько следует уменьшить общую нагрузку трансформаторов , чтобы устранить перегрузку, и как при этом будут использованы в процентах трансформаторы по мощности.

Таблица 1.4

| Величины | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| , кВА | 5000 | 5600 | 3200 | 1800 | 560 |
| , кВА | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 420 |
| , кВА | 1800 | 3200 | 5600 | 4200 | 200 |
| , % | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
| , % | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
| , % | 5.7 | 5.5 | 4.0 | 3.8 | 4.5 |