  - Определение годовой производительности рудника по годовому понижению очистной выемки

В проектах годовую производительность (т) рудника (шахты) по горным возможностям с корректировкой по целесообразному сроку службы рудника (шахты) определяют по формуле

А = Бkи.р / [t(1 – ρ)],				(1.1)

где Б — балансовые запасы руды, т;

t — срок службы, лет;

kи.р — коэффициент извлечения рудного запаса;

ρ — коэффициент разубоживания руды.

Применяются два основных способа определения годовой производительности рудника (шахты) по горным возможностям:

- по средней интенсивности разработки месторождения (шахтного поля), измеряемой годовым понижением очистной выемки;

- по фронту очистной выемки (числу блоков и их производительности).

Приближенный метод определения годовой производительности рудника (шахты) по годовому понижению очистной выемки при углах падения более 30° производят по формуле:

А = vSγkи.р / (1 – ρ)				(1.2)

где v — среднее понижение очистной выемки рудного (шахтного) поля, м/год;

S — средняя рудная площадь, м2;

γ – средняя плотность руды, т/м3.

Среднее годовое понижение очистной выемки уменьшается с увеличением размеров шахтного поля мощности рудного тела и повышается с увеличением угла падения и числа одновременно разрабатываемых этажей.

Классификация шахтных полей по размерам приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Классификация шахтных полей по размерам

| Класс шахтных полей | Длина шахтного поля (м) при мощности рудного тела |  | Площадь рудного тела (тыс. м2) при мощности его 15 м и более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 15 м | 15 м и более |  |
| Небольшие | До 500—600 | До 300 | До 5 |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |
| Класс шахтных полей | Длина шахтного поля (м) при мощности рудного тела |  | Площадь рудного тела (тыс. м2) при мощности его 15 м и более |
|  | до 15 м | 15 м и более |  |
| Средние | 600—1000 | 300—600 | 5—12 |
| Большие | 1000—1500 | 600—1000 | 12—25 |
| Очень большие | >1500 | >1000 | >25 |

Годовое понижение очистной выемки (м) определяют из выражения

v = vо К1 К2					(1.3)

где vо – среднее годовое понижение очистной выемки в зависимости от класса шахтного поля и числа этажей в одновременной выемке, м;

К1 и К2 – поправочные коэффициенты соответственно на мощность рудного тела и угол его падения.

Значения vо приведены ниже.

| Класс шахтных полей | Число этажей | vо, м |
| --- | --- | --- |
| Очень большие | 1 | 15 |
|  | 2 | 20 |
| Большие | 1 | 22 |
|  | 2 | 25 |
| Средние | 1 | 25 |
|  | 2 | 30 |
|  | Несколько | 40 |
| Небольшие | 1 | 30 |
|  | 2 | 45 |
|  | Несколько | 60 |

Значения К1 и К2 приведены ниже.

| Мощность рудного тела, м | <5 | 5—15 | 15 – 25 | >25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Угол падения рудного тела, градус | 90 | 60 | 45 | 30 |
| К2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 |