Определение годовой производительности рудника по фронту очистной выемки

Годовую производительность рудника (т) по возможному фронту очистной выемки определяют по формуле:

Аг = 12nо Ро.б / (Ко φ)				(1.4)

где nо – число блоков (добычных участков), находящихся в одновременной очистной выемке;

Ро.б — средняя месячная производительность блока (добычного участка), т;

Ко — доля очистной добычи в общей по руднику;

φ — коэффициент резерва.

Обычно на руднике применяется одновременно несколько систем или вариантов одной системы разработки. Годовая добыча по руднику (т) в этом случае будет равна сумме годовой добычи по отдельным системам разработки и расчетная формула примет вид

Аг = 				(1.5)

где mс — число одновременно применяемых систем разработки.

Общее число блоков (добычных участков) в пределах разрабатываемой части месторождения (шахтного поля) определяют из выражения

(1.6)

где q — число одновременно разрабатываемых рудных тел;

r – число одновременно разрабатываемых этажей в рудном теле;

Li – длина рудного тела на этаже, м;

Lбi – длина блока (добычного участка), м.

Максимальное число блоков (добычных участков) в одновременной очистной выемке зависит от порядка разработки месторождения. Так, при последовательной очистной выемке блоков (добычных участков) число их в одновременной очистной выемке определяют из выражения

nг = ntо/(tо + tн + tп)				(1.7)

где tо — продолжительность очистной выемки блока (добычного участка);

tн и tп — продолжительность соответственно нарезных и подготовительных работ в блоке (добычном участке).

При разделении этажа на участки из нескольких блоков и одновременной разработке в каждом участке лишь одного из них (например, при применении затвердевающей закладки) число блоков в одновременной очистной выемке определяют по формуле

nо = ntо/[Z (tо + tн + tп) ]			(1.8)

где Z — число блоков в участке.

Число блоков в одновременной нарезке и подготовке, обеспечивающие nо=соnst,

nн = nо tн / tо;		nп = nо tп / tо			(1.9)

Правильность определения годовой производительности рудника на своевременность вскрытия и подготовку этажа (участка или группы этажей при вскрытии групповыми квершлагами) производят с применением следующих формул:

- при незначительной разнице рудных запасов в этажах (или групп этажей) и объемов по вскрытию и подготовке их

(1.10)

где Бэт – рудные запасы в этаже (группе этажей);

– коэффициент опережения вскрытия и подготовки этажа (группы этажей) над очистной выемкой;

tв и tп – соответственно дополнительное время на вскрытие и подготовку (i + 1) этажа (группы этажей) после начала очистной выемки в i-м этаже (группы этажей).

- при значительной разнице

(1.11)

где N – число этажей (групп этажей) в шахтном поле.

Годовая производительность рудника должна быть проверена также и на оптимальный срок отработки месторождения (шахтного поля). Экономически целесообразные сроки службы рудников или различной производительности их приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Сроки службы рудников

| Годовая производительность рудника, тыс. т | Срок службы рудника tопт, лет |  |
| --- | --- | --- |
|  | Благоприятные условия разработки | Неблагоприятные условия разработки |
| 50 – 100 | 4—10 | 5-15 |
| 100—200 | 5—12 | 6—18 |
| 200 – 500 | 7—15 | 8—25 |
| 500 – 1000 | 10—18 | 12—30 |
| 1000 и более | >15 | >20 |

Методика проверки сводится к следующему:

1) определяют срок службы рудника при его производительности по горным возможностям Аг

t = Бkи.р / [Аг (1 —р)]				(1.12)

где Б — балансовые запасы месторождения (шахтного поля), т.

2) По таблице 1.2 определяют необходимый срок службы рудника при         t  tопт А= Аг, а при t  tопт

<А					(1.13)

Пример 2

Определить производительность рудника при разработке жильного месторождения для следующих условий; проектная глубина работ Н = 405 м (в том числе мощность наносов Нн = 5 м); угол падения α = 70°; угол сдвижения пород лежачего бока φ = 60°; плотность руды γ = 2,7 т/м3; месторождение вскрыто вертикальным стволом в лежачем боку с групповыми квершлагами (рисунок 1.1). Вскрытие производят в две очереди (по 4 этажа в каждой); высота этажа Нэт = 50 м; площади рудной залежи по горизонтам приведены в таблице 1.3; график 1-й очереди вскрытия и подготовки месторождения к очистной выемке показан на рис. 1.2; система разработки с магазинированием руды; длина блока Lб = 50 м; доля добычи руды очистными работами в общей добыче К0 = 0,9; средний коэффициент извлечения рудных запасов kи.р = 0,9; коэффициент разубоживания руды р = 0,1; продолжительность очистной выемки блока t0 = 11 мес.; продолжительность подготовки и нарезки блока     tп.н = 2 мес.; в одновременной очистной выемки находятся два этажа; коэффициент опережения вскрытия и подготовки над очистной выемкой            ω = 1,6.

Таблица 1.3 – Площади рудной залежи по горизонтам

| Горизонт | Длина по простиранию, м | Средняя мощность, м | Площадь рудной залежи, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Под наносами | 540 | 1,2 | 648 |
| I | 550 | 2 | 1100 |
| II | 600 | 2,2 | 1320 |
| III | 650 | 2 | 1300 |
| IV | 650 | 1,8 | 1170 |
| V | 600 | 2,2 | 1320 |
| VI | 550 | 2 | 1100 |
| VII | 500 | 1,8 | 900 |
| VIII | 400 | 1,5 | 600 |

Решение.

Определяем годовую производительность рудника по возможному фронту очистной выемки.

1) Общее число блоков и балансовые запасы по этажам приведены в таблице 1.4

2) Возможное число блоков в одновременной очистной выемке определяется из выражения (1.7)

I и II этажи ≈19;

III и IV этажи ;

V и VI этажи ≈19;

VII и VIII этажи ≈15.

1 — основной ствол; 2 — промежуточные квершлаги; 3 — этажные рудоспуски; 4 — капитальные рудоспуски; 5 — групповые квершлаги

Рисунок 1.1 – Схема к определению годовой производительности рудника

3) Производительность блоков по этажам (т/мес) определяем по формуле (1.14)

Ро.б = Бо.б kи.р / [t0 (1 – р)] = k0 Бб kи.р /[t0 (1 – р)]		(1.14)

I этаж

II этаж

II этаж

Рисунок 1.2 – Календарный график 1-й очереди вскрытия

и подготовки месторождения

Таблица 1.4 – Зависимость балансовых запасов от числа блоков по этажам

| Этаж | Число блоков | Балансовая запасы, т |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | этажа Бэт | блока Бб |
| I | 550:50=11 | [(648+1100)·50·2,7]:2=117990 | 117990:11=10726,4 |
| II | 12 | 163350 | 13612,5 |
| Итого | 23 | 281 340 |  |
| III | 13 | 176850 | 13603,9 |
| IV | 13 | 166725 | 12825 |
| Итого | 26 | 343575 |  |
| Всего (1-я очередь) | 49 | Б1=624915 |  |
| V | 12 | 168075 | 14006,3 |
| VI | 11 | 163350 | 14850 |
| Итого | 23 | 331425 |  |
| VII | 10 | 135000 | 13500 |
| VIII | 8 | 101250 | 12656,З |
| Итого | 18 | 236250 |  |
| Всего (2-я очередь) | 41 | Б2=567675 |  |
| Всего (1-я + 2-я очереди) | 90 | Б1+Б2=1 192 590 |  |

IV этаж		Ро.б =

V этаж		Ро.б =

VI этаж		Ро.б =

VII этаж		Ро.б =

VIII этаж		Ро.б =

4) годовую производительность рудника (т/год) по этажам из расчет наименьшей продолжительности блока в этаже находим из выражения (1.5)

I и II этажи		А =

III и IV этажи		А =

V и VI этажи		А =

VII и VIII этажи

Принимаем производительность рудника по горным возможностям А = 160 000 т/год.

Правильность принятия годовой производительности рудника проверяем на своевременность вскрытия и подготовки нижних горизонтов.

1) Из рисунка 1.2 находим разницу во времени tр между началом очистной выемки I и III этажей (tв – tп) = 10,5 – 8,5 = 2 мес.

Следовательно, производительность рудника не должна превышать производительность, определенную по формуле (1.11)

т/год

что более 160 000 т/год

2) До начала очистной выемки при 1-й очереди вскрытия и подготовки месторождения (рисунок 1.2) требуется t1 = 8,5 мес. С учетом углубки ствола и большой длины квершлагов принимаем продолжительность вскрытия и подготовки 2-й очереди месторождения t2 = 12 мес. (1 год).

Тогда годовая производительность рудника не должна превышать

т/год

Годовую производительность рудника проверяем на экономически целесообразный срок его службы

1) Расчетный срок службы рудника при А = 160 000 т/год определяем по формуле (1.12)

лет

С учетом развития и затухания работ можно принять t = 85 лет.

2) По таблице 1.2 срок службы рудника с годовой производительностью А = 160 000 т/год находится в пределах

(4 – 5)<t<(10 – 12) лет

Следовательно, срок службы рудника t = 8,5 лет является экономически целесообразным.

Принимаем окончательно производительность рудника А = 160 000 т/год.