Выбор способа вскрытия

Выбор способа вскрытия месторождения (шахтного поля) сводится к определению типа, числа, места заложения, формы и площади поперечного сечения вскрывающих выработок в зависимости от горно-геологических условий месторождения, уровня развития техники и экономических показателей.

При проектировании горнорудных предприятий способ вскрытия месторождения методом вариантов на основе технико-экономического сравнения их в следующем порядке:

- намечают технически возможные варианты вскрытия месторождения;

- из намеченных вариантов оставляют два – три лучших;

- по отобранным вариантам определяют объемы горно-капитальных работ, по укрупненным показателям подсчитывают капитальные затраты и эксплутационные расходы, зависящие от способа вскрытия, при этом одинаковые затраты и расходы исключают из расчета;

- если варианты экономически равноценны, то окончательный выбор способа вскрытия производят с учетом технических факторов.

При технико-экономическом сравнении вариантов по укрупненным показателям место заложения вскрывающих выработок, высота этажа или ширина панели, потери и разубоживание руды принимаются ориентировочно на основе горно-геологической характеристики месторождения и практики разработки аналогичных месторождений; ориентировочными являются и принимаемые стоимостные показатели.

Наиболее экономичным вариантом вскрытия считается тот, при котором удельные суммарные приведенные затраты будут минимальными.

Капитальные затраты, финансирование которых осуществляется за счет средств капитального строительства, разделяют на первоначальные и затраты будущих лет.

Первоначальные затраты – затраты, связанные со строительством рудника (шахты) до сдачи его в эксплуатацию. К ним относят строительство зданий и сооружений на поверхности, проходку стволов, штолен, околоствольных дворов, проведение квершлагов, сооружение приемных площадок, капитальных рудоспусков, бункеров и подземных дробилок.

К затратам будущих лет относят затраты, которые производят в период эксплуатации рудника (углубка стволов, сооружение околоствольных дворов, проведение квершлагов и других капитальных выработок на новых горизонтах).

Так как первоначальные капитальные затраты по сравниваемым вариантам вскрытия могут значительно отличаться по величине, а затраты будущих лет могут производится в разное время после пуска рудника в эксплуатацию, то при сравнении вариантов вскрытия затраты должны быть сведены к одному и тому же периоду. Такие затраты называют дисконтированными [27].

Для удобства технико-экономического сравнения затраты приводят к моменту сдачи рудника в эксплуатацию. Приведенные капитальные затраты (у.е.) в период строительства рудника определяют по формуле (2.1)

(2.1)

где Кп – первоначальные капитальные затраты, у.е.;

Ен.п = 0,1—коэффициент приведения разновременных затрат;

tстр – продолжительность строительства рудника, лет.

Приведенные капитальные затраты (у.е.) будущих лет, т.е. в период эксплуатации рудника

(2.2)

где Кб – затраты, которые будут производится через t лет после сдачи рудника в эксплуатацию;

t – период приведения капитальных затрат (период, отделяющий время вложения затрат от момента дачи рудника в эксплуатацию.

К эксплуатационным расходам, учитываемых при сравнении вариантов, относят расходы ан поддержание и ремонт капитальных выработок, транспортирование полезного ископаемого на поверхность, водоотлив, вентиляцию и др.

Удельные суммарные приведенные затраты (у.е.) по варианту вскрытия определяют по формуле

(2.3)

где Ен = 0,15 – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;

А – годовая производительность рудника, т;

Б – балансовые запасы месторождения, т;

Э – сумма всех эксплуатационных расходов за период отработки месторождения, у.е.

Принимая во внимание достоверность исходных данных, принятых по укрупненным показателям погрешность подсчета при методе вариантов не превышает 10%.

Обозначим удельные суммарные (приведенные) затраты по вариантам через а1 и а2, причем а2 > а1 (1, 2 – индексы сравниваемых вариантов). Варианты можно считать экономически равноценными, если

(а2 – а1) / (а2 + а1)≤0,1				(2.3 а)

Для дальнейших расчетов принимаем следующие обозначения: m – горизонтальная мощность рудного тела, м; α – угол его падения, градус; L – длина рудного тела по простиранию, м; Lбл – длина блока, м; Н – глубина разработки месторождения, м; Нн – мощность наносов, м; Нр – глубина разработки месторождения (без учета мощности наносов), м; Lс – длина ствола, м; Lш – длина штольни, м; h – глубина ствола ниже последнего вскрытого горизонта, м; β – угол наклона основного ствола, градус; Нэ – высота этажа, м;  n – число этажей в рудном теле (месторождении); n1 – число этажей при вскрытии групповыми квершлагами; γ – плотность руды, т/м3; Б – балансовые запасы руды месторождения, т; D – количество руды, добываемой из месторождения, т; Бэ – балансовые запасы руды в этаже, т; t – продолжительность отработки месторождения (шахтного поля), лет; tэ – продолжительность отработки этажа, лет; Абл – годовая производительность блока, т; Sс – площадь поперечного сечения ствола, м2; V0 и v0 – объемы околоствольных выработок соответственно на главном откаточном и промежуточном горизонтах, м3; Vк.р – объем капитальных выработок по руде (на всем месторождении), м3; р — коэффициент разубоживания руды; kи.р — коэффициент извлечения руды; kпр.с — затраты на проходку ствола, у.е/м3; kпр.ш — затраты на проходку штольни, у.е/м3; kпр.о — затраты на проходку околоствольных выработок, у.е/м3; kпр.к — затраты на проведение квершлагов, у.е/м; kпод.с — годовые затраты на поддержание ствола у.е/м; kпод.к — годовые затраты на поддержан квершлагов, у.е/м; Sк—площадь поперечного сечения квершлага на главном откаточном горизонте, м2; Lс.к — средняя длина квершлагов главных откаточных горизонтов, м; Lс.пх — средняя длина транспортировки руды на поверхности, м; lс.к — средняя длина промежуточных горизонтов, м; kо.п — затраты на подземную транспортировку руды, у.е/(т·м); kо.пх — затраты на транспортировку руды на поверхности, у.е/(т·м); kп — затраты на транспортировку руды по вертикали, у.е/(т·м); kв — затраты, приходящиеся на 1 т руды при напоре, равном 1 м, у.е; Со — плановая себестоимость 1 т руды, добываемой из очистных забоев, за вычетом затрат на амортизацию выработок, у.е.

Формулы для определения варианта вскрытия месторождения приведены ниже.

Балансовые запасы руды

Б = LHpmγ		или		V = LHpm			(2.4)

Количество добываемой руды

D = Бkи.р / (1 – р)					(2.5)

Число этажей в шахтном поле

n = (Н – Нн) / Нэ = Нр / Нэ				(2.6)

Продолжительность отработки месторождения (шахтного поля)

t = D/ А		или		t = Бkи.р / [А(1 – р)]		(2.7)

Продолжительность отработки этажа

tэ = t / n		или		tэ = Бэkи.р / [А(1 – р)]		(2.8)

Капитальные затраты (у.е.) на проведение:

ствола

Кпр.с = kпр.с Sс(Н + h) / Sinβ				(2.9)

штольни

Кпр.ш = kпр.ш Sш Lш					(2.10)

квершлагов основных горизонтов

Кпр.к.о = kпр.к Sк Lк n / n1				(2.11)

квершлагов промежуточных горизонтов

Кпр.к.п = kпр.к Sк lк n (n1 – 1) / n1			(2.12)

околоствольных выработок основных горизонтов

Кпр.о.о = kпр.о Vо n / n1					(2.13)

околоствольных выработок промежуточных горизонтов

Кпр.о.п. = kпр.о vо n(n1 – 1) / n1				(2.14)

Затраты (у.е.) на поддержание:

наклонного ствола

Эпод.с = kпод.с t[Нн + h + n1Нэ (n / n1 + 1) / 2]Sinβ		(2.15)

вертикального ствола

= kпод.с t[Нн + h + n1Нэ (n / n1 + 1) / 2]		(2.16)

квершлагов основных откаточных горизонтов

Эпод.к.о = kпод.к Lс.к [n / (n1 + 1)] tэ			(2.17)

квершлагов промежуточных горизонтов

Эпод.к.п = 2kпод.к lс.к [n / n1 (n – 1)] tэ			(2.18)

штреков

Эпод.шт = 2kпод.шт Lшт tэ				(2.19)

Затраты (у.е.) на транспортирование руды:

по квершлагам

Эо.п = kо.п DLс.к					(2.20)

на поверхности

Эо.пх = kо.пх DLс.пх				(2.21)

Эксплуатационные затраты на транспортирование руды по стволу, (у.е./т·м)

Эп = kп D [Нн + h1 + Нэ (n + n1) / 2]			(2.22)

где h1 – высота подъема ниже последнего вскрытого горизонта.

Затраты на водоотлив, приходящиеся на 1 тонну руды при напоре, равном 1 метру,

Эв = kв D [Нн + Нэ (n / n1) / 2]			(2.23)

Возмещение затрат (у.е.) от попутно добытой руды при вскрытии месторождения

Своз = Со Vк.р γ					(2.24)

2.2 Примеры

2.2.1 Пример 1. Определить способ вскрытия (рисунок 2.1) при следующих условиях: мощность горизонтально залегающего рудного тела m=20 м; размеры его в плане 600х400 м; проектная глубина разработки Н=310 м; плотность руды γ=3 т/м3; коэффициент крепости налегающих пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова f=10; коэффициент извлечения руды kи.р=0,95, разубоживания р=0,1; угол сдвижения налегающих пород φ=70°; годовая производительность рудника А=0,5 млн. т; коэффициент эффективности капиталовложений Ен =0,15.

1 — основной ствол; 2 — околоствольный двор; 3 — квершлаг

Рисунок 2.1 – Схемы к выбору способа вскрытия месторождения вертикальным (а) или наклонным (б) стволом

2.2.2 Решение. Для вскрытия месторождения могут быть применены следующие варианты; вскрытие вертикальным стволом; наклонным стволом с транспортированием руды самоходным оборудованием и наклонным стволом, оборудованным конвейером. При заданной годовой производительности применение конвейера при транспортировании руды нецелесообразно, поэтому для технико-экономического сравнения оставляем варианты 1 и 2.

При их сравнении затраты на проведение и эксплуатацию вспомогательных стволов, на водоотлив, так как они одинаковые не учитывали.

По формуле (2.4) определяем балансовые запасы руды

Б = 600·400·20·3 = 14,4 млн т.

Количество добытой руды находим по формуле (2.5)

D= 14,4·0,95/(1—0,1) = 15,2 млн. т.

Продолжительность отработки месторождения по формуле (2.7)

t = 15,2/0,5=30 лет.

Определяем капитальные затраты по сравниваемым вариантам.

Поперечные сечения вскрывающих выработок и объемы околоствольных дворов принимаем типовыми в соответствии с годовой производительностью рудника, назначением выработок и принятым способом транспортирования руды.

Затраты на проведение капитальных выработок [23] приведены в таблице 2.1. Стоимость оборудования при транспортировании руды на поверхность при варианте 1 составляет 250 тыс. у.е., при варианте 2 — 65,6 тыс. у.е.

Число автосамосвалов для транспортирования руды по подземным выработкам для варианта 2 определяем по формуле [2]

Nа = Аkнер kи / (3·З00Асм)				(2.25)

где kнер = 1,15— коэффициент неравномерности работы автосамосвалов;

kи = 1,2 — коэффициент инвентарности;

3 — число рабочих смен в сутки;

300 —число рабочих дней в году;

Асм — сменная производительность автосамосвала, т.

Асм=lсмqа/(2Lтр)					(2.26)

где lсм— сменный пробег автосамосвала (по данным практики lсм=60 км);

qа=5 — грузоподъемность автосамосвала, т;

Lтр =1,95 — длина транспортирования, км.

Асм =60·5/(2·1,95) =77 т;

Nа = 500000·1,15·1,2/(3·300·77) =10.

С учетом капитальных затрат на подъемное оборудование (250 000 у.е.) для варианта 1 общие затраты составляют 930 475 у.е. Для варианта 2 (в работе 10 самосвалов) капитальные затраты составляют 65600 у.е., а общие – 1 630 250 у.е.

Затраты на поддержание выработок и транспортирование руды на поверхность для сравниваемых вариантов приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Годовые затраты на поддержание, у.е./м: |  |  |
| ствола | 25 | 20 |
| квершлага | 20 | — |
| Затраты на транспортирование руды: |  |  |
| по вертикальному стволу, у.е./(т·м) | 0,0004 | — |
| по подземным выработкам, у.е./(т·м) | 0,00007 | — |
| по наклонному стволу, у.е./т | — | 0,113 |

Таблица 2.1 – Затраты на проведение капитальных выработок

| Выработка | Число выработок | Площадь поперечного сечения вчерне, м2 | Длина, м | Объем, м3 | Затраты на проведение выработки, у.е.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |
| Ствол | 1 | 25,5 | 330 | 8415 | 546 975 |
| Околоствольный двор | 1 | — | — | 1400 | 63000 |
| Квершлаг | 1 | 9,4 | 250 | 2350 | 70500 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |
| Ствол | 1 | 19,8 | 1950 | 38610 | 1 544 400 |
| Околоствольный двор | 1 | — | — | 450 | 20250 |

Затраты на транспортирование руды по наклонному стволу определяем по формуле

kа = lсм (с1 + с2) / (1000Асм) + с3/Асм			(2.27)

где lсм — сменный пробег автосамосвала, км;

Асм — сменная производительность одного автосамосвала, т;

с1 — коэффициент затрат на обслуживание и ремонт автомашин, у.е.;

с2 — то же, на горюче-смазочные материалы, у.е.;

с3 —заработная плата шофера за смену, у.е.

Для автосамосвалов грузоподъемностью 5 т;

с1 = 67 у.е.; с2 = 27 у.е.; с3 = 3,2 у.е. [2];

kа = 60(67+27) / (1000·77) +3,2 / 77 = 0,113 у.е./т.

Данные по видам затрат для сравниваемых вариантов приведены в таблице 2.2

Рассматриваемая задача по выбору способа вскрытия является статистической [27], так как каждый из сравниваемых вариантов характеризуется наличием только первоначальных капитальных затрат, постоянством ежегодных эксплуатируемых расходов, одинаковым сроком службы рудника.

Оптимальный вариант определяем по минимальным удельным суммарным затратам по формуле

(Ен /А)▌К+▌(К+Э)/Б→min				(2.28)

где К и Э — капитальные и эксплуатационные затраты, у.е.

Общие затраты по вариантам вскрытия приведены ниже.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты, у.е. | 930 475 | I 630 250 |
| Эксплуатационные затраты, у.е. | 2 669 900 | 2 887 600 |
| Удельные суммарные затраты, у.е. | 0,529 | 0,803 |

Таблица 2.2 – Данные по видам затрат для сравниваемых вариантов

| Виды затрат | Формула | Расчет | Затраты, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |
| Поддержание ствола | kпод.с Lс t | 25·330·30 | 247500 |
| Поддержание квершлага | kпод.к Lк tэ | 20·250·30 | 150000 |
| Транспортирование руды по квершлагу | kоп Lк D | 0,00007·250·15,2·106 | 266000 |
| То же по вертикальному стволу | kп Lс D | 0,0004·330·15,2·106 | 2006400 |
| Итого |  |  | 2669900 |
| Вариант 2 |  |  |  |
| Поддержание ствола | kпод.с Lс t | 20·1950·30 | 1170000 |
| Транспортирование руды по наклонному стволу | kа D | 0,113·15,2·106 | 1717600 |
| Итого |  |  | 2887600 |

Полученные значения а1 и а2 сравниваем по формуле (2.3, а)

(0,803—0,529) : (0,803 + 0,529) = 0,206.

Следовательно, сравниваемые варианты не равноценны. Принимаем вариант вскрытия месторождения вертикальным стволом, так как удельные суммарные затраты у него меньше.