Изучение типовых сечений стволов и схем размещения оборудования в стволе

Форма поперечного сечения вертикальных стволов бывает прямоугольная, криволикая (прямоугольная с выпуклыми короткими стенками), эллиптическая и круглая. Наиболее распространены стволы круглого сечения, стволы прямоугольного сечения чаще служат для целей разведки и применяются на небольших рудниках. Эллиптическая и криволикая формы стволов обусловлены разницей устойчивости массива в горизонтальных направлениях.

Стволы круглого сечения проводят в породах любой крепости и на глубину, ограниченную возможностями подъемных установок. Площадь поперечного сечения стволов определяется их назначением. Размеры сечения материальных и вспомогательных стволов зависят от габаритов клетей, в которых будет производиться спуск и подъем рабочих, материала и оборудования; вентиляционных стволов — от газового режима шахты и количества воздуха, необходимого для проветривания подземных выработок; выдачных стволов — в основном от производственной мощности рудника. Для глубины разработки 600—1200 м в предварительном порядке площадь поперечного сечения (м2) выдачного ствола

FB= 23,4+ 3,6A

где А — годовая производственная мощность рудника, млн. т.

Размещение оборудования и подъемных сосудов проектируется из расчета максимального использования площади сечения при соблюдении норм допустимых зазоров. Окончательные размеры сечения ствола определяются графическим способом.

Типовые сечения стволов

| Схема размещения оборудования в стволе | Размеры сечения ствола в свету, м | Тип подъемного оборудования | Схема подвески сосудов | Емкость скипа или вагонетки ма | Полезная грузоподъ емность скипа или вагонетки, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | Грузолюдская клеть одно- или двухэтажная | Клеть с противовесом | 0,7 | 1,5-1,8 |
|  | 5,0 | Грузолюдская клеть, одно- или двухэтажная Скип | Скип с противовесом Клеть с противовесом | 1,2 2,3-4 | 3-3,5 5-10 |
|  | 5,5 | Грузолюдская клеть, одно- или двухэтажная | Две зависимые клети | 1,2 | 3-3,5 |
|  | 5,5 | Грузолюдская клеть, одно- или двухэтажная Скипы | Клеть с противовесом Два зависимых скипа | 1,2 2,3-4 | 3-3,5 5-10 |
|  | 5,5 | Грузолюдская клеть, одно- или двухэтажная Скипоклеть для углубочных работ | Клеть с противовесом Скипоклеть с пропивовесом | 2,2-4,0 2,3-4,0 | 4,8-10,0 4-7,2 |
|  | 6,0 | Грузолюдская клеть, двухэтажная Скипы | Клеть с противовесом Два зависимых скипа | 2,2-4,0 2,3-4,0 | 4,8-10,0 4,0-10,0 |
|  | 6,5 | Скипы | Две пары зависимых скипов | 9,5-11 | 22-25 |
|  | 7,5 | Клети грузовые, двухэтажные Скип Скипоклети для спуска—подъема людей и выдачи породы | Две зависимые клети Скип с противовесом Две зависимые скипоклети | 2,2-4,0 9,5-11 2,3-4,0 | 5-10 22-25 4-7,2 |
|  | 8,0 | Клети грузовые, двухэтажные Скипоклети для спуска—подъема людей и выдачи породы | Две клети с противовесом Две зависимые скипоклет | 4,0 2,3-4 | 10,0 7,2 |
|  | 7,5 | Клеть грузолюдская, Двухэтажная Скипы | Клеть с противовесом Два зависимых скипа | 4,0 17-20 | 10,0 40-48 |

Рисунок  Примеры поперечного сечения стволов  в рудной промышленности

а — скипоклетевой с производительностью до б млн. т в год (клеть с противовесом и два зависимых скипа);

б — с двумя зависимыми клетями на вагонетку 3,3 м3;