Вариант задания соответсвтует вашему порядковому номеру в портале. С 11-го начинается вариант 1 и т.д.

Пример 1. Полосу толщиной 40 мм прокатали за один проход до толщины 32 мм. Определить абсолютное h и относительное  обжатие полосы за проход.

Решение.

1. Вычисляем абсолютное обжатие полосы

h = h0 – h1 = 40 – 33,5 = 6,5 мм

2. Вычисляем относительное обжатие полосы

=0,163 = 16,3%.

Варианты задания

| № | h0, мм | h1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 33 |
| 2 | 60 | 42 |
| 3 | 55 | 39 |
| 4 | 45 | 37 |
| 5 | 65 | 51 |
| 6 | 70 | 59 |
| 7 | 55 | 43 |
| 8 | 55 | 47 |
| 9 | 65 | 54 |
| 10 | 45 | 33 |

Пример 2. Полоса после первого прохода в чистовой клети толстолистового стана имела толщину 58 мм. Определить абсолютное обжатие полосы, толщину ее до прохода, если известно, что относительное обжатие за проход равнялось 10,8 %.

Решение.

1.   Определим толщину полосы до прохода

h0 == 65 мм.

2.   Определяем абсолютное обжатие полосы за проход

h = h0 – h1 = 65 – 58 = 7 мм.

Варианты задания

| № | h1, мм |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10,5 |
| 2 | 60 | 10,3 |
| 3 | 55 | 10,4 |
| 4 | 57 | 10,1 |
| 5 | 65 | 10,6 |
| 6 | 70 | 10,7 |
| 7 | 55 | 10,8 |
| 8 | 55 | 10,4 |
| 9 | 65 | 10,2 |
| 10 | 45 | 10,9 |

Пример 3. Толстый лист с поперечным сечением 55×2500 мм и длиной 9,9 м после прокатки в чистовой клети ТЛС-3600 стал тоньше на 33,4 мм и удлинился на 15,1 м. Определить уширение листа.

Решение.

1. Определяем конечные толщину hк и длину Lк раската

hк = h0 - h = 55 – 33,4 = 21,6 мм;

Lк = L0 + ∆l = 9,9 + 15,1 = 25 м.

2. Определяем конечную ширину листа, используя закон постоянства объема  h0 b0 L0 = hк bк Lк

2521 мм.

3.  Находим уширение листа

bк = bк – b0 = 2521 – 2500 = 21 мм.

Варианты задания

| № | h0 | h | L0 | ∆l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65×2500 | 45,8 | 10,1 | 15,5 |
| 2 | 75×3500 | 39,8 | 9,8 | 14,9 |
| 3 | 55×2520 | 35,6 | 9,7 | 14,8 |
| 4 | 60×2560 | 41,6 | 10,3 | 15,6 |
| 5 | 65×3510 | 43,8 | 10,5 | 15,8 |
| 6 | 75×3540 | 56,3 | 9,7 | 15,9 |
| 7 | 85×2850 | 60,5 | 10,6 | 15,5 |
| 8 | 80×2700 | 57,7 | 10,4 | 15,6 |
| 9 | 65×2850 | 43,2 | 10,8 | 15,3 |
| 10 | 85×2900 | 67,4 | 9,9 | 15,4 |

Пример 4. Слиток с начальными размерами 640×800×3200 мм прокатали за один проход на блюминге 1150. Абсолютное обжатие в проходе составляло 70 мм, а полоса стала шире на 20 мм. Определить относительное обжатие и конечные размеры прокатанной заготовки.

Решение.

1. Определяем относительное обжатие слитка за проход

== 0,109 = 10,9 %.

2. Находим толщину и ширину заготовки после прохода

h1 = h0 – h = 640 – 70 = 570 мм;

b1 = b0 + b = 800 + 20 = 820 мм.

3. Вычисляем длину заготовки после прохода, используя закон постоянства объема  h0 b0 L0 = h1 b1 L1

L1 = = 3505 мм.

Варианты задания

| № | Размер слитка h0 b0 L0 | h | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 740×900×3300 | 75 | 23 |
| 2 | 750×910×3400 | 70 | 25 |
| 3 | 690×790×3350 | 65 | 30 |
| 4 | 710×920×3360 | 80 | 45 |
| 5 | 680×860×3290 | 60 | 35 |
| 6 | 670×850×3250 | 65 | 25 |
| 7 | 690×890×3290 | 70 | 30 |
| 8 | 720×880×3300 | 75 | 35 |
| 9 | 700×870×3280 | 80 | 35 |
| 10 | 690×880×3340 | 75 | 35 |