Вариант задания соответсвтует вашему порядковому номеру в портале. С 11-го начинается вариант 1 и т.д.

Пример 5. На шестиклетевом полунепрерывном полосовом стане 810 горячей прокатки прокатали полосу толщиной h1 = 1,5 мм. Определить толщину полосы перед последней клетью, абсолютное и относительное обжатие полосы, если известно, что коэффициент вытяжки был равен  = h5/h6 =1,12.

Так как при прокатке тонких полос, когда  радиус валков  R  значительно больше, чем толщина  прокатываемых полос, уширение практически отсутствует, поэтому весь металл, обжимаемый по толщине, идет в удлинение.

Решение.

1. Находим начальную толщину полосы

h5 =  h6 = 1,12 1,5 = 1,68 мм.

2. Вычисляем абсолютное h и относительное  обжатие полосы

h = h5 – h6 = 1,68 – 1,5 = 0,18 мм ;

=0,107 = 10,7%.

Варианты задания

| № | h1 | = h5/h6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,5 | 2,18 |
| 2 | 2,8 | 2,37 |
| 3 | 2,6 | 2,26 |
| 4 | 2,3 | 1,83 |
| 5 | 2,1 | 1,55 |
| 6 | 2,7 | 1,64 |
| 7 | 2,4 | 1,38 |
| 8 | 1,8 | 1,13 |
| 9 | 1,7 | 1,15 |
| 10 | 1,9 | 1,23 |

Пример 6. Лист толщиной 48×1250×10660 мм прокатали в валках диаметром 900 мм за один проход, при этом коэффициент уширения равен 1 и коэффициент вытяжки равен  = h0/h1 =1,25 соответственно. Определить размеры очага деформации и геометрические размеры листа до прохода.

Решение.

1. В связи с тем, что коэффициент уширения равен 1, можно сделать вывод, что весь металл, обжимаемый по толщине, идет в удлинение. Поэтому можем найти начальную толщину полосы

h0 =  h1 = 1,25 48 = 60 мм.

2. Вычисляем абсолютное h и относительное  обжатие полосы

h = h0 – h1 = 60 – 48 = 12 мм.

=0,2 = 20 %.

3. Определяем длину дуги захвата металла валками

ld = = 73,78 мм.

4.  Вычисляем угол захвата

5. Определяем фактор формы очага деформации

= 1,37.

6. Вычисляем площадь контакта металла с валком (при b0 = b1):

92225 мм2 = 0,0922 м2 .

7. Находим длину полосы после прохода:

L0 = = 8528 мм.

Ответ: начальные размеры полосы равны 60×1250×8528 мм.

Варианты задания

| № | Толщина листа | Диаметр валок | = h0/h1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74×900×13300 | 960 | 2,18 |
| 2 | 75×910×13400 | 950 | 2,37 |
| 3 | 69×790×13350 | 900 | 2,26 |
| 4 | 71×920×13360 | 910 | 1,83 |
| 5 | 68×860×13290 | 920 | 1,55 |
| 6 | 67×850×13250 | 930 | 1,64 |
| 7 | 73×890×13290 | 940 | 1,38 |
| 8 | 72×880×13300 | 990 | 1,13 |
| 9 | 70×870×13280 | 980 | 1,15 |
| 10 | 66×880×13340 | 960 | 1,23 |

Пример 7. Определить размеры очага деформации и угол захвата при прокатке полосы толщиной 50 мм в валках диаметром 800 мм, толщина и ширина полосы до прокатки 75 мм и 1500 мм соответственно.

Решение.

- Определяем абсолютное обжатие полосы

h = h0 – h1 = 75 – 50 = 25 мм .

2.  Вычисляем угол захвата

= 14,3 град.

3. Определяем длину дуги захвата

мм .

4. Вычисляем уширение

мм.

5. Определяем ширину полосы после прокатки

b1 = b0 + b = 1500 + 13 = 1513 мм .

6. Вычисляем площадь контакта металла с валком

мм2 = 0,1506 м2 .

Варианты задания

| № | h0 | h1 | Диаметр валок | b0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 | 45 | 960 | 1550 |
| 2 | 75 | 40 | 950 | 1490 |
| 3 | 85 | 55 | 900 | 1480 |
| 4 | 60 | 41 | 910 | 1560 |
| 5 | 65 | 43 | 920 | 1580 |
| 6 | 75 | 56 | 930 | 1590 |
| 7 | 85 | 60 | 940 | 1550 |
| 8 | 80 | 57 | 990 | 1560 |
| 9 | 60 | 43 | 980 | 1530 |
| 10 | 75 | 67 | 960 | 1540 |